Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Кран консольный настенный Количество - 3 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое подъемное сооружение должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также отремонтированного, собранного из восстановленных узлов, снятого с производства оборудования или комплектующих, не выпускаемого в настоящий момент заводом изготовителем данного оборудования или комплектующих). Поставляемое подъемное сооружение должно иметь сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подъем, опускание, горизонтально-поворотное перемещение грузов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Консольный настенный кран размещается в производственном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. Режим работы крана-2К по ГОСТ 25546-82. Параметры окружающей среды: - температура 10 - 25 0С; - влажность 25 - 75%. Категория помещения по пожаро- и взрывоопасности –«Д». Категория размещения крана - У3. Сейсмичность - 6 баллов.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- Кран консольный настенный с электрическим приводом поворота консоли - 1 шт.: Грузоподъемность – 0,5т. Высота подъема – 7,5 м. Угол поворота консоли-180°. Механизм поворота консоли (стрелы) крана - электропривод с тормозом и частотным регулированием. Вылет консоли макс. (учитывать расстояние от стены до края консоли)- 4550мм. Механизма подъема - цепная электрическая таль с двумя скоростями на подъем и перемещение (типа GIS, Швейцария) с электрическим механизмом перемещения. Скорость подъема тали: - номинальная -8,0м/мин - минимальная – 2,0м/мин. Механизм подъема должен иметь двойной тормоз. Скорость передвижения тали: - номинальная -12,0м/мин - минимальная – 4,0м/мин. Механизм передвижения должен иметь 1 тормоз. Управления краном – подвесной кнопочный пульт, обеспечивающий управление подъемом, перемещение электрической тали и поворот консоли (длина кабеля 4м). - Кран консольный настенный с электрическим приводом поворота консоли - 2 шт.: Грузоподъемность – 0,5т. Высота подъема –9,0 м. Угол поворота консоли-180°. Механизм поворота консоли (стрелы) крана - электропривод с тормозом и частотным регулированием. Вылет консоли макс. (учитывать расстояние от стены до края консоли)- 4300мм. Механизма подъема - цепная электрическая таль с двумя скоростями на подъем и перемещение (типа GIS, Швейцария) с электрическим механизмом перемещения. Скорость подъема тали: - номинальная -8,0м/мин - минимальная – 2,0м/мин. Механизм подъема должен иметь двойной тормоз. Скорость передвижения тали: - номинальная -12,0м/мин - минимальная – 4,0м/мин. Механизм передвижения должен иметь 1 тормоз. Управления краном – подвесной кнопочный пульт, обеспечивающий управление подъемом, перемещение электрической тали и поворот консоли (длина кабеля 3м).

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы крана-15 лет. Консольный настенный кран должен обеспечить выполнение своих функций при эксплуатации и отвечать по надежности требованиям действующих норм и правил.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Крепление крана предусмотрено на ж/б стену b~800-1000мм.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Консольный настенный кран должен изготавливаться из материалов и комплектующих, предусмотренных конструкторской документацией. Материалы и комплектующие изделия должны сопровождаться сертификатами (паспортами) заводов-изготовителей, подтверждающими соответствие их требованиям государственных стандартов и технических условий.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

нет

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Способ токоподвода к крану – кабельный. Род электрического тока - переменный, 50 Гц. Напряжение - 380В, число фаз – 3-х фазное. Цепь управления – 24(42)В. Степень защиты-IP54.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Количество концевых выключателей: - механизм подъема – 1 шт.; - механизм поворота консоли (стрелы) –2 шт.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Комплектность поставки: - Консольный настенный грузоподъемный кран; - Паспорт крана, с отметкой ОТК завода-изготовителя; - Руководство по эксплуатации крана; - Паспорт на таль электрическую; - Руководство по эксплуатации тали электрической (на русском языке); - Руководство по монтажу крана; - Перечень ЗИП; - Сертификат соответствия на оборудование; - Копии актов, протоколов приемочных испытаний;

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Табличка с маркировкой должна содержать: - товарный знак предприятия-изготовителя; - грузоподъемность; - высота подъема; - заводской номер; - год выпуска.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Консольный настенный кран поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96. Упаковка должна исключать перемещение клапанов в таре при транспортировании.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

нет

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Документация при поставке предоставляется согласно п.4.9

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировать консольный настенный кран следует в упакованном виде. Упаковка должна соответствовать условиям транспортирования избранным видом транспорта. Ответственность за достаточность и надёжность упаковки, и выбор транспорта - Поставщик.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик должен гарантировать качество и надежность поставляемой продукции в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию крана.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Конструкция крана должна позволять производить его техническое обслуживание в соответствии с заводской документацией.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Никакие дополнительные требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Никакие дополнительные требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Никакие дополнительные требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Никакие дополнительные требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Доставку, монтаж и ПНР консольных кранов производит фирма изготовитель

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки в течение 45 рабочих дней с момента заключения договора

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация должна быть предоставлена на русском языке. Гарантийный талон должен иметь оригинальные печати поставщика.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | нет |  |