Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ «Изготовление наружных чехлов См-877 (28 к-тов)».

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ «Изготовление наружных чехлов См-877 (28 к-тов)»

- Общие положения.

    - Название работы (предмет договора): «Изготовление наружных чехлов См-877 (28 к-тов)».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 3/Ф-01 от 21.01.2014.

  - Подрядчик __________________________________________________

  - Сроки выполнения работ:

- начало – с даты подписания договора;

- окончание - не позднее 30 сентября 2014 года.

  - Основание для проведения работ – Государственный контракт № П.2л.12.26.14.2089.

2 Описание  чехла:

2.1 Назначение чехла

2.1.1 Наименование чехла: чехол См-877.

Обозначение чехла: См-877.Сб00 СБ.

2.1.2 Чехол относится к опытно-штатному специальному технологическому оборудованию, используемому на предприятии СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО».

2.1.3 Чехол предназначен для:

Упаковки в него, транспортировки и хранения в составе ТУК 108/1 кассет с ОЯТ реакторов ЖМТ.

2.2. Срок службы, лет ……………………………….. 10.

2.3. Основные размеры и вид чехла:

Максимальный диаметр – 242 мм;

Максимальная длинна – 3500 мм.

## 3. Цель и назначение работ.

В результате выполнения работы должны быть изготовлены 28 чехлов и доставлены в отделение Гремиха.

## 4. Основные стадии и этапы выполнения работ.

Работы выполняются в 3 этапа и включают в себя:

1.1. Закупка материалов, предъявление сертификатов Заказчику для получения разрешения на начало работ.

2.1. Изготовление чехлов и вспомогательного оборудования.

3.1. Проведение заводских испытаний (проверка калибром).

3.2. Доставка готовых изделий в г. Мурманск и его передача Заказчику.

При выполнении работы руководствоваться РКД См-877.Сб00 СБ, ТУК 108/1 СМ-21.

## 5. Порядок контроля и приемки.

- Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

- Отчётные документы:

- Акта выполненных работ;

- Акт приёмки выполненных работ, подписанный производственным отделом Заказчика;

- Разработанной документации в письменном виде 02 экз.;

- Разработанной документации (электронная копия) 01 экз.;

- Оригинал товарной и товарно-транспортной накладной в 02 экз;

- Оригинала счета-фактуры в 3-х экземплярах;

- Фотоматериалы.

## 6. Требования к исполнителю работ.

- наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) (п. 27 Перечня);

- наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет на сумму заключенных договоров не менее 5 236 102,50 рублей;

- наличие всех необходимых для выполнения работ производственных мощностей, и оборудования или согласие привлеченных контрагентских организаций на предоставление услуг в ходе изготовления изделий (наличие фрезерно-токарного оборудования – не менее 2-х единиц и газосварочного оборудования – не менее 2-х единиц);
- наличие в штате сварщиков не ниже 4 разряда не менее 2 человек;
- наличие в штате фрезеровщиков не ниже 4 разряда не менее 2 человек.

Приложение:

- комплект РКД – 02 архива ZIP.