Приложение № 5 к договору поставки деталей трубопроводов № __________________________________________________ от «___» __________ _____ г.

ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ

- Каждая единица деталей трубопроводов должна иметь маркировку в соответствии с техническими требованиями на изготовление и поставку.

- Поставщик обеспечит надежную стандартную упаковку деталей трубопроводов и примет меры по их защите от воздействия влаги и коррозии в условиях по пути транспортировки и площадки АЭС, от ударов, перемещений внутри упаковки и т.д. с учетом различной формы и размеров деталей трубопроводов с тем, чтобы она выдерживала многократные операции по погрузке и выгрузке, длительную транспортировку по суше или речным путям для обеспечения доставки деталей трубопроводов на площадку строительства АЭС без повреждений.

Не допускается упаковка в одно тарное место изделий, изготовленных по разным чертежам, заказ-нарядам на различные детали трубопроводов. Допускается упаковка изделий по разным чертежам в одно тарное место при условии надёжного закрепления изделий и отдельной прочной упаковки для мелких деталей. Тара (упаковка) должна быть с опорами высотой не менее 78 мм для обеспечения заезда полозьев гидравлической тележки и вилочного погрузчика.

- Поставщик нанесет маркировку несмываемой краской на двух смежных сторонах упаковки каждого грузового места. Маркировка должна наноситься отчетливо. Для неупакованных единиц деталей трубопроводов маркировка должна наноситься непосредственно на детали трубопроводов или на крепко прикрепленные металлические ярлыки. Места, требующие специального обращения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении должны иметь дополнительные обозначения хрупкости, верха, центра тяжести, мест строповки и крепления, опасности груза, защиты от дождя и другие необходимые обозначения, нанесенные согласно ГОСТ 14192-96. Маркировка деталей трубопроводов должна наноситься на поверхность изделий методами, обозначенными в технических условиях на изготовление и поставку.  Маркировка должна содержать номер чертежа по проекту. Образец маркировки представлен в Приложении № 6 к Договору.

- В случае необходимости Покупатель в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты приемки деталей трубопроводов уведомит Поставщика о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке деталей трубопроводов.

- Поставщик должен одновременно с деталями трубопроводов обеспечить поставку кантовочных рам, опор или кильблоков и других приспособлений для транспортировки и перегрузки тяжеловесных и негабаритных деталей трубопроводов. Поставка деталей трубопроводов без упаковки при соблюдении требований по грузоподъемности и габаритам осуществляется на поддоне ГОСТ 9078-84.

- В упаковочных листах указывать номер чертежа (номер проекта), номер чертежа завода-изготовителя. В товарных и товарно-транспортных накладных (ж/д накладных, транспортных накладных) дополнительно указывать:

на детали трубопроводов - номер чертежа и листа чертежа, позиция по спецификации.

В случаях, когда единица деталей трубопроводов упакована в нескольких грузовых местах, номер каждого места проставляется дробью, в числителе – номер данного места, в знаменателе – общее число мест.

- Поставщик должен обеспечить, чтобы запасные и быстроизнашивающиеся части, а также специальные инструменты, поставляемые вместе с деталями трубопроводов были упакованы и промаркированы отдельно, при этом требования по упаковке и маркировке аналогичны требованиям к деталям трубопроводов.

- Если детали трубопроводов не будут смонтированы в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты их отгрузки, Покупатель должен произвести проверку состояния временных защитных покрытий, упаковки и, если необходимо, Покупатель произведет частичную или полную переконсервацию деталей трубопроводов согласно техническим требованиям Поставщика.

- Поставщик должен обеспечить, чтобы точно обработанные поверхности изделий были покрыты слоем надежных защитных материалов для предотвращения их от повреждений и коррозии при транспортировки и хранении.

- Грузоотправитель отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов, а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе  или установленным стандартам.

- Транспортная тара и упаковка груза должны обеспечивать его сохранность при производстве грузовых операций с использованием грузозахватных приспособлений.

- Документация, поставляемая вместе с деталями трубопроводов и изделиями, должна быть подшита в папки с твёрдой обложкой (кроме чертежей), листы, входящие в папки, сброшюрованы, пронумерованы сквозной нумерацией и надёжно закреплены. Папки должны иметь перечень (оглавление) подшитых в них документов. При наличии нескольких папок они должны быть уложены в пакеты (или папки большего размера), озаглавлены или пронумерованы. К пакету необходимо приложить опись содержащихся в нём папок. Укомплектованные пакеты (папки) с документами упаковать в герметичную оболочку для защиты от влаги, пыли, механических повреждений, плотно уложить в ящик с надписью: «Документация». Ящик с документацией надёжно закрепить в транспортном месте №1.

- Маркировка наносится на двух смежных вертикальных сторонах каждого грузового места. Маркировка может быть выполнена несмываемой краской или, по согласованию с Заказчиком (его уполномоченным представителем), на табличках/бирках надёжно прикреплённых к упаковке. Маркировка должна наноситься отчётливо. Маркировка также должна быть дополнительно нанесена краской на поверхности деталей трубопроводов в доступном для осмотра месте (с указанием номера проекта, номера МСЧ и номера позиции).

ПОДПИСИ СТОРОН:

от Покупателя:                                                        от Поставщика:

__________________________________             ________________________________

______________ (_________________)             ____________ (__________________)