ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж и настройку серверного оборудования и программного обеспечения

Постановка задачи

В рамках настоящего Договора предполагается монтаж и настройка серверного оборудования и программного обеспечения в серверном помещении ОАО «ТЭК», а также поставка серверного оборудования и программного обеспечения, необходимого для монтажа и настройки. Поставляемое оборудование должно состоять из серверного шасси с сопутствующим программным и аппаратным обеспечением.

    - 1.1. Назначение серверного оборудования

Серверное оборудование ОАО «ТЭК» предназначено для:

- повышения производительности труда сотрудников за счет автоматизации управленческих процессов;

- повышения уровня информационной безопасности;

- сокращения затрат на создание и эксплуатацию ИТ инфраструктуры за счет повышения эффективности использования вычислительных ресурсов.

    - 1.2. Назначение поставляемого оборудования

Поставляемое оборудование необходимо для увеличения объема динамически распределяемых инфраструктурных ресурсов под ИТ-сервисы и позволит гарантировать качество обслуживания пользователей в соответствии заданными соглашениями об уровне сервиса.

При помощи серверного оборудования создаются следующее инфраструктурные ресурсы:

- процессорная (вычислительная) мощность,

- оперативная память,

- локальная вычислительная сеть (ЛВС).

- Характеристика объекта автоматизации

Объектом для установки является серверное помещение ОАО «ТЭК», расположенное по адресу 445039, г. Тольятти, ул. Свердлова, д.10«А».

- Требования к поставляемому оборудованию

  - Требования к серверному шасси.

- Поддерживаемые лезвия: FUJITSU PRIMERGY BX400 S1;

- Исполнение для монтажа: в стандартный шкаф 19″, высота не более 6U;

- Возможность установки в шасси до 8 серверных модулей;

- В шасси должно быть установлено не менее 2-х модулей управления с возможностью горячей замены и удаленного управления через выделенный порт Ethernet, удаленная текстовая и графическая консоль, виртуальный CD и FDD, поддержка скриптов для автоматизации обновлений ПО, управление электропитанием, командная строка и web-интерфейс, поддержка SSL для защищенного соединения с сервером, настройка привилегий доступа пользователей;

- В шасси должен быть установлен локальный сервисный LCD-дисплей для базовых настроек системы;

- Встроенный DVD-RW привод с возможностью подключения к каждому из серверных модулей;

- На передней панели должно быть расположено не менее 4-х USB портов с возможностью подключения к каждому серверному модулю, а также LAN и Serial порты для администрирования системы, разъем VGA не менее 1 шт.;

- Количество блоков питания - не менее 4 одинаковых с возможностью горячей замены по схеме n+1 или n+n;

- Максимальная мощность каждого блока питания не более 1600Вт, КПД не менее 92%;

- Количество слотов под модули-коммутаторы ввода-вывода не менее 4 шт.;

- В качестве опции должна быть обеспечена возможность преобразования системы в напольную версию с колесиками и закрывающейся на ключ дверцей;

- В шасси должны быть установлены не менее двух коммутаторов Ethernet (не менее 18 внутренних портов 1 Gb для коммутации с серверами в шасси, не менее 6 внешних портов 1 Gb);

- В шасси должны быть установлены не менее двух коммутаторов Fibre Channel ( не менее 18 внутренних портов 8 Gb для коммутации с серверами в шасси, не менее 8 внешних слотов под SFP модули 8 Gb с 4 предустановленными SFP 8 Gb модулями, лицензия на использование не менее 14 портов);

- Шасси должно быть укомплектовано патчкордами для соединения с коммутаторами ядра сети (по 1 Gb Ethernet) и коммутаторами SAN (8 Gb SFP) длиной не менее 10м и количеством не менее 6 шт.;

- Интегрированный контроллер для удаленного управления сервером, совместимость с IPMI 2.0;

- Интегрированный процессор удалённого управления и мониторинга, использующий выделенный сетевой адаптер 10/100 Mб/c, должен обеспечивать следующие функции управления и мониторинга:

- удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера;

- удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, ISO образа, а так же с виртуальных CD/DVD-устройств;

- архивирование событий консоли для диагностики неисправностей сервисной службой;

- виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая консоль (Virtual KVM);

- авторизация пользователей в локальной базе (не менее 12-ти);

- авторизация пользователей во внешней базе Active Directory;

- поддержка протокола DHCP;

- доступ к порту управления из Web-браузера по протоколам http, ssl, а так-же из командной строки по протоколам telnet, ssh;

- мониторинг оборудования (температура, напряжение и т.д.) независимый от состояния операционной системы;

- удаленное управление BIOS;

- мониторинг систем хранения данных;

- В комплект шасси также должен входить полный стек сопутствующего программного обеспечения, позволяющего интегрировать шасси в управляющую среду;

- Данное ПО должно позволять автоматически развёртывать на сервере преконфигурированные образы серверного ПО, а также централизованно осуществлять мониторинг работоспособности основных компонентов сервера;

- Данное ПО должно позволять централизованно осуществлять мониторинг работоспособности основных компонентов внешних систем хранения данных;

- Перенаправление графического интерфеса консоли по сети;

- Независимый от операционной системы и ее состояния мониторинг оборудования (вентиляторы, блоки питания, температурные датчики);

- Должен быть реализован механизм предсказания сбоев основных компонентов сервера – процессоров, оперативной памяти, жестких дисков, вентиляторов, блоков питания;

- Системные сообщения о предсказании сбоев должны являться поводом для обращения в сервисный центр производителя оборудования;

- Должен быть реализован механизм визуальной индикации отказавших компонентов и предсказания сбоев процессоров, оперативной памяти, жестких дисков, вентиляторов охлаждения, блоков питания. Механизм визуальной индикации должен работать при отключенном электропитании сервера;

- Гарантия не менее 3 лет на комплектующие, замену комплектующих, обслуживание на месте. Обеспечение восстановления работоспособности оборудования не менее чем в течении 2-х рабочих дней с момента ее регистрации в службе поддержки производителя. Гарантированное наличие запасных частей в течении не менее 5-ти лет с момент снятия продукта с производства. Наличие телефона круглосуточной русскоязычной технической поддержки производителя с возможностью бесплатного звонка без тарификации из любого региона РФ. Обязательно наличие официального подтверждения гарантийных условий производителем.

Общее количество шасси блейд-сервера: 1 шт.

  - Требования к программному обеспечению резервного копирования:

Подсистема резервного копирования состоит из ПО Veeam Backup & Replication и должна соответствовать следующим требованиям:

- резервного копирования виртуальных машин;

- поддержка технологии VMware Change Block Tracking;

- возможность проводить тестовые восстановления виртуальных машин в изолированной среде;

- возможность гранулированного поиска и восстановления объектов из файловой системы NTFS;

- возможность гранулированного восстановления объектов из файловых системы ОС Linux;

- возможность гранулированного восстановления объектов из БД Microsoft SQL Server, начиная с версии 2005;

- возможность гранулированного восстановления объектов из почтовой системы Microsoft Exchange, начиная с версии 2010

- возможность гранулированного восстановления объектов из Microsoft Active Directory;

- возможность репликации виртуальных машин на резервную систему хранения данных.

- гарантийная и техническая поддержка производителя ПО на срок в один год.

Общее количество лицензий: 11 шт.

- Требования к режимам функционирования серверного оборудования.

- Серверное оборудование должно поддерживать следующий режим функционирования – 24х7.

- Серверное оборудование должно поддерживать два режима работы:

- Нормальный режим (основной режим);

- Аварийный режим.

В нормальном режиме серверное оборудование обеспечивает непрерывную работу сервисов, центрального и периферийного оборудования, служб администрирования и контроля среды виртуализации.

В нормальном режиме серверное оборудование должно обеспечивать:

- балансировку нагрузки оборудования за счет миграции виртуальных машин без остановки в обслуживании, а также оперативного перераспределения аппаратных ресурсов между виртуальными машинами;

- резервное копирование и оперативное восстановление виртуальных машин в случае сбоев;

- автоматизированный перезапуск всех приложений в течение 30 минут при отказах оборудования.

Аварийный режим характеризуется отказом одного или нескольких компонент серверного оборудования. При переходе серверного оборудования в аварийный режим должен быть разработан комплекс мероприятий по устранению причины возникновения аварийной ситуации.

- Серверное оборудование должно предоставлять инструменты диагностирования основных процессов, трассировки и мониторинга процесса выполнения программ (сервисов).

- При возникновении аварийных ситуаций, либо ошибок в программном обеспечении, диагностические инструменты должны позволять сохранять набор информации, необходимой разработчику для идентификации проблемы (снимки экранов, состояние файловой системы, протоколы работы).

- Серверное оборудование должно предоставлять возможность управления всем доступным функционалом как одному администратору, так и предоставлять возможность разделения ответственности между несколькими администраторами. Серверное оборудование не должно требовать круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли управления. Все специалисты должны работать с нормальным графиком работы не более 8 часов в сутки. Системный администратор должен иметь возможность осуществлять следующие манипуляции с серверами:

- Модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса технических средств;

- Установка, модернизация, настройка и мониторинг работоспособности программного обеспечения;

- Устранение нештатных и аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации.

- Требования к безопасности.

- Устанавливаемое оборудование и технические средства должны быть безопасны для лиц, соблюдающих правила эксплуатации.

- Все внешние элементы серверного оборудования, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ;

- Электропитание оборудования должно обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение;

- Сопротивление заземления оборудования должно быть не более 4 Ом;

- Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения.

- Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов серверного оборудования (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.).

- К монтажу оборудования должны допускаться только лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие документацию по эксплуатации оборудования.

- Подключение всех кабелей производить только при отключенных от сети и выключенных источниках питания.

- Прокладку кабелей необходимо производить с соблюдением правил эксплуатации электротехнических установок.

- При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.

- Требования к составу и содержанию работ по настройке серверного оборудования и программного обеспечения.

При настройке серверного оборудования Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- разработка технического проекта серверного оборудования;

- поставка оборудования;

- монтаж и настройка оборудования,

- настройка программного обеспечения;

- обучение персонала;

- приемо-сдаточные испытания.

  - Разработка технический проект.

Разработка технического проекта серверного оборудования должна осуществляться в соответствии с данным техническим заданием, исходными данными, предоставляемыми Заказчиком и результатами, полученными в ходе обследования объекта Заказчика.

Технический проект должен содержать следующие документы:

- пояснительную записку с кратким описанием основных решений, принятых в проекте;

- план размещения оборудования в помещении;

- схемы размещения оборудования в монтажных шкафах;

- структурную схему и таблицы соединений и подключений;

- спецификацию оборудования, изделий и материалов;

- программу и методику испытаний;

- технологическую инструкцию.

Заказчик рассматривает предоставленный Подрядчиком технический рабочий проект и утверждает его, либо передает Подрядчику замечания к рабочему проекту.

При наличии замечаний технический рабочий проект должен быть доработан Подрядчиком с учетом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.

  - Монтаж и настройка оборудования, настройка программного обеспечения.

Монтаж оборудования и настройка программного обеспечения должены выполняться в соответствии с рабочей документацией и состоит из следующих последовательных операций:

- Монтаж монтажного шкафа;

- Монтаж серверного и коммуникационного оборудования;

- Подключение серверного оборудования к подсистемам электропитания и ЛВС;

- Настройка оборудования SAN;

- Настройка серверов;

- Тестирование оборудования и (при необходимости) обновление встроенного ПО (firmware);

- Установка ПО виртуализации на серверное оборудование;

- Подключение виртуальных томов к серверам в соответствии с рабочей документацией;

- Настройка IP адресации;

- Настройка сегментирования трафика по VLAN на VMware ESXi серверах;

- Настройка подсистемы резервного копирования данных;

- Настройка подсистемы мониторинга;

- Участие совместно со специалистами Заказчика в проведении приемо-сдаточных испытаний ЦОД, по результатам которых ЦОД сдается в постоянную эксплуатацию.

  - Приемосдаточные испытания.

Приемо-сдаточные испытания проводят с целью проверки соответствия настроенного серверного оборудования требованиям ТЗ, работоспособности технического и программного обеспечения, а также проверки комплектности поставляемой документации к поставляемым техническим и программным средствам.

- Приемо-сдаточные испытания выполняются согласно утвержденным программе и методикам проведения испытаний;

- В случае успешного окончания приемо-сдаточных испытании подписывается «Акт передачи серверного оборудования в постоянную эксплуатацию», после подписания которого работы считаются завершенными.

Устранение недостатков:

- В случае выявления ошибок или замечаний в работе серверного оборудования при проведении Приемо-сдаточных испытаний, в течение двадцати рабочих дней после подписания протокола испытаний серверного оборудования приемочной комиссией Подрядчик выполняет работы по устранению недостатков серверного оборудования, указанных в протоколе испытаний.

Приемка после устранения недостатков:

- Приемка серверного оборудования осуществляется приемочной комиссией в течение одного дня путем проверки на отсутствие в серверном оборудовании недостатков, которые были отражены в протоколе испытаний. Проверка осуществляется в соответствии с программой и методиками испытаний;

- В случае отсутствия недостатков в работе серверного оборудования, обнаруженных приемочной комиссией согласно протоколу испытаний, Стороны подписывают «Акт передачи серверного оборудования в постоянную эксплуатацию», после подписания которого работы считаются завершенными.

- Сертификаты.

Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

- Требования к Подрядчику.

- Наличие Службы Технической Поддержки в штатном расписании компании Подрядчика;

- Подрядчик должен иметь сертификат по международному стандарту ISO 9001-2008;

- Подрядчик должен иметь в штате не менее 2х сотрудников с сертификатом VCP;

- Подрядчик должен являться партнером VMware не ниже Professional.

- Подрядчик должен являться партнером Fujitsu;4

- Подрядчик должен являться партнером Veeam не ниже Silver.

| Подрядчик: _________________________ /_________/ | Заказчик: ______________________/Краснов А.В./ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |