Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку контейнеров КМЗ для нужд Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Техническое задание

На поставку Поставка контейнеров КМЗ

Для  объекта: Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Ед. изм | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок-8 | код ОКП -9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнер КМЗ (без предоставления аналога) | Контейнер модели КМЗ предназначен для: - сбора и промежуточного хранения твердых или отвержденных РАО; - транспортирования РАО к месту их переработки и кондиционирования; - приготовления упаковки кондиционированных РАО; - размещения с кондиционированными в нем РАО на длительное хранение (до 50 лет) в хранилищах, предназначенных для размещения кондиционированных форм РАО; - транспортирования и последующего размещения кондиционированных РАО в сооружениях региональных могильников по истечении сроков длительного хранения. Основные параметры КМЗ: – объем внутренний: 3,1 м3; – масса пустого КМЗ: 1160 кг; – масса заполненного КМЗ: не более 10000 кг; – габариты КМЗ (Д × Ш × В): 1650 мм × 1650 мм × 1375 мм; – толщина стенок корпуса: 5 мм; – толщина днища: 8 мм; – толщина крышки: 10 мм; – максимальное количество ярусов при штабелировании КМЗ: 6; Описание конструкции КМЗ: Корпус КМЗ предназначен для размещения в нём РАО и проведения операции кондиционирования РАО путём заполнения пустот в корпусе цементным раствором. Корпус представляет собой сварной каркас из труб прямоугольного и квадратного сечения и равнополочных уголков. Боковая поверхность и дно каркаса обшиты листовой сталью. Толщина боковой поверхности корпуса контейнера 5мм. Толщина днища контейнера 8мм. Часть труб каркаса образует систему подачи цементного раствора и имеет отверстия для заполнения цементным раствором внутреннего объёма КМЗ. На корпусе имеется посадочное место для установки крышки, а также 24 болта М20 для крепления крышки, 4 проушины для проведения погрузки-разгрузки КМЗ краном и 12 опор для проведения погрузки-разгрузки КМЗ автомобильным погрузчиком. Кроме того, на корпусе установлена пластинка из нержавеющей стали с выгравированной информацией о размещённых в КМЗ РАО. Конструкция корпуса позволяет осуществлять штабелирование КМЗ при хранении. Крышка предназначена для герметичного закрытия корпуса КМЗ после загрузки в него РАО и проведения операции кондиционирования. На крышке имеются проушины для проведения работ по установке и снятию крышки, отверстия для болтов, втулка для подачи цементного раствора, бобышка для установки съёмного уровнемера (уровнемер в состав КМЗ не входит). Герметизация крышки обеспечивается паронитовой прокладкой, втулка и бобышка закрываются заглушками с герметизирующими прокладками. Толщина материала крышки контейнера составляет 10мм. Конструкция крышки позволяет осуществлять штабелирование КМЗ при хранении. | КМЗ изготавливается из углеродистой стали ГОСТ 380-2005. Сварные соединения соответствуют ОСТ 95 10440-2002 и ГОСТ 14771-76. Объем контроля и нормы дефектов сварных соединений производится в соответствии ОСТ 95 39-2002 | В состав КМЗ входят : – корпус; – крышка; – болты; – проушины; – опоры; – втулка; – бобышка. | шт | 17 | 20.11.2013 г, допускается досрочная поставка товара | Назначенный срок эксплуатации: не менее 50 лет. Гарантийный срок на продукцию – не менее 36 месяцев. | 317720 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Контейнер должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации. Состав маркировки: - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение; - дата изготовления; - заводской номер; - знак радиационной опасности ГОСТ 17925.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка изделия в соответствии с ГОСТ 23170. Способ упаковки и транспортная тара должны выбираться предприятием-изготовителем по согласованию с Заказчиком. Маркировка на транспортной таре - в соответствии с ГОСТ 14192. Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ»)

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке товара Заказчику передается: - Сертификат-разрешение на конструкцию контейнеров. - Паспорта на контейнеры.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Контейнер КМЗ без РАО в закрытом состоянии должен допускать транспортирование всеми видами транспорта. При этом должны сохраняться его качество и товарный вид. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – условиям Ж по ГОСТ 23170. При транспортировании КМЗ должны быть приняты меры по его защите от атмосферных осадков. Контейнер КМЗ без РАО в закрытом состоянии должен допускать хранение под навесом, в неотапливаемых и в отапливаемых хранилищах в течение двух лет с момента изготовления. При этом должно сохраняться его качество и товарный вид. Условия хранения в части воздействия климатических факторов – не жёстче условий ОЖ4 по ГОСТ 15150.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Техобслуживание контейнера в процессе эксплуатации не требуется. Допускается дистанционная визуальная периодическая проверка технического состояния контейнера в соответствии с руководством по эксплуатации. Климатическое исполнение контейнера и категория размещения при эксплуатации – УХЛ2 по ГОСТ 15150. Условия эксплуатации контейнера по ГОСТ 15150 [17]: - тип атмосферы - ……………………………………………………..II; - группа условий эксплуатации - …………………………………… 3; - рабочая температура окружающего воздуха, 0С - от минус 400 до + 450 - относительная влажность воздуха при температуре 15 0С, % - …… 75. При эксплуатации контейнера должны быть приняты меры, исключающие попадание на него атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Контейнер относится к системе нормальной эксплуатации, влияющей на безопасность, класс 3Н в соответствии с НП-001-97: 1.5.2 Категория сейсмостойкости – IIб в соответствии с НП-031-01. 1.5.3 Конструкция контейнера должна удовлетворять требованиям к промышленной упаковке типа 2 (ПУ-2) для твёрдого материала НУА-II в соответствии с НП-053-04. 1.5.4 Испытание контейнера для подтверждения к перевозке и штабелированию в соответствии с НП-053-04. 1.5.5 Выполнение сварных соединений в соответствии с ГОСТ 14771. 1.5.6 Контроль качества сварных соединений проводить в соответствии с ОСТ 95 39-2002 и указаниями на чертежах. 1.5.7 Контейнер должен быть устойчивым при штабелировании и проведении погрузочно-разгрузочных работ, то есть отношение кратчайшего расстояния от проекции центра тяжести на опорную горизонтальную поверхность до ребра опрокидывания любой боковой стороны к высоте центра тяжести над опорной горизонтальной поверхностью должно составлять от 1,25 до 1,50. 1.5.8 В процессе эксплуатации конструкция контейнера в загруженном состоянии должна: – допускать штабелирование в 6 рядов; – выдерживать однократное падение на жёсткое основание с высоты 0,5 м на дно и на угол между дном и стенкой; – выдерживать однократное падение на него с высоты 1 м металлического стержня из углеродистой стали диаметром 32 мм с полусферическим концом и массой 6 кг в направлении центра наименее прочной части контейнера; – выдерживать длительное хранение в течение 50 лет в условиях, исключающих прямое воздействие на контейнер атмосферных осадков, грунтовых вод или каких - либо агрессивных сред. 1.5.9 Контейнер должен сохранять герметичность и прочность после воздействий п. 1.5.8 настоящих технических требований. 1.5.10 По истечении срока длительного хранения, указанного в подпункте 1.5.8 настоящих технических требований, контейнер должен сохранять защитные свойства инженерного барьера (герметичность и прочность), позволяющие безопасно осуществлять операции по его извлечению из хранилища, переупаковке ТРО и транспортированию контейнера к месту окончательного захоронения. 1.5.11 Грузозахватные элементы контейнера должны выдерживать нагрузку, равную двойной массе контейнера КМЗ в загруженном состоянии. 1.5.12 Максимальный уровень заполнения контейнера ТРО – от 100 до 150 мм до нижней поверхности крышки, уровень заполнения контейнера КМЗ цементным раствором – 50 мм до нижней поверхности крышки. 1.5.13 Провести статические испытания контейнера на грузоподъемность в соответствии с п. 7.7 НП-043-03 и указаниями на чертежах. Схема испытаний устанавливается предприятием-изготовителем. 1.5.14 Провести испытания контейнера на герметичность в соответствии с указаниями на чертежах. Схема испытаний устанавливается предприятием-изготовителем. 1.5.15 Детали и сборочные единицы не должны иметь окалины, трещин, заусенцев, раковин, снижающих их работоспособность. 1.5.16 Качество покрытия должно соответствовать указанному на чертежах классу.

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

РАЗДЕЛ 10. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Соблюдение требований НП-20-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности». Соблюдение условий действия лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ГН-03-303-2435 от 18.10.2010 на эксплуатацию стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов, выданной ФГУП «РосРАО». Согласно п. 1.4. условий действия лицензии «При эксплуатации объекта лицензиату разрешается: хранение в хранилище твердых радиоактивных отходов (здание 25) отработавших радионуклидных источников излучения в транспортных упаковочных комплектах и защитных контейнерах, размещенных в контейнерах НЗК-150, НЗК-МР, КМЗ». Данное условие исключает поставку аналога контейнера КМЗ, в соответствии с пп. «б» п.12.2.2 ЕОСЗ ГК Росатом.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями и сертификатами на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию и сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: – Лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающей право на конструирование оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов. – Лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающей право на изготовление оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов. - Сертификатом соответствия в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Опыт оказания услуг в рамках заключенных договоров с завершенными в 2002-2013 гг. поставками, сопоставимого характера и объема на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора, с учетом НДС, указанной в документации.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | КМЗ | Контейнер металлический защитный |
| 2. | РАО | Радиоактивные отходы |
| 3. | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |