ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Дополнительные условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель путевой ВП-16-23Б-231 IP54У2.3 или эквивалент | Штука | 1 | Выключатель мгновенного действия, 660В 50Гц и 440В пост. тока, номинальный ток 16А, 2 полюса, рычаг с роликом, IP55, климат исп. У, контакты 1з1р |
| 2 | Оболочка для выключателя ВА61 IP30 или эквивалент | Штука | 18 | Оболочка комплектуется одной клеммной колодкой и рейкой для крепежа выключателей, сальником и втулкой. Предназначена для установки внутри неё модульного выключателя типа ВА61. |
| 3 | Оболочка для выключателя ВА61 IP54 или эквивалент | Штука | 27 | Оболочка с прозрачной крышкой комплектуется одной клеммной колодкой и рейкой для крепежа выключателей, сальником и втулкой. Предназначена для установки внутри неё модульного выключателя типа ВА61. |
| 4 | Выключатель индуктивный ISB AT7A-31P-10-LZ или эквивалент | Штука | 2 | Встраиваемый в металл, рабочий зазор 10мм, напряжение 10-30В DC, ток макс. 400мА, падение напр. при макс. токе ≤2,5В, контакт PNP замыкающий, температура рабочая -25+75ºС |
| 5 | Разъединитель РЕ 19-39-31190 УХЛ3 630А управление штангой или эквивалент | Штука | 8 | 3-полюсный, 630А, до 1000В, рычаг для управления штангой, температура -60+40ºС, IP00, положение в пространстве вертикальное |
| 6 | Переключатель ПМОВ45-111222/II-Д54 или эквивалент | Штука | 5 | Малогабаритные, ток до 6,3А, до 380В 50Гц, до 220В пост. тока, с самовозвратом из положения 45º,контакты 111222, схема 54, крепление с фасадной стороны панели, температура -40+40ºС |
| 7 | Кнопка сигнализации ИО-201-1 или эквивалент | Штука | 12 | С фиксацией, возврат в исходное положение ключом U 12В±1,2, ток в дежурном режиме 0,03мА, в режиме тревоги 20А±2,0, светосигнальная индикация, рабочая температура -10+55ºС. |
| 8 | Пост управления кнопочный ПКУ15.21-111 54У2 (КЕ191 исп.3) или эквивалент | Штука | 2 | Iн-10А, для установки на плоскую поверхность, один элемент – выключатель с грибовидным толкателем с самовозвратом, контакты 2р, IP54. |
| 9 | Электромагнит КМП-4 220В или эквивалент | Штука | 2 | 220В, постоянный ток, ПВ 40% |
| 10 | Реле FINDER-38s =12В или эквивалент | Штука | 1 | Промежуточное реле 12В постоянного тока, крепление на рейку |
| 11 | Кнопка управления «Vizit -300М» или эквивалент | Штука | 28 | 1 элемент, контакт 1нр, напряжение –до 24В, ток-до 1А, габарит 75х47х22мм±5мм, температура от -10до+50ºС, 300000 циклов срабатывания, металлический корпус, для пристройки на ровную поверхность |
| 12 | Трубчатый электронагреватель ТЭН 120 13/1,6 Т 220 или эквивалент | Штука | 1 | Развёрнутая длина по оболочке -120см,, диаметр нержавеющей трубки-13мм,мощность 1,6кВт,напряжение 220В, среда-спокойный воздух, прямой |
| 13 | Выключатель путевой взрывозащищённый ВПВ-1А11 У5 660В или эквивалент | Штука | 4 | Материал-алюминий, Uн 660В Iмакс.16А привод-толкатель, контакты -1з1р, пылеводонепроницаемый IP65, температура – -10+35ºС , исполнение по взрывозащите IExdIICT6 |
| 14 | Термостат Shult NTF-1P/HY или эквивалент | Штука | 2 | Для защиты теплообменников от замерзания, чувствительный элемент-газонаполненный медный капилляр длиной 6м, диаметр 2мм, t срабатывания -10+12ºС, t окружающей среды -20+80ºСКласс защиты-1, IP54, ток 8А, напряжение 24-250В |
| 15 | Термостат комнатный ТА Polar Bear или эквивалент | Штука | 2 | Электромеханический, в защищённом алюминиевом корпусе IP54. Релейный контакт 250В/10А |
| 16 | Трубчатый электронагреватель ТЭН 220D-13/1,6 Т220 R=40 или эквивалент | Штука | 24 | Развёрнутая длина по оболочке -220см,заделка контактного стержня 160мм, диаметр нержавеющей трубки-13мм,мощность 1,6кВт, напряжение 220В, среда-спокойный воздух, гнутый с радиусом 40мм |
| 17 | Кабельный электронагреватель КЭН200-2,0-6,0/0,65-Т36 или эквивалент | Штука | 10 | Длина корпуса 200см, длина необогреваемой зоны 2см, мощность 0,65кВт, напряжение 36В, оболочка диаметром 6мм из нержавеющей стали, нагревательный элемент-нихром, электроизоляция-периклаз, удельный тепловой поток с поверхности – до 15 Вт/см2, среда-воздух |