ТОМ 2. Техническая часть.

Техническое задание

на прибор для контроля шероховатости модели Mаrsurf-M400

- Основные технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Длина ощупывания, мм | 26 |
| 2 | Скорость ощупывания, мм/сек | 0.2; 1 |
| 3 | Скорость размещения по оси Х, мм/сек | 5 |
| 4 | Регулирование высоты по оси Z, мм | 7.5 |
| 5 | Скорость размещения по оси Z, мм/сек | 2 |
| 6 | Нулевая установка щупа | автоматическая |
| 7 | Регулировка наклона, град | ±1.5 |
| 8 | Вес измерительной станции М400, кг | 1 |
| 9 | Вес стойки ST-D, кг | 0.9 |

- Комплект поставки

| № п/п | Код | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6910404 | Измерительная станция М400 в стандартной комплектации (Marsurf M400) | 1 |
| 2 | 6910436 | Крепление для Marsurf SD-26 к измерительной стойке ST-D | 1 |
| 3 | 6710803 | Стойка ST-D | 1 |
| 4 | 9055614 | Щуп специальный BFW А 4-45-5/60° | 1 |

# Условия поставки

Установленная цена договора включает в себя стоимость оборудования, НДС, стоимость упаковки, маркировки, расходы по доставке,  техдокументации на русском языке.

Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

# Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.

# Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Место поставки и условия допуска

Адрес доставки: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.