ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку наружных сетевых камер
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка наружных сетевых камер для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Оборудование должно быть сертифицировано, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Наружная сетевая камера  AXIS Q1604 (или эквивалент)
	Предлагаемая камера должна соответствовать следующим характеристикам:
Корпус: фиксированный корпус, предназначенный для работы в сложных условиях окружающей среды и при самом низком уровне стороннего освещения. Корпус должен быть цинковый и защищать устройство от непогоды и актов вандализма;
Тип камеры: цветная день-ночь (наличие автоматического съемного ИК-фильтра);

Наличие тревожного входа/выхода

Частота кадров: не менее 30 кадров в секунду;

Наличие детектора движения и активное оповещение при несанкционированных действиях;

Наличие встроенного микрофона с линейным входом и выходом не более 3,5 мм;

Наличие компенсации фоновой засветки ( Mechanical IR Cut Filter);

Сжатие звукового сигнала: не менее AAC LC 8/16 кГц G.711 PCM 8 КгЦ g.726 ADPCM 8 кГц Конфигурируемая скорость передачи данных;
Источник питания: High PoE (IEEE 802.3at), PoE (IEEE 802.3af)

Внешние разъёмы: RJ-45 Ethernet 10/100 Mбит;

Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)
Наличие электронного затвора (время срабатывания не более 1/29500с-2с;

Матрица: наличие прогрессивной развертки 1/3 CMOS 

Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

Разрешение: не менее диапазона от 160 х 90 до 1280 х 960;

Объектив: диапазон f не менее  2.8-8мм, диапазон F не менее 1.2; горизонтальный угол обзора: не менее 800 – 340 , наличие ИК-корекции и DC диафрагмы;
Минимальная освещённость (наличие технологии Lightfinder ): цветное изображение – не менее 0,1 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,02 люкс при F1.2;
Регулировка положения камеры: поворот не менее 3600 , наклон не менее 1700, вращение не менее 3400;

Параметры изображения: сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности;

Сетевые подключения и безопасность:

Для передачи данных модель должна быть оборудована проводным Ethernet-портом 10BASE-T/100BASE-TX, работающим с протоколами IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS. 

Должна быть предусмотрена защита устройства от несанкционированного доступа и данных от перехвата с гарантией защиты различными механизмами. Среди них должны быть организация доступа в соответствии с именем пользователя и паролем, идентификация и аутентификация по протоколу IEEE 802.1X, HTTPS-шифрование данных на основе OpenSSL, фильтрация IP адресов клиентов и журналирование пользователей. 

Системная интеграция:

Должны быть реализованы открытые программные интерфейсы ONVIF и VAPIX. Модель должна поддерживать работу под управлением системы AXIS Video Hosting System (AVHS) с быстрым подключением One-Click Camera connection.

Диапазон рабочих температур с нижним пределом  - 40С и верхним пределом не меньше +50С

Вес: не более 3100 г.

       Размеры: от 403 до 407 х от 140 до 144 х от 160 до 164 мм
	не менее

12 месяцев
	26
	шт.


         Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Оборудование должно быть упаковано с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства/инструкции/паспорта на оборудование на русском языке.
        7. Место и порядок поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – не позднее 8 недель с даты подписания договора.

Начальник ОАиИТ                                                                                                                 ______________________ Е.Ф. Медведев
Исполнитель                                                                                                                           ______________________ О.Ю. Грабенко
