# Том 2 «Техническая часть»

Сведения о товарах

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верстак Типа WT140.WD5/F1.000 или эквивалент. | Размеры: 880х1400х700мм (ВхШхГ) (отклонение от заявленных размеров не более 5 мм). Верстак состоит из тумбы и опоры Тумба укомплектована 5-ю выдвижными ящиками. Ящики открываются на телескопических направляющих. Нагрузка на ящик 30 кг. Все ящики закрываются на центральный ключевой замок. Столешница верстака изготовлена из МДФ толщиной 24мм покрытой оцинкованным листовым металлом толщиной 1,5 мм. Верстак окрашен порошковой краской, цвет покрытия корпуса серый шагрень (RAL 7038), лицевая панель дверцы тумбы – синий шагрень (RAL 5002). | шт. | 1 |
| 2 | Сейф Типа LS-042R или эквивалент. | Размеры: 930х440х380 мм (ВхШхГ) (отклонение от заявленных размеров не более 5 мм). 2 отделения. Внутренние габаритные размеры: 455/438х436х320 мм Полезный объем: 63,5/61,1л Взломостойкость: Н0 класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Огнестойкость. Ригели: 4 подвижных Кол-во полок: 2шт. Анкерное крепление: к стене и полу (анкерные болты в комплекте поставки) Тип покрытия - порошковое, цвет – серый. | шт. | 1 |
| 3 | Линия стеллажей Типа СТ-031 или эквивалент. | Размеры: 2067х2300х600 мм (ВхШхГ) (отклонение от заявленных размеров не более 5 мм) 2 пролета (один на 1000 мм, второй на 1300 мм), состоит из 3-х рам, 5 полок 600х1000 и 5 полок 600х1300, 2-х раскосных систем. Рама состоит из 2-х оцинкованных перфорированных стоек 2067х33х60 мм толщиной 1 мм, 3-х стяжек 110х20х415 мм. Перфорация стойки имеет шаг 53 мм. Каждая стойка укомплектована подпятником (металлической пластинкой Т-образной формы и крепежом.), 5 полок из оцинкованного металла толщиной 0,8 мм размером 38х596х1000 мм, 5 полок из оцинкованного металла толщиной 0,8мм размером 38х596х1300 мм. Полки имеют боковые и торцевые ребра жесткости, жесткую заделку углов и завальцованные края. Нагрузка на полку до 200 кг. Раскосная система состоит из Талрепов - 2 шт., крючков длинных - 2 шт., крючков коротких - 2 шт. | шт. | 1 |
| 4 | Линия стеллажей Типа СТ-031 или эквивалент. | Размеры: 2067х3000х600 мм (ВхШхГ) (отклонение от заявленных размеров не более 5 мм) 3 пролета (каждый на 1000 мм) состоит из 4 -х рам, 15 полок 600х1000 мм, 3-х раскосных систем. Рама состоит из 2-х оцинкованных перфорированных стоек 2067х33х60 мм толщиной 1 мм, 3-х стяжек 110х20х415 мм. Перфорация стойки имеет шаг 53 мм. Каждая стойка укомплектована подпятником (металлической пластинкой Т-образной формы и крепежом.), 15 полок из оцинкованного металла толщиной 0,8 мм размером 38х596х1000 мм. Полки имеют боковые и торцевые ребра жесткости, жесткую заделку углов и завальцованные края. Нагрузка на полку до 200кг. Раскосная система состоит из Талрепов - 2 шт., Крючков длинных - 2 шт., крючков коротких - 2 шт. | шт. | 2 |
| 5 | Стол инструментальный Типа ВС-2МФ или эквивалент. | Размеры: 840х1400х700 мм (ВхШхГ) (отклонение от заявленных размеров не более 5 мм). Стол (столешница комбинированная: фанера влагостойкая 24мм+металлический лист 3мм, нагрузка на столешницу до 700 кг, разборная рама и сварные опоры из гнутого листа толщиной 2 мм, столешница крепится внутри рамы болтами). Окраска порошковая, цвет серый RAL 7038. | шт. | 2 |
| 6 | Стол инструментальный Типа ВС-3МФ или эквивалент. | Размеры: 840х2000х700 мм (ВхШхГ) (отклонение от заявленных размеров не более 5 мм). Стол (столешница комбинированная: фанера влагостойкая 24мм+металлический лист 3мм, нагрузка на столешницу до 700 кг, разборная рама и сварные опоры из гнутого листа толщиной 2 мм, столешница крепится внутри рамы болтами). Окраска порошковая, цвет серый RAL 7038. | шт. | 1 |
| 7 | Шкаф для ключей Типа КС-96 или эквивалент. | Размеры: 300х240х80 мм (ВхШхГ) (отклонение от заявленных размеров не более 5 мм). Ключевой замок, полимерное покрытие, цвет серый. В комплекте поставляются пластиковые брелоки. | шт. | 1 |
| 8 | Шкаф гардеробный Типа ОД-315 основной+ОД-315 дополнительный или эквивалент. | Габаритные размеры: 1820*622*500 мм (ВхШхГ) (отклонение от заявленных размеров не более 5 мм) Шкаф металлический, разборный, состоит из двух секций: основной и дополнительной (используется для экономного наращивания ряда шкафов). Металлический, разборный, болтовое соединение. Толщина металла - 0,8 мм. Замок ключевого типа «Cam Lock», флажковая (язычок замка за боковую стенку) система запирания. Каждая секция оснащена полкой под головной убор и пластмассовой перекладиной с двумя пластмассовыми двусторонними крючкам. Правостороннее открывание двери. Дверь усилена ребром жесткости. Дверь шкафа устанавливается при помощи пластмассовых направляющих (втулок), закрепленных в корпус шкафа, и пластмассовых защелок, которые фиксируются в корпус двери двумя саморезами. На лицевой стороне и на задней стенке имеется вертикальная перфорация для вентиляции. Окрашены порошковой краской. АКЗО НОБЕЛЬ. Цвет серый (RAL 7038), поверхность гладкая матовая. | шт. | 4 |
| 9 | Шкаф металлический Типа КД-155 или эквивалент. | Размеры:1820х800х400 (ВхШхГ) (отклонение от заявленных размеров не более 5 мм). Разборный, на саморезах (винт 5,5х16). 4 полки в комплекте, полки регулируются по высоте 35 мм. Полка имеет П-образный гиб по периметру и устанавливается на фиксаторы. Допустимая нагрузка на полку - 50 кг. Имеется возможность установки дополнительных полок. Шкаф укомплектован замком-ручкой с ригельной системой запирания (тяги «вверх-вниз»), замок -ручка имеет пластиковое посадочное место 75х75мм. Изготовлен из стального листа толщиной 0,8мм. Высота основания шкафа 65мм, потолка 30мм. Двери распашные, усилены ребром жесткости, притоплены заподлицо с торцами стенок. Окраска порошковая, серого цвета (RAL 7038). Поверхность гладкая матовая. | шт. | 4 |
| 10 | Стеллаж полугрузовой Типа СТ-023 или эквивалент. | Размеры:2000х1500х600мм (ВхШхГ) (отклонение от заявленных размеров не более 5 мм). 4 яруса хранения. Ярус хранения включает в себя две балки, крепеж для балок, полки и стяжки балок (1500мм-1шт). Стеллаж имеет возможность регулирования по высоте с шагом 43мм, нагрузка на ярус до 400кг, нагрузка на секцию 2500кг. Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Балки стеллажа крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксируются винтами-саморезами. На балки устанавливаются полки 300х600 мм. Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным. Окраска рам, балок и полок порошковая, серого цвета RAL 7038. | шт. | 3 |
| 11 | Сейф офисный Типа LS-10R или эквивалент. | Размеры: 644x440x380 мм (ВхШхГ) (отклонение от заявленных размеров не более 5 мм). Вес: (не более) 32,8 кг. Внутренние габаритные размеры: 609х436х320мм (отклонение не более 5 мм). Полезный объем: не менее 84,9л. Взломостойкость: Н0 класс (ГОСТ-Р 50862-2005) Ригели: 4 подвижных. Кол-во полок: 1шт. Замок ключевой. Анкерное крепление к стене и полу (анкерные болты в комплекте). Тип покрытия: порошковое, цвет серый (RAL- 7035). | шт. | 2 |
| 12 | Подставка под сейф Типа LS-102 или эквивалент. | 582 x 450 x 450 мм (ВхШхГ) (отклонение от заявленных размеров не более 5мм). Внутренние габаритные размеры: 500х270х340мм (отклонение не более 5мм). Полезный объем: не менее 46 л . Тип замка: ключевой Cam Lock (Россия). Максимальная нагрузка: 100кг. Кол-во полок: 1шт. Тип покрытия: порошковое, цвет серый (RAL- 7035). Вес: (не более) 26 кг. | шт. | 2 |
| 13 | Шкаф металлический Типа КД-152 или эквивалент. | Размеры:1900х1000х500 (ВхШхГ) (отклонение от заявленных размеров не более 5 мм). Разборный на саморезах (винт 5,5х16). Предназначен для длительного хранения документов. На полку можно поместить два ряда папок типа «Дело». Изготовлен из стального листа толщиной 0,8мм. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93. Высота основания 65мм, потолка 30мм. Двери распашные, усилены ребром жесткости, притоплены заподлицо с торцами стенок. Замок-ручка с ригельной системой запирания. Укомплектован 4-мя съемными усиленными полками. Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм. Полка имеет П-образный гиб по периметру и устанавливается на фиксатор. Нагрузка на полку - 50 кг. Имеется возможность установки дополнительных полок. Окраска порошковая, серого цвета (RAL 7038). Поверхность гладкая матовая. Покраска типа «муар » или «шагрень » не допустима. Вес: (не более) 70.5 кг. | шт. | 3 |

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- гарантийный срок – не менее12 месяцев.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;

- другие дополнительные требования:

качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).