Приложение № 4

к договору поставки 
                                                                                                                     ТМЦ №100-10-05/________

от «____»_________201__г.

Техническое задание

по поставке стенда ДД 10-05 для испытания и регулировки топливных насосов высокого давления

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Стенд ДД 10 – 05 для проверки топливных насосов высокого давления (далее ТНВД) с комплектом документации и дополнительным комплектом оборудования.

1.2. Данное оборудование приобретается для цеха ремонта топливной аппаратуры Автохозяйства технологического транспорта (АТТ) ОАО «ППГХО» взамен изношенных.

1.3.  Оборудование должно быть выполнено в соответствии с техническими условиями ТУ4577-031-00860139-11  или «аналога». Выбор «аналога» проводится с обязательным согласованием с инициатором закупки и предоставлением копии сертификата качества, сертификата соответствия, а также гарантии совместимости стенда для диагностики ТНВД с дополнительно поставляемым оборудованием.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Стенд ДД 10-05 предназначен для диагностики и регулирования ТНВД типа 133,175, 185 и их модификаций с цикловой подачей до 250 мм2 , давлением впрыска до 120 МПа, а также ТНВД двигателей типа ЯМЗ-238, ЯМЗ-240, ЯМЗ-8401.10, ЯМЗ 850, ЯМЗ 7511, ЯМЗ 845.10, ЯМЗ 8421.10, ЯМЗ 84 23.10, ЯМЗ 84 24.10, ЯМЗ-236 БЕ(НЕ), ЯМЗ-236 М2, ЯМЗ-236А, КамАЗ-740, КамАЗ 7408, ЗИЛ-645, ЗИЛ-0550, ГАЗ-5424, ГАЗ-5441, КДЗ-744, Д-65, Д-260, 64НСП 18/22, 6ДМ-21А, ДГР 200/750, Д-245.12, СМД-31, СМД-31Б, СМД-62, СМД-62АТ, СМД-31/32, А-01М, А-01 МЛ, А-01 МТГ, А-41Е, Д-440, СМД-60, СМД-72, СМД-64.

Комплект поставки

Таблица №1. Комплект поставки.

| № п./п. | Наименование | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной комплект поставки |  |  |  |
| 1 | Стенд ДД 10-05 для испытания и регулировки ТНВД, оборудованный мензурочной системой измерения и автономной системой термостабилизации. | шт. | 1 |
| 2 | Комплект технической документации в бумажном варианте на русском языке, на: Стенд ДД 10-05, дизель тестер, блок настройки ТНВД, руководство по эксплуатации, сервисная книжка, паспорта. | комплект | 1 |
| Дополнительный комплект поставки |  |  |  |
| 1 | Дизель-тестер грузовых автомобилей модель ДД-3810 с комплектом кабелей. | шт. | 1 |
|  | Кобели: Scania, Volvo, Iveco, John, Deere, Mercedes (0 986 610 104), Mercedes (0 986 610 105), Man (0 986 610 107), Scania (0 986 610 114). | комплект | 1 |
| 2 | Блок настройки ТНВД сервисный модели БНС-5 | шт. | 1 |
| 3 | Диагностический кабель с адаптером модели ДК-5 | шт. | 1 |
| 4 | Диск с программным обеспечением | шт. | 1 |

2.2. В связи с использованием стенда для диагностики ТНВД специализированного технологического транспорта и с целью полной совместимости стенда и входящего в комплект поставки дополнительного оборудования, поставляемые:

- Дизель-тестер грузовых автомобилей должен быть только модели ДД-3810  используется для проверки и регулировки ТНВД рядного типа системы впрыска с электронным управлением EDC.

- Блок настройки ТНВД сервисный модели БНС-5 предназначен для диагностики ТНВД 136 и 179 семейства производства ОАО «ЯЗДА».

- Диагностический кабель с адаптером модели ДК-5, предназначен для диагностики систем электронного управления семейства Евро-3 производство ОАО «ЯЗДА».

  - Поставщик гарантирует, что стенд должен быть оборудован мензурочной системой измерения (датчик угла впрыска, переднее расположение форсунок), установленной мощностью электропривода 18,5 кВт,  состоящей из асинхронного электродвигателя и преобразователя частоты марки MITSUBISHI ELECTRICS.

2.4. В стенде должна быть встроенная станция смазки встроенная система наддува, автономная система термостабилизации.

Основные технические характеристики

Таблица №2. – технические характеристики стенда

| № п/п | Показатели | ДД10-05 | Аналогичное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Стационарный |  |
|  | Привод | Электропривод |  |
|  | Количество одновременно испытываемых секций высокого давления ТНВД, шт. | 12 | Не менее 12 |
|  | Диапазон воспроизведения: |  |  |
| 4.1 | Частоты вращения приводного вала, мин-1 | 70…3000 | не менее 3000 |
| 4.2 | Отсчета числа оборотов (циклов), об.(циклов) | 1…9999 | не менее 9999 |
| 4.3 | Цикловой подачи топлива, мм3 цикл | 0…250 | не менее 250 |
| 4.4 | Температуры топлива, 0С | 25…45 | не менее 45 |
| 4.5 | Давление топлива, МПа (кгс/см2) | 0….3 (0….30) | не менее 3 (не менее 30) |
| 4.6 | Давления воздуха, МПа (кгс/см2) | 0…0,16 (0…1,6) | не менее 0,16 (не менее 1,6) |
| 4.7 | Давления масла, МПа (кгс/см2) | 0…0,9 (0…9) | не менее 0,9 (не менее 9) |
| 4.8 | Углов начала нагнетания топлива, градус | 0…360 | не менее 360 |
|  | Вместимость: |  |  |
| 5.1 | Топливного бака, л, | 45 | не менее 45 |
| 5.2 | Масляного бака гидропривода, л. | 20 | не менее 20 |
| 5.3 | Водяного бака, л. | 250 | не менее 250 |
| 6. | Питание от сети переменного тока: |  |  |
| 6.1 | Напряжение, В | 380 | не менее 380 |
| 6.2 | Частота, Гц | 501 | не менее 501 |
| 6.3 | Потребляемая мощность, электродвигателя привода, кВт | 18,5 | не менее 18,5 |
| 6.4 | Электродвигателя топливной системы, кВт | 1,1 | не менее 1,1 |
| 6.5 | Электродвигателя системы смазки, кВт | 1,1 | не менее 1,1 |
| 6.6 | Холодильного агрегата, кВт | 0,9 | не менее 0,9 |
| 6.7 | Нагревателя топлива, кВт | 1 | не менее 1 |
| 6.8 | Общая мощность, кВт | 22,6 | не менее 22,6 |
| 8. | Габаритные размеры, мм | 2600 х 970 х 1540 |  |
| 9. | Масса сухая стенда, кг | 1520 |  |

3. 3. Требования к гарантийным обязательствам поставщика по исполнению поставки оборудования.

3.1. Стенд должен обеспечивать испытание и регулировку рядных топливных насосов высокого давления (в дальнейшем ТНВД) с самостоятельной и принудительной системой смазки, с количеством секций до двенадцати, а также ТНВД распределительного типа с количеством питающих щтуцеров до двенадцати путем контроля следующих параметров и характеристик:

- величина и равномерность подачи топлива секциями (производительность насосных секций);

- частота вращения вала ТНВД в момент начала действия регулятора;

- частота вращения вала ТНВД в момент прекращения подачи топлива;

- давление открытия нагнетательных клапанов;

- угол начала нагнетания и конца подачи топлива по повороту вала ТНВД и чередование подачи секциями ТНВД;

- угол действительного начала и конца впрыскивания топлива (при диагностировании);

- характеристика автоматической муфты опережения впрыска;

- поддержание заданной температуры.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно Приложению № 1 к договору (Спецификация) и в точном соответствии с таблицей  №1 и п.п. 2.2.-2.4.  настоящего технического задания.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и с упаковочный лист.

5.2. Упаковка стенда и комплектующих к ней и запасных частей должна быть рассчитана на перегрузки и хранение при  температуре  от +400С до  -400С.

5.2. Поставку оборудования произвести с комплектом  документации на все поставляемое оборудование (паспорта изделий, инструкции по эксплуатации, каталог по дополнительному оборудованию, сертификат соответствия, разрешающий применение оборудования на территории РФ) в герметичной водонепроницаемой упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

7. Требования к месту поставки товара

7.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1. Оборудование изготавливается согласно ТУ4577-031-00860139-11.

8.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности  по ГОСТ Р51151-98 (Р.3.)

8.3. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат соответствия, сертификат качества РФ.

8.4. Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 г. выпуска, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов, после капитального или восстановительного ремонта, или после  непродолжительной эксплуатации и т.п.

8.5 Поставщик гарантирует на момент поставки оборудования предоставить: заверенную копию действующего сертификата качества, разрешение на применение на территории РФ, документацию на русском языке (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации, сервисную книжку, свидетельство о проведении заводских испытаний, каталог по дополнительному оборудованию).

9. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию и подписания в двустороннем порядке Акта ввода в эксплуатацию.

10. Требования к потенциальному участнику:

10.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

10.2. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода-изготовителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода более 3 (трех) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

От ПОСТАВЩИКА:                              		      От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                            Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                        __________________/В.С.Святецкий/