ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку турникетов с шлюзованием
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка турникетов с шлюзованием для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Турникет с шлюзованием МАТ-ОМА-Ш дуплекс ОМА-86.689 (или эквивалент)
	- внешний вид (корпус из нержавеющей стали, створки прозрачные из закаленного стекла, верхние крышки тонированные из закаленного стекла) 

- габариты (высота створок – от 1498 до 1502 мм, ширина турникета – от 1089 до 1093  мм, ширина прохода внутри турникета – от 682 до 686 мм, длина турникета – от 2110 до 2114 мм);

- боковое пространство стоек должно быть заполнено ударопрочным прозрачным стеклом;

- конструкция нижней части ведущей стойки должна предусматривать место для размещения и крепления терминала кабин ТК1М из состава многоцелевой цифровой системы "Цирконий-М"

- для крепления кодонаборного устройства КНУ-Т из состава многоцелевой цифровой системы "Цирконий-М"

 строго посередине прохода, в верхних крышках ведущей стойки должны быть выполнены 4 отверстия диаметром 6 мм и одно отверстие диаметром 10 мм для ввода кабеля 

- конструкция верхней части стоек должна предусматривать место для размещения и крепления бесконтактного считывающего устройства FP-603 AS под верхней стеклянной крышкой на расстоянии не более 50 мм от нее;

- в схеме подключения турникета необходимо предусмотреть вывод сухого контакта (один шлейф) на ТК1М от датчиков присутствия человека в середине канала  шлюза.

- в схеме подключения турникета необходимо предусмотреть вывод сухих контактов (один шлейф на одну пару стоек) на ТК1М от датчиков положения створок дверей.

Автономный алгоритм работы турникета с шлюзованием

Исходное состояние турникета створки закрыты.

Режим 1. «ЗАКРЫТ» - Турникет закрыт для входа и выхода.

После включения питания турникет автоматически устанавливается в исходное положение: створки закрыты, зона прохода свободна и сигналы от датчиков прохода отсутствуют. Светятся красные индикаторы на пульте и стойках. Проход запрещен для входа и выхода.

Режим 2. «Однократный проход в одном из направлений» - Турникет открыт для входа или выхода одного человека.

Чтобы разрешить проход для одного человека на вход или выход, необходимо нажать кнопку пульта соответствующую выбранному направлению.

Зажигается зеленый индикатор на пульте и зеленый на стойке со стороны разрешенного направления прохода, и открываются ближние створки (Створки 1). Проход открыт. Человек может свободно войти в канал. В противоположную сторону проход закрыт.

После того, как человек зайдет за первый датчик (не будет его перекрывать), включится красная индикация, сигнализируя о том, что следующему человеку проход запрещен. Створки 1 закроются сразу после того, как человек окажется внутри канала. После закрытия створок 1 (при условии, что датчик присутствия срабатывает) автоматически открываются створки 2 для выхода. При выходе человека из канала (после освобождения всех датчиков) выдается сигнал PASS о совершении прохода соответствующего направления длительностью приблизительно 0,5 секунды. Турникет переходит в исходное состояние. Все створки закрыты.

Исключения:

- если датчик присутствия не сработал в течении 6 секунд, то разрешение прохода сбрасывается;

- если при выходе человека из канала навстречу ему входит нарушитель, дальние от нарушителя створки останутся закрытыми. Ближние створки остаются открытыми  до тех пор, пока все не покинут канал, после чего створки закрываются и турникет переходит в исходное состояние;

- если за человеком идет нарушитель, то створки 1 остаются открытыми. Движение дальше запрещено обоим, до тех пор, пока оба человека не покинут канал, после чего створки 1 закрываются и турникет переходит в исходное состояние. Проход осуществляется заново.

Режим 3 (дополнительный). Свободный проход в одном из направлении.

Включение режима возможно с пульта. Турникет работает так же, как при проходе одного человека, но при завершении прохода ближние створки открываются автоматически, приглашая пройти следующего человека, подтверждение прохода не требуется. Зажигается зеленый индикатор на пульте и зеленый на стойке со стороны разрешенного прохода. Турникет готов для прохода следующего человека.

Режим 4 (дополнительный). Свободный проход в двух направлениях

Включение режима возможно с пульта. Все створки открыты. Индикация – зеленая (на вход и на выход). В этом режиме допускается перекрывание фотодатчиков в любых комбинациях.

Алгоритм работы турникета с шлюзованием от СКУД

Исходное состояние турникета створки закрыты, ожидание команды от СКУД начала процедуры прохода в одном из направлений.

Чтобы разрешить проход для одного человека на вход или выход, необходимо подать сигнал от СКУД на контакт, соответствующий выбранному направлению.

Зажигается зеленый индикатор на пульте и зеленый на стойке со стороны разрешенного направления прохода, и открываются ближние створки (Створки 1). Проход открыт. Человек может свободно войти в канал. В противоположную сторону проход закрыт. Турникет ожидает повторного сигнала о разрешении прохода.

После того, как человек зайдет за первый датчик (не будет его перекрывать), включится красная индикация, сигнализируя о том, что следующему человеку проход запрещен. Створки 1 закроются сразу после того, как человек окажется внутри канала (подастся сигнала на СКУД о закрытии створок). После закрытия створок 1 (при условии, что датчик присутствия срабатывает) при подаче повторного сигнала  о разрешении прохода, открываются створки 2 для выхода (если сигнал не подан в течении 60 секунд, то автоматически откроются створки 1 для выхода человека и турникет переходит в исходное состояние). При выходе человека из канала створки 2 закрываются (подается сигнала на СКУД о закрытии створок)  и после освобождения всех датчиков выдается сигнал PASS о совершении прохода соответствующего направления длительностью приблизительно 0,5 секунды. Турникет переходит в исходное состояние. Все створки закрыты.

Исключения:

- если датчик присутствия не сработал в течение 6 секунд, то разрешение прохода сбрасывается;

- если при выходе человека из канала навстречу ему входит нарушитель, дальние от нарушителя створки останутся закрытыми. Ближние створки остаются открытыми  до тех пор, пока все не покинут канал, после чего створки закрываются и турникет переходит в исходное состояние;

- если за человеком идет нарушитель, то створки 1 остаются открытыми. Движение дальше запрещено обоим, до тех пор, пока оба человека не покинут канал, после чего створки 1 закрываются и турникет переходит в исходное состояние. Проход осуществляется заново.


	не менее 24

месяцев
	3
	шт.

	2
	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс ОМА-86.889 (встроенный приемник пропусков) 

(или эквивалент)
	- внешний вид (корпус из нержавеющей стали, створки прозрачные из закаленного стекла, верхние крышки тонированные из закаленного стекла);

- габариты (высота створок – от 1498 до 1502 мм, ширина турникета – от 1089 до 1093  мм, ширина прохода внутри турникета – от 682 до 686 мм, длина турникета – от 2110 до 2114 мм);

- боковое пространство стоек должно быть заполнено ударопрочным прозрачным стеклом;

- конструкция нижней части ведущей стойки должна предусматривать место для размещения и крепления терминала кабин ТК1М из состава СКУД;

- для крепления кодонаборного устройства КНУ-Т строго посередине прохода, в верхних крышках ведущей стойки должны быть выполнены 4 отверстия диаметром 6 мм и одно отверстие диаметром 10 мм для ввода кабеля;

- конструкция верхней части стоек должна предусматривать место для размещения и крепления бесконтактного считывающего устройства FP-603 AS под верхней стеклянной крышкой на расстоянии не более 50 мм от нее;

- в одну из стоек турникета должен быть встроен приемник одноразовых пропусков;

- в схеме подключения турникета необходимо предусмотреть вывод сухого контакта (один шлейф) на ТК1М от датчиков присутствия человека в середине канала  шлюза (данное требование необходимо для реализации СКУД!);

- в схеме подключения турникета необходимо предусмотреть вывод сухих контактов (один шлейф на одну пару стоек) на ТК1М от датчиков положения створок дверей (данное требование необходимо для реализации СКУД!).

Автономный алгоритм работы турникета с шлюзованием
Исходное состояние турникета створки закрыты.

Режим 1. «ЗАКРЫТ» - Турникет закрыт для входа и выхода.

После включения питания турникет автоматически устанавливается в исходное положение: створки закрыты, зона прохода свободна и сигналы от датчиков прохода отсутствуют. Светятся красные индикаторы на пульте и стойках. Проход запрещен для входа и выхода.

Режим 2. «Однократный проход в одном из направлений» - Турникет открыт для входа или выхода одного человека.

Чтобы разрешить проход для одного человека на вход или выход, необходимо нажать кнопку пульта соответствующую выбранному направлению.

Зажигается зеленый индикатор на пульте и зеленый на стойке со стороны разрешенного направления прохода, и открываются ближние створки (Створки 1). Проход открыт. Человек может свободно войти в канал. В противоположную сторону проход закрыт.

После того, как человек зайдет за первый датчик (не будет его перекрывать), включится красная индикация, сигнализируя о том, что следующему человеку проход запрещен. Створки 1 закроются сразу после того, как человек окажется внутри канала. После закрытия створок 1 (при условии, что датчик присутствия срабатывает) автоматически открываются створки 2 для выхода. При выходе человека из канала (после освобождения всех датчиков) выдается сигнал PASS о совершении прохода соответствующего направления длительностью приблизительно 0,5 секунды. Турникет переходит в исходное состояние. Все створки закрыты.

Исключения:
- если датчик присутствия не сработал в течении 6 секунд, то разрешение прохода сбрасывается;
- если при выходе человека из канала навстречу ему входит нарушитель, дальние от нарушителя створки останутся закрытыми. Ближние створки остаются открытыми  до тех пор, пока все не покинут канал, после чего створки закрываются и турникет переходит в исходное состояние;
- если за человеком идет нарушитель, то створки 1 остаются открытыми. Движение дальше запрещено обоим, до тех пор, пока оба человека не покинут канал, после чего створки 1 закрываются и турникет переходит в исходное состояние. Проход осуществляется заново.

Режим 3 (дополнительный). Свободный проход в одном из направлении.

Включение режима возможно с пульта. Турникет работает так же, как при проходе одного человека, но при завершении прохода ближние створки открываются автоматически, приглашая пройти следующего человека, подтверждение прохода не требуется. Зажигается зеленый индикатор на пульте и зеленый на стойке со стороны разрешенного прохода. Турникет готов для прохода следующего человека.

Режим 4 (дополнительный). Свободный проход в двух направлениях

Включение режима возможно с пульта. Все створки открыты. Индикация – зеленая (на вход и на выход). В этом режиме допускается перекрывание фотодатчиков в любых комбинациях.
Алгоритм работы турникета с шлюзованием от СКУД

Алгоритм входа.

Исходное состояние турникета створки закрыты, ожидание команды от СКУД начала процедуры прохода в одном из направлений.

Чтобы разрешить проход для одного человека на вход или выход, необходимо подать сигнал от СКУД на контакт, соответствующий выбранному направлению.

Зажигается зеленый индикатор на пульте и зеленый на стойке со стороны разрешенного направления прохода, и открываются ближние створки (Створки 1). Проход открыт. Человек может свободно войти в канал. В противоположную сторону проход закрыт. Турникет ожидает повторного сигнала о разрешении прохода.

После того, как человек зайдет за первый датчик (не будет его перекрывать), включится красная индикация, сигнализируя о том, что следующему человеку проход запрещен. Створки 1 закроются сразу после того, как человек окажется внутри канала (подастся сигнала на СКУД о закрытии створок). После закрытия створок 1 (при условии, что датчик присутствия срабатывает) при подаче повторного сигнала  о разрешении прохода, открываются створки 2 для выхода (если сигнал не подан в течении 60 секунд, то автоматически откроются створки 1 для выхода человека и турникет переходит в исходное состояние). При выходе человека из канала створки 2 закрываются (подается сигнала на СКУД о закрытии створок)  и после освобождения всех датчиков выдается сигнал PASS о совершении прохода соответствующего направления длительностью приблизительно 0,5 секунды. Турникет переходит в исходное состояние. Все створки закрыты.

Исключения:
- если датчик присутствия не сработал в течении 6 секунд, то разрешение прохода сбрасывается;
- если при выходе человека из канала навстречу ему входит нарушитель, дальние от нарушителя створки останутся закрытыми. Ближние створки остаются открытыми  до тех пор, пока все не покинут канал, после чего створки закрываются и турникет переходит в исходное состояние;
- если за человеком идет нарушитель, то створки 1 остаются открытыми. Движение дальше запрещено обоим, до тех пор, пока оба человека не покинут канал, после чего створки 1 закрываются и турникет переходит в исходное состояние. Проход осуществляется заново;

- если сотрудником службы безопасности обнаружен нарушитель, то он должен иметь возможность его блокировки внутри шлюза (разблокируется турникет при подаче сигнала на выход в противоположную сторону прохода, после чего створки открываются, человек выходит, турникет возвращается в исходное положение).
Алгоритм выхода.

Исходное состояние турникета створки закрыты, ожидание команды от СКУД начала процедуры прохода в одном из направлений.

Чтобы разрешить проход для одного человека на выход, необходимо поднести одноразовую карту-пропуск к считывателю и сразу поместить ее в слот приемника одноразовых пропусков, после идентификации карты-пропуска СКУД подается сигнал на контакт приемника одноразовых пропусков принять карту, после чего карта проваливается в бункер и посылается сигнал в СКУД о том что карта принята.
Зажигается зеленый индикатор на пульте и зеленый на стойке со стороны разрешенного направления прохода, и открываются ближние створки (Створки 1). Проход открыт. Человек может свободно войти в канал. В противоположную сторону проход закрыт. Турникет ожидает повторного сигнала о разрешении прохода.

После того, как человек зайдет за первый датчик (не будет его перекрывать), включится красная индикация, сигнализируя о том, что следующему человеку проход запрещен. Створки 1 закроются сразу после того, как человек окажется внутри канала (подастся сигнала на СКУД о закрытии створок). После закрытия створок 1 (при условии, что датчик присутствия срабатывает) при подаче повторного сигнала  о разрешении прохода, открываются створки 2 для выхода (если сигнал не подан в течении 60 секунд, то автоматически откроются створки 1 для выхода человека и турникет переходит в исходное состояние). При выходе человека из канала створки 2 закрываются (подается сигнала на СКУД о закрытии створок)  и после освобождения всех датчиков выдается сигнал PASS о совершении прохода соответствующего направления длительностью приблизительно 0,5 секунды. Турникет переходит в исходное состояние. Все створки закрыты.

Исключения:
- если датчик присутствия не сработал в течении 6 секунд, то разрешение прохода сбрасывается;
- если при выходе человека из канала навстречу ему входит нарушитель, дальние от нарушителя створки останутся закрытыми. Ближние створки остаются открытыми  до тех пор, пока все не покинут канал, после чего створки закрываются и турникет переходит в исходное состояние;
- если за человеком идет нарушитель, то створки 1 остаются открытыми. Движение дальше запрещено обоим, до тех пор, пока оба человека не покинут канал, после чего створки 1 закрываются и турникет переходит в исходное состояние. Проход осуществляется заново;

- если сотрудником службы безопасности обнаружен нарушитель, то он должен иметь возможность его блокировки внутри шлюза (разблокируется турникет при подаче сигнала на выход в противоположную сторону прохода, после чего створки открываются, человек выходит, турникет возвращается в исходное положение).

	не менее 24

месяцев
	1
	шт.

	3
	Крепеж стекла
	Должен входить в комплект вместе с турникетом (позиция №1) в количестве 8 крепежей к 1 турникету
	не менее 24

месяцев
	32
	шт.

	4
	Стекло закаленное прозрачное
	Должно входить в комплект вместе с турникетом (позиция №1) в количестве 4 стекол к 1 турникету
	не менее 24

месяцев
	16
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы поставщика на доставку товара до слада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя (инструкции) и/или паспорта на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

начало поставки - с даты подписания договора. Окончание поставки - в течение 8 недель от даты подписания договора.

Начальник отдела снабжения                                                                                            Д.П. Давыдов

Исполнитель                                                                                                                        А.А. Тугушев

