Обоснование приобретения оборудования фирмы Matsuura (Япония)

Во ФГУП «СНПО «Элерон» сформирована и успешно выполняет производственные задачи линейка высокоточных фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ японского производителя Matsuura.

Указанные модели предусмотрены планом технического перевооружения и развития производственно-технологической базы. В составе рабочей документации разработаны чертежи фундаментов конкретных моделей оборудования, привязка на планировочной схеме относительно осей производственного цеха, как самого оборудования, так и фундаментов. Составлены сметы на монтаж указанных моделей оборудования.

Иные товары не могут быть совместимы с имеющимся оборудованием и значительно уступают ему по своим техническим характеристикам по следующим причинам:

- Станки-аналоги в рассматриваемом нами ценовом диапазоне и классе не имеют аналогичной жесткой и виброустойчивой конструкции станины. Станина станков-аналогов меньше ширины основания стоек. В станках-аналогах движение по осям X и Z не осуществляется по шлифованным и упроченным предварительно напряженным направляющим с линейными роликовыми подшипниками.

- Станки-аналоги в рассматриваемом нами ценовом диапазоне и классе не имеют широких направляющих, обеспечивающих жесткость и надежность перемещения по осям с одновременно высокой скоростью перемещений. Станки-аналоги не имеют системы, состоящей из двухопорных преднапряженных ШВП и износостойких закаленных и шлифованных направляющих линейного типа, обеспечивающих наряду с высокой жесткостью очень низкий уровень трения, что делает станок приспособленным как к жестким режимам резания (обдирка), так и к выполнению высокопрецизионной обработки. В станках-аналогах каждая направляющая не снабжена тремя безлюфтовыми каретками, которые несут на себе и обеспечивают перемещение осевого модуля (колонны, шпиндельной бабки, поворотного стола).

- Станки-аналоги в рассматриваемом нами ценовом диапазоне и классе не имеют развитой системы теплоотводящих ребер жесткости станины, стойки, шпиндельной бабки, что влияет на жесткость всего оборудования. Станки-аналоги в рассматриваемом нами ценовом диапазоне и классе не имеют достаточной системы компенсации температурных расширений, что существенно влияет на точность обработки.

- Станки-аналоги в рассматриваемом нами ценовом диапазоне и классе имеют шарико-винтовые пары меньшего диаметра, что не позволяет обеспечить высокий и стабильный момент подач по всем осям и снижает срок службы оборудования.

- Станки-аналоги в рассматриваемом нами ценовом диапазоне и классе не имеют цепного магазина инструмента, жестко закрепленного на стойке станка вне зоны обработки, с горизонтальным расположением инструмента в магазине, позволяющим использовать инструмент значительно большей массы и габаритов. Станки-аналоги в рассматриваемом нами ценовом диапазоне и классе не имеют возможности крепления инструмента типа Big Plus, использование которого гасит вибрации при обработке, увеличивает жесткость крепления оправки в шпинделе, повышает износостойкость режущего инструмента и точность обработки на 17%.

- При производстве станков-аналогов в рассматриваемом нами ценовом диапазоне и классе не используется метод ручного шабрения поверхности направляющих. Применение данного метода позволяет обеспечить очень высокую точность и стабильность перемещений по осям,  до 2 микрон по всей длине перемещений.

- Станки-аналоги в рассматриваемом нами ценовом диапазоне и классе не имеют в базовой комплектации шпиндель со скоростью вращения 15,000 об/мин, который гарантирует отличное качество поверхности при чистовой обработке на больших скоростях и, одновременно с этим, обеспечивает достаточно большой крутящий момент и мощность на низких скоростях вращения, что позволяет осуществлять весь спектр резания от черновой обработки и обдирки до чистовых точных операций на одном станке, тогда как при использовании станков-аналогов потребуется приобретение двух типов оборудования: более дешевого – для черновой обработки и значительно более дорогого, чем используемое на предприятии, - для обеспечения заданной точности обработки, что повлечет за собой дополнительные финансовые затраты, потребует дополнительных производственных площадей, которых в настоящее время во ФГУП «СНПО «Элерон» просто нет, а также приведет к снижению технико-экономических показателей технического перевооружения.

- В станках-аналогах отсутствует антифрикционная стабильность при тяжелых режимах резания. В станках-аналогах отсутствует предварительно заправленный смазкой мотор-шпиндель, состоящий из комбинированных керамико-стальных подшипников, интегрированного двигателя переменного тока Fanuc - асинхронного мотора на постоянных магнитах, охлаждаемого маслом из внешнего охлаждающего узла.

- Станки-аналоги в рассматриваемом нами ценовом диапазоне и классе не имеют системы ЧПУ G TECH-31i, используемой на предприятии, с программными дополнениями производителя оборудования, позволяющими охватить весь возможный спектр многоосевой обработки, включая дополнительные М-коды, функции высокоскоростного нарезания резьбы, системы защиты шпинделя от перенагрузок, графического интерфейса Handy-Man II (упрощающий и ускоряющий процессы отладки, программирования, управления станком и его сервисного обслуживания), что значительно расширяет технологические возможности оборудования.

Приобретение данного оборудования позволит снизить издержки предприятия на постгарантийное обслуживание станочного парка предприятия, использовать имеющуюся инструментальную оснастку на вновь приобретаемом оборудовании, использовать на вновь приобретаемом оборудовании уже разработанные и используемые на предприятии программы для системы ЧПУ  G TECH-31i, что значительно сократит финансовые затраты, затраты программистов и операторов ЧПУ на обслуживание оборудования и позволит  обеспечить полную совместимость и взаимодействие между имеющимся и приобретаемым оборудованием как в процессе эксплуатации, так и в техническом обслуживании и ремонте.

Таким образом, в условиях многономенклатурного производства, дефицита производственных площадей и высоким требованиям к уровню, стабильности точностных характеристик изделий, а также важности обеспечения качества и конкурентоспособности продукции, выпускаемой ФГУП «СНПО «Элерон» как в рамках Государственного оборонного заказа, так и в рамках гражданской продукции, вышеуказанное оборудование является оптимальным для ФГУП «СНПО «Элерон».

П.12.2.2б ЕОСЗ  Госкорпорации «Росатом» допускает указывать в закупочной документации товарные знаки (марки) оборудования для обеспечения «совместимости» и «взаимодействия» с приобретенными ранее товарами. На основании вышеизложенного, считаем возможным провести процедуру закупки на 2013 год с обязательным указанием в ней марок оборудования в соответствии с проектом технического перевооружения и недопустимости поставки эквивалентов и аналогов.

Заместитель генерального директора-

главный инженер                                                                   В.К. Кушников

Заместитель начальника ОЭП-

главный технолог                                                                  И.Е. Анищик