ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку

дозиметра индивидуального дозиметрического контроля ДТЛ-01.

Эквивалент не предусмотрен на основании п. 12.2.2 « б» ЕОСЗ - по решению заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.

1.  Наименование поставляемого товара

1.1. Индивидуальный дозиметр ДТЛ-01.

1.2. Оборудование приобретается для Самостоятельной службы радиационной безопасности ОАО «ППГХО» «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение».

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Индивидуальный дозиметр ДТЛ-01,  предназначен для измерения индивидуального эквивалента дозы в полях фотонного излучения и  используется  в составе комплекса АКИДК-201 (Автоматизированный комплекс индивидуального дозиметрического контроля).

2.2. Назначение:

Применяется для индивидуального дозиметрического контроля персонала предприятий и организаций, работа которых связана с применением ионизирующих излучений, а также населения.

2.3. Комплект поставки:

| № п/п | Наименование и тип | Ед. изм.-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозиметр термолюминесцентный ДТЛ-01 | шт. | 3000 |

2.4. Основные технические характеристики:

| № п/п | Параметры, единицы измерения | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон энергий фотонного излучения, измеряемых эквивалентных доз, МэВ | 0,015 - 3 |
| 2 | Линейность измерения эквивалентной дозы в диапазоне 0,05 мЗв – 3 Зв, не ниже % | 10 |
| 3 | Многократность использования дозиметра в измерительном комплексе АКИДК-201, не менее циклов | 200 |
| 4 | Масса, кг | 0,03 |
| 5 | Габаритные размеры, мм | 104*25*17 |
| 6 | Относительная влажность воздуха при эксплуатации при температуре 35°, % | 98 |
| 7 | Значение температуры воздуха при эксплуатации, °С | От -35 до +60 |
| 8 | Эффективная толщина корпусов дозиметров, г\см2 | 1 |
| 9 | Порядковый номер дозиметров | От 5001 до 8000 |

3. Требования к гарантиям поставщика:

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику предоставление действующей на момент поставки документации на русском языке:  сертификата соответствия.

3.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что   оборудование новое, не снятое с производства,  изготовленное в 2011-2012гг.

Не изготовлено из восстановленных узлов и не поставлено из выставочных образцов.

4. Требования к функциональным  характеристикам  и потребительским свойствам.

4.1. Дозиметр термолюминесцентный  ДТЛ-01 должен обладать следующими свойствами:

- возможностью калибровки со считывателем СТЛ-200 комплекса АКИДК-201 в полях фотонного излучения. Многократностью использования.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

5.1. Согласно  Приложению  № 1 к договору (Спецификация),  в соответствии с п.2.3. комплекта поставки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

6.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке,  с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

6.2.Поставщик гарантирует сохранность оборудования при транспортировке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки,  согласно  гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

8.Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск. ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение".

9.Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара.

9.1. Качество оборудования должно  соответствовать  требованиям предъявляемым к Автоматизированному комплексу индивидуального дозиметрического контроля АКИДК-201 в состав которого входят дозиметры ДТЛ-01,  ГОСТ Р МЭК 1066-93

"Системы дозиметрические термолюминесцентные для индивидуального контроля и мониторинга окружающей среды".

10. Требования к результатам работ.

10.1. Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставленного оборудования  в течение  гарантийного срока, указанного в документации, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не менее 18 месяцев со дня поставки. На период гарантии сервисное обслуживание за счет  Поставщика.

11.Требования к потенциальному участнику:

________________________ подписи сторон _______________________