Приложение №2

к Заявке №154/2 от «02» апреля 2013 г.

Техническое задание

на текущий ремонт объектов  ЗАО «Далур» - "Вагон операторная на расходном складе серной кислоты на площадке ЛСУ Западная", инв.№ 000002701», "Насосная станция воды на площадке ЛСУ Западная" инв.№ 000002734», «Здание компрессорной на участке, инв. № 081060052»,  «Подстанция трансформаторная комплектная ТМ-3 КТПП-1000, инв. № 001012721».

- Вид ремонта: текущий ремонт;

- Заказчик: ЗАО «Далур».

3. Место выполнения работ:

- объектов: "Вагон операторная на расходном складе серной кислоты на площадке ЛСУ Западная", инв. № 000002701», "Насосная станция воды на площадке ЛСУ Западная" инв.№ 000002734» - Курганская область, Далматовский район, ЛСУ «Западная» Далматовского месторождения;

- объектов «Здание компрессорной на участке, инв. № 081060052», «Подстанция трансформаторная комплектная ТМ-3 КТПП-1000, инв. № 001012721» - Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка Далматовского месторождения;

4. Состав работ:  на объекте "Вагон операторная на расходном складе серной кислоты на площадке ЛСУ Западная", инв. № 000002701»  заменить покрытие кровли в том числе:

- Разборка покрытий кровель из листовой стали – 19м2;

- Монтаж каркаса кровли из уголка – 0,21 т;

- Устройство обрешетки из досок – 19м2;

- Монтаж профильного покрытия из профилированного листа – 19м2

- Устройство фронтона из профилированного листа – 4м2.

на объекте "Насосная станция воды на площадке ЛСУ Западная" инв. № 000002734» заменить покрытие кровли в том числе:

- Разборка покрытий кровель из листовой стали – 29м2;

- Монтаж каркаса кровли из уголка – 0,32 т;

- Устройство обрешетки из досок – 29м2;

- Монтаж профильного покрытия из профилированного листа – 29м2

- Устройство фронтона из профилированного листа – 3м2.

на объекте «Здание компрессорной на участке, инв. № 081060052» заменить покрытие кровли в том числе:

- Разборка обрешетки – 132м2;

- Разборка стропильной системы – 132 м3;

- Разборка покрытия кровли – 132м2;

- Устройство стропильной системы – 3,5м3

- Устройство обрешетки – 132м2

- Устройство покрытия из профилированного листа – 132м2

- Устройство фронтона из профилированного листа – 35м2.

на объекте «Подстанция трансформаторная комплектная ТМ-3 КТПП-1000, инв. № 001012721» заменить покрытие кровли в том числе:

- Монтаж каркаса кровли из уголка – 0,5т;

- Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа – 58 м2;

- Устройство фронтона из профилированного листа – 9,1м2;

- Устройство обделок на фасадах – 33,6 м3

- Устройство желобов подвесных – 16м2.

5. Работы выполняются из материалов Подрядчика;

6. Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

капитального строительства                                                              А.А. Юрин