Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку техноэласта
Снежинск
2015г.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№

п/п
	Наименова
ние
	Основные технические характеристики товара
	ГОСТ, ТУ
	Комплект.
	Единица измере-ния
	Данные из ниже приведен-ного перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Техноэласт ЭКП-5
	-армирующая основа из полиэфирного нетканого полотна (полиэстр);

-покрытие основы с обеих сторон модифицированным полимерно-битумным вяжущим

СБС (стирол-бутадиен-стирол) с последующим покрытием крупнозернистой посыпкой сверху и легкоплавкой пленкой снизу;

-масса 1м2 в пределах 4-4,5кг;

-толщина материала 5мм (толщина нормируется);

-разрывная сила при растяжении не менее 45кгс;

-гибкость на брусе радиусом 10мм при t=-250С;

-теплостойкость 1100 С;

-водонепроницаемость при давлении не менее 0,001МПа не менее 72час.
	ТУ 5774-003-00287852-99 (либо аналог)

	             
	    м2
	площадь рулона 10+0,2м2;

-верхняя посыпка серый сланец (гранулят)
	  5200
	Не позднее 31.05.2015г.
	гарантийный 

срок службы не менее 10лет, срок хранения не менее 12мес.

	2
	Техноэласт ЭПП
	-армирующая основа из полиэфирного нетканого полотна (полиэстр);

-покрытие основы с обеих сторон модифицированным полимерно-битумным вяжущим

СБС (стирол-бутадиен-стирол) с последующим покрытием сверху и снизу легкоплавкой пленкой ;

-масса 1м2 в пределах 3-3,5кг;

-толщина материала 4мм (толщина нормируется);

-разрывная сила при растяжении не менее 45кгс;

-гибкость на брусе радиусом 10мм при t=-250С;

-теплостойкость 1100С.
	ТУ 5774-003-00287852-99 (либо аналог)


	
	м2
	площадь рулона 15+0,2м2;


	9100
	Не позднее 31.05.2015г.
	гарантийный 

срок службы не менее 10лет, срок хранения не менее 12мес.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый материал должен быть изготовления не ранее 2015 года 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	а) каждое изделие маркировать этикеткой (либо травление краской на рулоне) с указанием:

 - наименования и марки изделия;

 - наименования предприятия-изготовителя, товарный знак;

 -штампа ОТК предприятия-изготовителя;

 б) группа изделий маркируется этикеткой с указанием количества материала и даты отгрузки.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	-упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах;

- наличие поддонов обязательно;

-документы (пожарный сертификат и сертификат соответствия),  должны быть  в полиэтиленовой упаковке и передаваться заказчику под роспись.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	-осуществление входного контроля на качество, количество и наличие соответствующих документов при разгрузке на складе Заказчика
-проверка  на соответствие техническим требованиям Заказчика, изложенным в закупочной документации (техническом задании).

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	-передачу документов (пожарного и гигиенического сертификатов)  производить строго под роспись.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	-упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность при хранении, транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах;

- наличие поддонов обязательно;

-документы (пожарный сертификат и сертификат соответствия),  должны быть  в полиэтиленовой упаковке и передаваться заказчику под роспись.

-разгрузка на складе Заказчика производится автокраном.
- поставка осуществляется по адресу, согласованному с заказчиком (в пределах г. Снежинска Челябинской области).


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	-хранение в сухих закрытых помещениях (либо на открытом воздухе в упаковке) в вертикальном положении в один ряд по высоте.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-нет


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Наличие сертификата соответствия.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-нет


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	-отсутствие повреждений на изделиях;

-наличие в документации синего штампа ОТК завода-изготовителя;

-поставляемая продукция должна быть не ранее 2015г. выпуска

- изготовитель поставляемой продукции должен обладать действующей системой менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта DIN ISO 9001-2000 «или аналог» («или эквивалент»).


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	-нет


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	- рулон линолеума должен состоять из одного полотна.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	-нет.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-нет


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


РАЗДЕЛ 18. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	- Въезд  на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями0

-Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

-Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

-Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

-Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


