# Часть  Vi.  Проект ДОГОВОРА

г. Красноярск                                                                                             «       »                               2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Емельяново»,  в лице генерального директора _______________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и ______________________________________________в лице ______________ действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, при совместном наименовании Стороны, руководствуясь протоколом _____________________________от «___» ________ 2014 года № ____заключили настоящий договор о  нижеследующем:

# 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по  созданию объекта «Пост управления транспортной безопасности  аэропорта Емельяново»  и сдать результат работ Заказчику по акту приемки выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.2. Предусмотренные настоящим договором работы выполняются, согласно  технического задания (Приложение № 1)локального сметного расчета  (Приложение № 2 к договору) и графика выполнения работ (Приложения №3), которые составляются Подрядчиком и являются неотъемлемыми частями настоящего договора и содержат полный объем выполняемых по настоящему договору работ и используемых материалов (основных и вспомогательных, включая монтируемое оборудование и программные продукты, используемые при выполнении работ по созданию объекта «Пост управления обеспечения транспортной безопасности аэропорта «Емельяново»).

1.3. Подрядчик обязуется осуществить поставку оборудования, программных  продуктов для создания объекта «Пост управления обеспечения транспортной безопасности аэропорта «Емельяново», материалы для осуществления монтажа оборудования, согласно локального сметного расчета (Приложение №2) к настоящему договору, а также  осуществить производство монтажных и пусконаладочных работ, согласно технического задания  (приложения № 1 к настоящему договору)  и Программы - методики приемосдаточных испытаний, разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком.

1.4. Подрядчик обязуется передать неисключительные права на использование   программных продуктов   и оказать техническую поддержку по приобретаемым Заказчиком программным продуктам.

1.5. Подрядчик обладает законными основаниями для продажи программных продуктов, что подтверждается наличием лицензионного договора на использование программных продуктов, который предъявляется Заказчику до начала производства работ.

# 2. Права и обязанности сторон

# 2.1. Подрядчик обязан

2.1.1 Подрядчик обязуется выполнить все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего договора и в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик выполняет работы, указанные в п.1.1 договора, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. Подрядчик самостоятельно проводит организацию работ, организует поставку необходимого оборудования, выполняет работы из собственных материалов и с использованием собственного оборудования. Все работы выполняются собственными силами, рабочими соответствующих специальностей и квалификации, состоящими в штате Подрядчика.

2.1.4. Подрядчик должен производить поставку оборудования и материалов на объект только по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материала или оборудования из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

Все изделия, материалы и оборудование, применяемые при производстве работ должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Копии этих технических паспортов сертификатов и т.п., а также документов, подтверждающих право Подрядчика на использование программных продуктов должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Заказчик согласовывает использование тех или иных материалов до начала производства работ.

2.1.5. Условия хранения изделий и материалов и оборудования должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

Материалы, оборудование и программные продукты, необходимые для выполнения  работ поставляются в упакованном виде, обеспечивающем их сохранность при транспортировке.

2.1.6. Подрядчик  назначает своего представителя, который от имени Подрядчика будет выполнять все необходимые действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ и сдачу их результата по настоящему договору, организацию и контроль работы персонала Подрядчика.

Ответственным представителем Подрядчика является ________________(должность, ФИО), телефон _______________, электронная почта ______________.

2.1.7. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех выполняемых им работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.8. Подрядчик обязан самостоятельно организовать свое рабочее время, соблюдать технику безопасности, санитарную и пожарную безопасность.

2.1.9. Подрядчик назначает своего представителя, который от имени Подрядчика будет выполнять все необходимые действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ и сдачу их результата по настоящему договору, организацию и контроль работы персонала Подрядчика. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность работников Подрядчика, сотрудников Заказчика и третьих лиц на всех этапах выполнения работ (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

# 2.1.10.  Транспортировка строительных материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

2.1.11. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

2.1.12. Все работы выполняются собственными силами, рабочими соответствующих специальностей и квалификации, состоящими в штате Подрядчика.

2.1.13. К работе могут быть допущены лица прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.

2.1.14. Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время проведения работ возлагается на Подрядчика.

2.1.15. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

2.1.16. Подрядчик осуществляет вывоз мусора на собственном или привлеченном автотранспорте в течение срока выполнения работ ежедневно и по завершению выполнения работ.

2.1.17. Подрядчик до сдачи результата работ Заказчику несет ответственность за риск его случайного уничтожения и повреждения.

2.1.18. Подрядчик обязан в срок, не позднее, чем за 10 рабочих дней до сдачи результата работ предоставить Программу-методику приемосдаточных работ согласованную с Заказчиком.

2.1.19. Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему инвентарь, инструменты и материалы за 1 день до приемки результата работ.

2.1.20. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.21. В случае обнаружения Заказчиком дефектов (брака) Подрядчик обязан исправить выполненные работы в срок (будет установлено по итогам закупки) с момента составления соответствующего акта. Выявленные дефекты Исполнитель  устранить своими силами и за свой счет.

2.1.22. Не позднее 5 дней с даты ввода объекта в эксплуатацию, стороны подписывают соглашение на неисключительное право использования программных продуктов, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. Факт передачи неисключительных прав на программный продукт подтверждается подписанием Сторонами Актом приема-передачи неисключительных прав на программный продукт.

2.1.23. В срок, указанный в п. 3.1. настоящего договора Подрядчик обязан  передать Заказчику:

- исполнительную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе;

- руководство пользователя(инструкция по эксплуатации) в 1 экземпляре на бумажном носителе;

- гарантийные талоны в 1 экземпляре на бумажном носителе;

- Акт передачи прав на используемые программные продукты в 2 экземпляре на бумажном носителе;

- Программу - методику приемосдаточных испытаний, согласованную с Заказчиком в 1 экземпляре на бумажном носителе;

- Протоколы испытаний элементов системы в 2 экземплярах на бумажном носителе;

- Проектную документацию автоматической системы пожарной сигнализации, системы контроля доступа, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, которую Подрядчик обязан передать Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде по Акту приема-передачи проектной документации (Приложение №4) к настоящему договору.

Окончательный результат работ должен представлять собой смонтированный, отлаженный, готовый к эксплуатации объект «Пост управления обеспечения транспортной безопасности аэропорта Емельяново» с обязательным предоставлением Заказчику  следующих документов.

Исполнительная документация  должна содержать:

- рабочие чертежи,

- пояснительную записку с описанием основных технических решений,

- расчеты резервного питания, потребляемой мощности электрооборудования;

-  указания по подключению оборудования в цепи питания и управления;

- решения по компоновке оборудования при размещении его в электротехнических шкафах;

-  кабельный журнал;

- схемы прокладки СКС;

-  схемы прокладки системы электроснабжения;

- схемы установки кондиционирования;

- схемы подключения видеонаблюдения;

- схема устройства СКУД;

- схема помещения с учетом расстановки мебели, видеостены и дополнительного оборудования;

- схема вывода инженерно-технической системы аэропорта на видеопанель.

2.1.24. Подрядчик несет ответственность за адаптацию монтируемого оборудования, программных продуктов к установленным у Заказчика системам, программно-аппаратному комплексу «Интеллект». При обнаружении несоответствия  Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить все недостатки своими силами, за свой счет.

2.1.25. Подрядчик несет ответственность  за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки обнаруженные  впоследствии в ходе монтажа, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации. При обнаружении недостатков в проектной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки в проектной документации в установленном заказчиком срок, а также возместить Заказчику в монетарной форме причиненные убытки.

# 2.2. Подрядчик имеет право

2.2.1. Сдать результат работ досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.2.2. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п.4 настоящего договора предоплату удержать результат работ и потребовать возмещения своих расходов, связанных с исполнением заказа.

2.2.3.Требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.

# 2.3. Заказчик обязан

2.3.1. Заказчик обязуется использовать переданные неисключительные права на программные продукты в пределах, предусмотренных соглашением на использование программных продуктов.

2.3.2. Оплатить работы по цене и в сроки, указанные в п.4. настоящего договора.

2.3.3. В рамках своей компетенции, создать необходимые условия для выполнения работ, обеспечить доступ Подрядчика  к месту выполнения работ.

2.3.4. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ (количеством, качеством, стоимостью и сроками) в соответствии с условиями настоящего договором  и требованиями нормативных документов. Ответственным представителем со стороны заказчика является Елисеев Иван Владимирович, телефон 8 (391) 228-61-49  эл. адрес: ieliseev@kja.aero

2.3.5. В случае выявления Заказчиком обнаруженных дефектов, Заказчик обязан поставить об этом в известность Подрядчика для принятия участия в составлении соответствующего акта.

В случае неявки представителя Подрядчика в указанный Заказчиком срок, Заказчик составляет односторонний акт.

2.3.6. Выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.

# 2.4. Заказчик имеет право

2.4.1. В любое время получить информацию о ходе выполнения работ, проводимых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, в том числе нарушает промежуточные сроки выполнения работ, установленные графиком производства работ (Приложение№3 к Договору), Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.4.3. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком его обязанностей по настоящему договору.

2.4.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении  Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на  Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.5. Вносить необходимые изменения в объем и состав работ по настоящему договору с обязательным письменным согласованием этих изменений с Подрядчиком, который в случае согласия на проведение дополнительных работ корректирует сроки выполнения и стоимость работ.

2.4.6. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику цену фактически выполненной до получения от Заказчика извещения об отказе от исполнения договора работы.

2.4.7. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

# 3. Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ предусмотренных п.1.1. настоящего договора  составляет  __________ календарных дней с (будет установлено по итогам закупки).  Начало работ: (начало течения срока исчисляется исходя из предложения победителя закупки, либо с даты перечисления предоплаты, либо с даты заключения договора).

Промежуточные сроки выполнения работ согласовываются Сторонами в графике производства работ (Приложение №3).

Выполнение указанных работ подтверждается подписанием уполномоченными представителями сторон соответствующих актов (акт о приемке выполненных работ, акт ввода объекта в эксплуатацию и т.п).

3.2. Подрядчик оставляет за собой право досрочного выполнения работ в рамках срока Договора.

# 4. Стоимость работ по договору и порядок расчетов

4.1. Цена договора составляет ___________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% ______________ (_____________) рублей.

Цена договора указана с учетом общей стоимости оборудования и программных продуктов, тары и упаковки, затраты на оформление сертификатов качества и другой необходимой документации, передачи неисключительных прав на программные продукты, технической поддержки программных продуктов на период гарантийных обязательств, полный комплект технической документации, стоимости всех видов работ Подрядчика (в том числе, монтаж оборудования и пусконаладочные работы для подключения к программного-аппаратному комплексу «Интеллект», стоимости основных, вспомогательных и прочих материалов (изделий) используемых для производства работ, расходов по доставке оборудования, расходов на использование оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ, расходов на перевозку материалов (изделий), оборудования, инструментов и механизмов к месту выполнения работ, уборка помещений и прилегающей территории от строительного мусора, вывоз и утилизацию отходов, строительного мусора на собственном или привлеченном транспорте, вывоз оборудования, инструментов и механизмов, используемых для производства работ по окончанию работ, доставку персонала к месту выполнения работ и обратно и иных необходимых затрат на обеспечение выполнения работ, в том числе, затрат на оплату труда специалистов, затраты по эксплуатации машин и механизмов, расходов на уплату налогов, сборов страховых и других обязательных платежей и не предполагает каких-либо дополнительных затрат Заказчика для получения готового к приемке результата работ.

4.2. Оплата по настоящему договору производиться в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- % (будет установлено по итогам закупки)  предоплата от цены договора в течение 5 банковских дней после подписания договора на основании счета.

-  окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, акта ввода в эксплуатацию  объекта и Акта приемки-передачи неисключительных прав на программные продукты, Акта приемки-передачи проектной документации автоматической системы пожарной сигнализации, системы контроля доступа, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, на основании полученного Заказчиком счета-фактуры и выставленного счета.

# 5.Сдача и приемка выполненных работ по качеству, объему и комплектности выполненных работ

5.1. Приёмка выполненных работ осуществляется по месту нахождения Заказчика на соответствие их количеству, объему, качеству, согласно приложению № 1 к настоящему договору и Программой-методикой приёмосдаточных испытаний, согласованной  с Заказчиком.

Перед проведением приёмосдаточных испытаний Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию.

5.2. По отдельным видам монтажных работ, подлежащих закрытию в связи с выполнение последующих работ (скрытые работы), Подрядчик обязан производить их закрытие после приемки качества  их выполнения уполномоченным представителем Заказчика с составлением  акта освидетельствования скрытых работ.

5.3. Заказчик осуществляет приёмку выполненных работ в течение 5 рабочих дней по истечению срока тестового периода работоспособности созданного объекта, предусмотренного  программой-методикой приёмосдаточных испытаний. В случае установления Заказчиком не соответствия качества выполненных работ, акт о приемке выполненных работ не подписывается до момента устранения выявленных недостатков.

5.4. Приёмка считается завершённой после подписания акта о приёмке выполненных работ, акта ввода объекта в эксплуатацию и акта приемки-передачи неисключительного права на программный продукт.

# 6. Качество работ

6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

  - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.,

  - СП 3.13130.2009. Свод правил: Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности.

  - СП 5.13130.2009. Свод правил: Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

  - СП 12.13130.2009. Свод правил: Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной, и пожарной опасности.

  - СП 6.13130.2009. Свод правил: Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

  - ГОСТ Р 52551-2006 «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

  - РД 78.145-93 ГУВО МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»,

  - Пособие к РД 78.145-93 ГУВО МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

  - Ведомственные строительные нормы ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»;

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (7-е издание),

Другими нормативно-техническими документами.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения сроков начала или окончания работ, указанных в разделе  3.1 настоящего договора, Заказчик вправе вычитать из цены договора, определяемой п. 4.1. настоящего Договора, в виде неустойки сумму, эквивалентную 1 проценту от цены договора, за каждый день задержки до момента начала или окончания работ.

Сумма удержанной неустойки учитывается при окончательном расчете с Подрядчиком.

7.2. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в разделе 4 настоящего договора, Подрядчик  вправе потребовать от Заказчика уплаты ему пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, но не более 10% от неисполненного обязательства.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.1.16. п.2.1.17. настоящего договора Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты ему штрафа в размере 1 000 (одной тысячи рублей) 00 копеек за каждый день неисполненного обязательства.

7.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий  договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодными для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок установленный Заказчиком;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.5. В случае одностороннего расторжения договора Заказчиком (по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ) Подрядчик  имеет право на получение от Заказчика суммы документально подтвержденных  расходов, непосредственно понесенных по исполнению настоящего договора, в том числе путем удержания соответствующей суммы из средств, полученных от Заказчика.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, но настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами (обстоятельства форс-мажор).

7.7. Подрядчик несет ответственность за материальный ущерб, причинённый имуществу Заказчика в результате аварий, произошедших по вине Подрядчика.

# 8. Гарантийные обязательства

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке и в период гарантийного срока эксплуатации, предоставление сертификатов и сопроводительных документов, а также при выполнении работ использовать только высококачественные, сертифицированные материалы.

8.2. Срок предоставления гарантии качества:

- на оборудование –   (будет установлено по итогам закупки) с даты подписания акта ввода объекта в эксплуатацию;

- на результат работ -  (будет установлено по итогам закупки)  с даты подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

8.3. Подрядчик обязуется за свой счет восстановить работоспособность вышедшего из строя оборудования при условии выполнения правил его эксплуатации, указанным в технической документации на оборудование.

В случае сбоя в работе системы или электронного оборудования специалист Подрядчика обязан выехать к Заказчику не позднее   - (будет установлено по итогам закупки) с момента получения Подрядчиком сообщения от Заказчика. Сообщение о сбое в работе системы или электронного оборудования, возникновении гарантийного случая передается Заказчиком Подрядчику посредством телефонной связи, факсимильной связи или электронной почты, с обязательной досылкой сообщения почтовым отправлением.

Телефон, факс и адрес электронной почты Подрядчика для направления сообщения о сбое в работе системы: тел:___________________, факс:__________, адрес эл. почты:_____________.

8.4. На период гарантийных обязательств Подрядчик оказывает техническую и сервисную поддержку. Проведение работ при оказании технической и сервисной поддержке производится только в присутствии представителя Заказчика.

8.5. Порядок исполнения гарантийных обязательств:

8.5.1. Подрядчик обязуется осуществлять бесплатные консультации Заказчика по телефону, электронной почте по правильной технологии работы с настроенным Программным продуктом в течение гарантийного срока.

8.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации результата работ или преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

8.7. При выявлении дефектов стороны составляют двухсторонний акт, в котором указываются: перечень дефектов, сроки их исправления.

8.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, в течение которого оборудование не могло эксплуатироваться, в следствие выявленных недостатков.

8.9. Подрядчик несет все расходы, связанные с выполнением гарантийных обязательств (транспортные и иные расходы).

# 9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора разрешаются путем переговоров с соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок ответа на претензию 20 календарных дней с момента ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в ходе переговоров, стороны после реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края, в установленном законодательством порядке.

# 10. Заключительные положения

10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

# 11. Срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до исполнения обязательств обеими сторонами.

# 12. Прочие условия

12.1. Какие-либо изменения к договору будут действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.

12.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.  ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1. Все Приложения  Договора являются его неотъемлемыми частями.

33.2. Перечень Приложений к Договору:

- Техническое задание;

- Локальный сметный расчет;

- График производства работ(Образец);

- Акт Приемки - передачи проектной документации (Образец)

Реквизиты и подписи сторон

| ПОДРЯДЧИК: Юридический адрес: Адрес местонахождения: Адрес для доставки почтовых отправлений: ИНН КПП ОГРН р/с Банк к/с БИК тел.: 8 ( ) e- mail: ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: ООО «Аэропорт Емельяново » Юридический адрес: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск» Адрес для доставки почтовых отправлений: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск», стр.2 ИНН 2460213509 КПП 241101001 ОГРН 1092468001482 ОКДП 63.23.1 ОКПО 88678425 р/с 40702810902000000258 СФ ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» г. Красноярск к/с 30101810100000000592 БИК 040407592 тел.: (391) 228-61-99, факс: (391) 228-61-24 e- mail: office@kja.aero ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору № «___»_______2014г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по созданию поста управления обеспечения транспортной безопасности на объекте ООО «Аэропорт Емельяново»

- Общие сведения

Аэропорт  «Емельяново» имеет статус международного и является основным аэропортом в Красноярском крае. Через аэропорт совершают регулярные полеты более 20 авиакомпаний, соединяющих город Красноярск с более 30 городами Центральной части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также стран Средней и Юго-Восточной Азии.

Аэропорт расположен в 30 км западнее центра города Красноярска. Аэропорт имеет одну ВПП длиной 3700 метров. Аэропорт имеет 3 пассажирских терминала – для внутренних и международных рейсов.

- Полное наименование и условное обозначение системы

Полное наименование системы: «Пост управления обеспечения транспортной безопасности аэропорта Емельяново».

Краткое наименование системы: «ПУ ОТБ АПЕ».

- Наименование Заказчика

Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Емельяново».

- Основание для проведения работ

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 42 от 01.02.2011 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ АЭРОПОРТОВ И ОБЪЕКТОВ ИХ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на территории международного аэропорта создаются непрерывно функционирующие посты (пункты) управления охраной аэропорта и объектов его инфраструктуры, оборудованные техническими средствами для сбора, обработки и хранения в электронном виде данных со всех инженерно-технических систем охраны, с автоматической передачей этих данных в режиме реального времени органам федеральной службы безопасности и органам внутренних дел Российской Федерации, а также Федеральной службе по надзору в сфере транспорта.

В соответствии с Приказом Министерства транспорта № 40 от 08 февраля 2011 г. «Требования по обеспечению транспортной безопасности учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта».

Необходимо выделить на ОТИ (объектах транспортной инфраструктуры) и ТС (транспортных средствах воздушного транспорта) и оборудовать в соответствии с утвержденными планами обеспечения транспортной безопасности отдельные помещения или выделенные участки помещений для управления инженерно-техническими системами и силами обеспечения транспортной безопасности – постами (пунктами) управления обеспечением транспортной безопасности в стационарном и (или) подвижном варианте.

Создать и оснастить посты (пункты) управления обеспечением транспортной безопасности необходимыми средствами управления и связи, обеспечивающими  взаимодействие как между силами обеспечения транспортной безопасности ОТИ или ТС, так и с силами обеспечения транспортной безопасности других ОТИ или ТС, с которыми имеется технологическое взаимодействие.

Обеспечить круглосуточное непрерывное функционирование постов (пунктов) управления обеспечением транспортной безопасности ОТИ или ТС, а также накопление, обработку и хранение в электронном виде данных со всех технических средств обеспечения транспортной безопасности и передачу указанных данных в соответствии с установленным порядком уполномоченным подразделениям федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, а также территориальные управления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, в соответствии с утвержденными планами обеспечения транспортной безопасности.

- Общие требования

Пост управления (ПУ) — совокупность программно-технических средств, средств передачи данных, научно-математических методов и инженерных решений, предназначенных для автоматизации процессов отображения, моделирования, анализа ситуаций на объекте и оперативное доведение информации до руководства аэропорта, службы авиационной безопасности и группы быстрого реагирования.

ПУ аэропорта предназначен для ситуационного мониторинга, анализа и прогнозирования ситуации на объекте.

ПУ имеет следующее эксплуатационное назначение:

- мониторинг, анализ состояния обстановки на объекте;

- получение отчетной, диагностической информации о работе систем авиационной безопасности в реальном масштабе времени;

- обеспечение хранения информации о работе систем авиационной безопасности;

- обмен данными и документами между различными структурными подразделениями и службами аэропорта, а также территориальными органами МВД, ФСБ и Федеральной службе по надзору в сфере транспорта.

ПУ должен взаимодействовать со следующими системами:

- система цифрового видеонаблюдения;

- система охранно-пожарной сигнализации;

- система охраны периметра;

- система контроля доступа;

- система суточного плана полетов (только визуальный контроль);

- система мониторинга автотранспорта САБ (по мере внедрения);

- инженерные системы контроля (по мере внедрения).

Подрядчик должен своими средствами и силами осуществить доставку и монтаж Оборудования для монтажа системы на объекте Заказчика.

Подрядчик должен установить Оборудование в комплекте, согласно требований в Технического задания конкурсной документации.

Подрядчик обязуется   при сдаче объекта Заказчику одновременно передать Заказчику следующие сопроводительные документы на установленное оборудование: техническая документация, руководство пользователя (инструкция по эксплуатации), а также документы, подтверждающие качество и безопасность Оборудования.

Качество Оборудования должно соответствовать государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации для данного вида товаров по электробезопасности, уровням излучений, санитарным нормам и электромагнитной совместимости.

Оборудование для монтажа системы должно быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Оборудование не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Подрядчик обязуется  выполнить работы по монтажу, настройке оборудования и запуску в эксплуатацию объекта «ПУ ОТБ АПЕ»

- Требования к работам по созданию поста управления обеспечения транспортной безопасности

При выполнении работ по созданию системы  должны быть предусмотрены:

- Работы по монтажу и пуско-наладке системы электроснабжения;

- Работы по монтажу и пуско-наладке системы передачи данных;

- Работы по монтажу структурированной кабельной системы;

- Работы по монтажу и пуско-наладке системы контроля и управления доступом в помещения Поста управления;

- Работы по проектированию, монтажу и пуско-наладке системы охранно-пожарной сигнализации

- Работы по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения;

- Работы по монтажу и пуско-наладке системы бесперебойного электроснабжения;

- Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования кондиционирования;

- Работы по объединению существующих у Заказчика серверов «Интеллект» в единый комплекс;

- Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования и ПО отображения данных, а также интеграцию с существующими системами.

- Приемо-сдаточные испытания на объекте.

Работы должны выполняться непосредственно на объекте  Заказчика по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт «Красноярск»,  стр. 48.

При производстве работ необходимо соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов.

Подрядчик должен составить План инсталляции, Календарный план выполнения работ и согласовать их с Заказчиком.

Высокое качество выполняемых работ должно обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях ремонтных работ.

Работы необходимо выполнять в строгом соответствии с действующими нормативными документами:

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

- СП 3.13130.2009. Свод правил: Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности;

- СП 5.13130.2009. Свод правил: Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- СП 12.13130.2009. Свод правил: Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной, и пожарной опасности;

- СП 6.13130.2009. Свод правил: Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

- ГОСТ Р 52551-2006 «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- РД 78.145-93 ГУВО МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- Пособие к РД 78.145-93 ГУВО МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- Ведомственные строительные нормы ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (7-е издание);

Другими нормативно-техническими документами.

Подрядчик должен разработать Программу-методику приёмосдаточных испытаний и согласовать ее с Заказчиком.

В программу-методику приёмосдаточных испытаний должен быть включен тестовый период эксплуатации (не менее 14 календарных дней).

Перед проведением приёмосдаточных испытаний Подрядчик должен предоставить исполнительную документацию в 3-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.

Исполнительная документация  должна содержать:

-рабочие чертежи,

- пояснительную записку с описанием основных технических решений, расчеты: резервного питания, потребляемой мощности электрооборудования;

-  указания по подключению оборудования в цепи питания и управления;

- решения по компоновке оборудования при размещении его в электротехнических шкафах;

-  кабельный журнал;

- схемы прокладки СКС;

-  схемы прокладки системы электроснабжения;

- схемы установки кондиционирования; схемы подключения видеонаблюдения;

- схема устройства СКУД;

- схема помещения с учетом расстановки мебели, видеостены и дополнительного оборудования;

- схема вывода информации с инженерно-технических систем аэропорта на видеопанель.

После завершения работ Исполнитель должен провести проверку работоспособности всех систем на основании Программы-методики приемосдаточных испытаний.

Окончательный результат работ должен представлять собой смонтированный, отлаженный, готовый к эксплуатации объект «Пост управления обеспечения транспортной безопасности аэропорта Емельяново» и не предполагает дополнительных затрат Заказчика.

- Требования к порядку гарантийного и сервисного обслуживания

Гарантийный срок на оборудование Поста управления устанавливается производителем оборудования. Гарантийный срок устанавливается с момента подписания сторонами акта ввода объекта в эксплуатацию.

Гарантийное обслуживание должно осуществляться сервисным центром производителя оборудования, либо сервисным центром, уполномоченным производителем оборудования.

Гарантийное и сервисное обслуживание комплекса должно осуществляться на месте установки оборудования на площадках Заказчика.

Гарантийный срок на выполняемые  работы должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания актов приёмосдаточных испытаний.

Системная гарантия на структурированную кабельную систему поста управления должен быть не менее 25 лет.

В случае выявления неисправности системы Подрядчик обязан направить на объект своего специалиста для выяснения характера неисправности в срок не более 5(пяти) часов с момента получения информации о возникновении неисправности.

- Требования к системе электроснабжения Поста управления.

Электропитание Поста управления осуществляться по основному и резервному кабелям от существующих ТП от трехфазной сети переменного тока. Категория надёжности электроснабжения – I.

Распределительная сеть от ТП должна быть выполнена  по 5 проводной (либо 4 проводной, но тогда с обустройством нового контура заземления) схеме. Кабельную линию КЛ-0,4 кВ выполнить кабелем с сечением каждой  жилы не менее 35мм.

ВРУ должна быть готова для подключения двух вводов питания по 30 кВт каждый, поэтому должна  обеспечивать: прием электроэнергии от внешней сети, автоматический выбор из двух вводов.

Оборудование ВРУ рассчитать на мощность не менее 30 кВт.

ВРУ должна содержать отходящие автоматические выключатели в количестве и номиналом достаточным для подключения распределительных щитов (ЩПК, ЩГП и т.д).

Щит гарантированного питания  должен быть выполнен сборным щитом. Предусмотреть свободное место в щите, достаточное для размещения резервных автоматических выключателей, в количестве не менее 30% от числа задействованных.

Питание системы кондиционирования выполнить сборным щитом, предусмотреть свободное место, достаточное для размещения резервных автоматических выключателей, в количестве не менее 30% от числа задействованных.

- Работы по монтажу и пуско-наладке системы передачи данных;

Для передачи данных от существующих у Заказчика систем, необходимо подключить ПУ к ЦОД ООО «Аэропорт Емельяново» расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт «Красноярск». стр. 4. по существующей ВОЛС.

- Требования к оборудованию для монтажа системы

Требования к коммутатору тип 1

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество коммутаторов в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 2 шт. |
|  | Производитель | Cisco |
|  | Размеры | Не более 45х445х300 мм |
|  | Вес | Не более 4,4 кг |
|  | Форм-фактор | 1U, для установки в 19-дюймовую стойку |
|  | Объем флэш-памяти | Не менее 64 Мбайт |
|  | Объем DRAM, не менее | Не менее 128Мбайт |
|  | Кол-во портов 10/100/1000 Ethernet | Не менее 24 |
|  | Кол-во портов под SFP+ | Не менее 2 |
|  | Пропускная способность матрицы коммутации в режиме полного дуплекса | Не менее 176 Гбит/с |
|  | Производительность | Не менее 65,5 млн. пакетов в секунду |
|  | Минимальное кол-во виртуальных сетей | 255 |
|  | Количество идентификаторов виртуальных сетей | Не менее 4000 |
|  | Поддержка QoS | Соответствие |
|  | Наличие порта USB | Соответствие |
|  | Размер Jumbo кадра | Не менее 9198 байт |
|  | MTBF | Не менее 332 950 часов |
|  | В комплект поставки каждого коммутатора должно быть включено: - программное обеспечение по централизованному управлению со следующими возможностями: - Работа под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows, или аналогами; - Управление настройками; - Отчеты об используемом оборудовании; - Управление файлами; - Рекомендации по поиску и устранению неисправностей; - Уведомление о событиях; - Настройка безопасности сети; - Модернизация ПО коммутаторов - 10 Гбит., SFP+ модуль (1310 нм)- 1 шт. | Соответствие |

- Требования к коммутатору тип 2

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество коммутаторов в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 1 шт. |
|  | Производитель | Cisco |
|  | Размеры | Не более 45х445х300 мм |
|  | Вес | Не более 4,4 кг |
|  | Форм-фактор | 1U, для установки в 19-дюймовую стойку |
|  | Объем флэш-памяти | Не менее 64 Мбайт |
|  | Объем DRAM, не менее | Не менее 128Мбайт |
|  | Кол-во портов 10/100/1000 Ethernet | Не менее 24 |
|  | Кол-во портов под SFP+ | Не менее 2 |
|  | Пропускная способность матрицы коммутации в режиме полного дуплекса | Не менее 176 Гбит/с |
|  | Производительность | Не менее 65,5 млн. пакетов в секунду |
|  | Минимальное кол-во виртуальных сетей | 255 |
|  | Наличие модуля для стэкирования | Соответствие |
|  | Количество идентификаторов виртуальных сетей | Не менее 4000 |
|  | Поддержка QoS | Соответствие |
|  | Наличие порта USB | Соответствие |
|  | Размер Jumbo кадра | Не менее 9198 байт |
|  | MTBF | Не менее 332 950 часов |
|  | В комплект поставки коммутатора должно быть включено: - программное обеспечение по централизованному управлению со следующими возможностями: - Работа под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows, или аналогами; - Управление настройками; - Отчеты об используемом оборудовании; - Управление файлами; - Рекомендации по поиску и устранению неисправностей; - Уведомление о событиях; - Настройка безопасности сети; - Модернизация ПО коммутаторов - кабель для стэкирования - 1 Гбит., двунаправленный, одноволоконный SFP модуль (1490 нм)- 1 шт. - 1 Гбит., двунаправленный, одноволоконный SFP модуль (1310 нм)- 1 шт. | Соответствие |

- Работы по монтажу структурированной кабельной системы;

Назначения и цели создания структурированной кабельной систем.

Подключение компьютеров, телефонов, различного периферийного и специального оборудования для нужд Поста управления.

Общие требования к СКС:

СКС должна удовлетворять следующим требованиям и стандартам:

- соответствие международному стандарту  ISO/IEC 11801 (2-я редакция);

- обеспечение гарантированной полосы пропускания для линии СКС не менее 100 Мгц;

- обеспечение соответствия нормативам для параметров межкабельных наводок в соответствии со второй редакцией международного стандарта ISO/IEC 11801;

- обеспечение соответствия техническим требованиям к характеристикам кабельного тракта класса D, в соответствии со второй редакцией международного стандарта ISO/IEC 11801;

- после монтажа рабочих мест на СКС должна предоставляться системная гарантия от производителя сроком не менее 25 лет с момента окончания выполнения работ и подписания акта о приемке выполненных работ, гарантийные обязательства несёт производитель СКС;

- Исполнитель должен подтвердить официальным письмом от производителя статус системного партнёра производителя СКС,  дающий право на реализацию СКС с возможностью предоставления системной гарантии производителя сроком не менее 25 лет.

Требования к категории СКС

Элементарная база СКС должна соответствовать категории 5e, а стационарные линии и кабельные тракты Классу D, специфицированным во второй редакцией международного стандарта ISO/IEC 11801.

Требования к медному кабелю

- закладываемый кабель должен содержать 4 витые пары и соответствовать категории 5e;

- оболочка кабеля должна быть из малодымного материала, не содержащего галогенов, не поддерживающего горение;

- закладываемый кабель должен соответствовать действующим требованиям Государственной пожарной инспекции. Для кабеля соответствующими документами должно быть подтверждено наличие российского сертификата пожарной безопасности.

Требования к медным патч-панелям стационарных линий

- закладываемые коммутационные панели должны соответствовать категории 5e;

- наборные коммутационные панели должны иметь возможность внедрения системы автоматизированного документирования коммутаций в распределительных узлах СКС, без необходимости перекроссировки кабеля и замены коммутационных панелей.

Требования к магистральному кабелю

Между серверными в Терминале 2 требуется проложить магистральный оптический  одномодовый кабель, с количеством волокон не менее 16. Оболочка кабеля должна быть из малодымного, не содержащего галогенов материала. Волокна должны быть в плотном буфере 900 мкм.

Требования к телефонии

Между помещение серверной и кроссовой требуется проложить телефонный кабель емкостью не менее 50 пар. Со стороны серверной кабель должен быть оконечен 50 портовой телефонной панелью со стороны кроссовой кабель должен «заходить» на плинты. Krone.

Требования к монтажным конструктивам

Количество шкафов 2 шт. В качестве монтажного конструктива необходимо использовать 19-дюймовые шкафы глубиной не менее 1000 мм, шириной не менее 800 мм и высотой не менее 42U. Шкафы должны иметь перфорированные двери. Максимально допустимая распределенная нагрузка должна быть не менее 870 кг. Телекоммуникационные шкафы должны быть оборудованы розеточными блоками, органайзерами, шинами заземления, для оптических панелей-полки косынки.

После монтажа СКС необходимо предоставить кабельный журнал.

Требования к рабочим местам СКС

Требуется организовать три рабочих места в диспетчерской Поста управления.  Все рабочие места оснастить телефонными аппаратами (должны быть совместимы с АТС Заказчика), а также достаточным количеством портов RJ-45(не менее 6 портов на рабочее место), розеток гарантированного питания и розеток бытового назначения. Расположение рабочих мест требуется согласовать с Заказчиком.

- Требования к системе контроля и управления доступом в помещения Поста управления;

СКУД должна обеспечивать автоматизированный контроль прохода сотрудников в помещения Поста управления (серверная, диспетчерская) с помощью электронных карт-пропусков.

СКУД должна быть интегрирована в существующую систему на базе программно-аппаратного комплекса «Интеллект» компании «Ай Ти Ви», интегрированные в ПО «Интеллект» контроллеры Castle и считыватели карт Em-Marine/ Iclass.

В состав СКУД должны входить:

- считыватели бесконтактных карт;

- кнопки выхода;

- электрозамки;

- механические доводчики дверей;

- контроллеры.

Характеристики контроллера:

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Размеры | Не более 241х265х57 мм |
|  | Напряжение питания | Не более 18 В |
|  | Потребляемый ток | Не более 165 мА |
|  | Потребляемая мощность не более | 3,5 Вт |
|  | Порт Ethernet | Соответствие |
|  | Максимальное количество подключаемых считывателей | Не менее 4 |
|  | Максимальное количество подключаемых датчиков | Не менее 10 |
|  | Количество выходов управления | Не менее 12 |
|  | Максимальное количество ключей хранимых в памяти | Не менее 90000 |
|  | Максимальное количество событий хранимых в памяти | Не менее 350000 |

- Требования к системе охранно-пожарной сигнализации

В помещениях Поста управления требуется выполнить проектные работы и на основании разработанного проекта осуществить монтаж и пуско-наладку автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на основе адресной системы оборудования ЗАО НВП «Болид» (www.bolid.ru).

Предусмотреть подключение проектируемой системы АСПС к существующему автоматическому рабочему месту (АРМ) «Орион Про» с обязательным размещением графических планов здания в базе АРМ и указанием на них устройств и объектов пожарной охраны.

Подключение к АРМ «Орион Про» произвести с использованием существующих на объекте проводных каналов связи. Перед началом работ по монтажу АСПС требуется выполнить проект.

- Требования к системе видеонаблюдения

Должна быть организована система видеонаблюдения с целью фиксирования обстановки в помещениях Поста управления (серверная, диспетчерская).

Камеры видеонаблюдения подключить к существующей системе на базе программно-аппаратного комплекса «Интеллект» компании «Ай Ти Ви».

Характеристики видеокамеры диспетчерской:

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Разрешение | Не менее 2592x1944 ( 5 Мпикс) |
|  | Угол обзора | Не менее 360°/180° |
|  | Матрица | КМОП, 1/3,2” |
|  | Сжатие изображения | Н.264, Motion JPEG |
|  | Уровень освещенности | 0,6-200000 лк |
|  | Скорость срабатывания затвора | Не более 2с |
|  | PTZ-управление | соответствие |
|  | Объем ОЗУ | Не менее 512 МБ |
|  | Поддерживаемые протоколы | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS |
|  | Порты | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE |
|  | Дополнительно: | Встроенная функция обнаружения движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи. |
|  | Вес | Не более 0,6 кг |

Характеристики видеокамеры серверной:

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Разрешение | Не менее 1280x720 ( 1 Мпикс) |
|  | Угол обзора | Не менее 80° |
|  | Матрица | КМОП, 1/4” |
|  | Объектив | 2,8 мм |
|  | Сжатие изображения | Н.264, Motion JPEG |
|  | Уровень освещенности | 1,5-100000 лк |
|  | Скорость срабатывания затвора | Не более 1/6 с |
|  | PTZ-управление | соответствие |
|  | Объем ОЗУ | Не менее 256 Мб |
|  | Поддерживаемые протоколы | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS |
|  | Порты | RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE |
|  | Дополнительно: | Встроенная функция обнаружения движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи. |
|  | Вес | Не более 0,2 кг |

- Требования к системе бесперебойного электроснабжения

Продолжительность работы оборудования ПУ ОТБ АПЕ от источника бесперебойного электроснабжения не менее 30 мин.

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | ИБП |  |
|  | Мощность | Не менее 30 кВА/30 кВт |
|  | Напряжение на входе | 380/220, 400/230, 415/240 В |
|  | Диапазон входных напряжений | 242-477/ 140-276 |
|  | Нелинейные гармонические искажения входного тока | < 3 |
|  | Входной коэффициент мощности | Не менее 0,99 |
|  | Напряжение на выходе | 380/220, 400/230, 415/240 |
|  | Выходной коэффициент мощности | 1 |
|  | Перегрузочная способность | 125% не менее 10минут; 150% не менее 60 сек; Более 150% не менее 1 с |
|  | Интерфейсы | Не менее 2 параллельных порта, 1 порт RS232, 2 входа с сухими контактами, 5 выходов с сухими контактами |
|  | Номинальное напряжение батарей | ±240 В пост. Тока (480В со средней точкой) |
|  | Аварийное отключение питания | наличие |
|  | Выключатель сервисного байпаса | наличие |
|  | КПД | Не менее 96% |
|  | Степень защиты | Не ниже IP 21 |
|  | Размеры | Не более 380 х 800 х 800 мм |
|  | Вес | Не более 87 кг |
|  | Батарейный шкаф |  |
|  | Размеры | Не более 490х830х1400 мм |
|  | Вес | Не более 632 кг |
|  | Время работы от батарей при полной нагрузке | Не менее 30 мин |

- Требования к оборудованию системы кондиционирования

Система кондиционирования воздуха (СКВ) предназначена для поддержания температурного режима в помещениях серверной и диспетчерской, в соответствии с настоящим заданием и действующими нормативно-техническими документами и технологическими требованиями.

Характеристика оборудования системы кондиционирования воздуха серверной:

СКВ в помещении серверной требуется для снятия теплопоступлений от технологического оборудования, людей, освещения и солнечной радиации, согласно действующим нормам. 
Резервирование системы в серверном помещении принять по схеме 1+1 (ни один одиночный отказ блоков/устройств/узлов/контуров СКВ не должен приводить к нарушению температурного режима в помещении). В случае аварии в одном из фреоновых контуров, узлы другого контура должны принять всю тепловую нагрузку на себя. Работу внутренних блоков предусмотреть в паре с воздушными конденсаторами, которые предполагается установить на наружной стене здания. Между кондиционерами и конденсаторами должны быть смонтированы трассы фреонопровода.

Номинальная холодопроизводительность одного кондиционера должна составлять не менее 10 кВт. Расход воздуха одного кондиционера не менее 1380 м3/ч.

Кондиционеры серверного помещения должны обладать следующим функционалом:

- функция осушки воздуха для поддержания относительной влажности;

- функция самодиагностики;

- функция автоматического перезапуска при сбоях;

- функция защиты теплообменника от образования на нём инея при низких температурах;
              Для бесперебойной работы и запуска кондиционеров в холодное время года предусмотреть зимний комплект (ЗК). Зимний комплект должен обеспечить бесперебойную работу СКВ при температуре наружного воздуха до -40˚С. Устанавливаемые в серверной кондиционеры объединить между собой в одну систему. 
Характеристика оборудования системы кондиционирования воздуха диспетчерской:

СКВ в помещении диспетчерской требуется для снятия теплопоступлений от технологического оборудования, людей, освещения и солнечной радиации, согласно действующим нормам. Номинальная холодопроизводительность кондиционера должна составлять не менее 6 кВт. Расход воздуха одного кондиционера не менее 1000 м3/ч.

Для бесперебойной работы и запуска кондиционеров в холодное время года предусмотреть зимний комплект (ЗК). Зимний комплект должен обеспечить бесперебойную работу СКВ при температуре наружного воздуха до -40˚С.

Габариты внутреннего блока не должны превышать 311х1066х224 мм.

- Требования к работам по объединению существующих у Заказчика серверов «Интеллект» в единый комплекс

Необходимо объединить существующие у Заказчика серверы видеонаблюдения на базе «Интеллект» компании «Ай Ти Ви» в единую распределенную архитектуру для возможности отображения всех видеокамер.

- Требования к видеостене

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Дисплеи |  |
|  | Количество дисплеев в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 20 шт |
|  | Контрастность | Не менее 3000:1 |
|  | Яркость (макс) | Не менее 350 cd/m2 |
|  | Время отклика (тип.) | Не более 6,5 мс |
|  | Размер | Не менее 42'' |
|  | Углы обзора | Не менее 170/170 |
|  | Количество цветов | 16,7 млн. цветов |
|  | Покрытие экрана | Анти бликовое, твёрдое покрытие (3H) |
|  | Подсветка | Светодиодная |
|  | Встроенные динамики | Соответствие |
|  | Разрешение | Не менее 1920х1080 |
|  | Размеры без подставки | Не более 975х627х65 |
|  | Вес без подставки | 12 кг |
|  | Входы/выходы | D-Sub, 3xHDMI, USB, RS-232, S-Video, BNC, SPDIF |
|  | VESA | 200x200 |
|  | Максимальная потребляемая мощность | Не более 76 Вт |
|  | Ресурс подсветки | Не менее 50000 часов |
|  | Дополнительно: |  |
|  | Для крепления дисплеев видеостены требуется предусмотреть стойку | Соответствие |

- Требования к рабочим станциям отображения и декомпрессирования видеопотока

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество рабочих станций в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 8 шт |
|  | Набор системной логики | Intel C206 |
|  | Тип ОЗУ | DDR3 DIMM |
|  | Объем ОЗУ | Не менее 4Gb |
|  | Сетевые интерфейсы | LAN 100/1000 |
|  | Свободные слоты расширения PCI-E(х4), кол-во | Не менее 2 |
|  | Слоты расширения PCI-E(х1), кол-во | Не менее 2 |
|  | Слоты расширения PCI, кол-во | Не менее 1 |
|  | Максимальное количество HDD | Не менее 6 |
|  | Максимальная ёмкость одного HDD | Не менее 3Tb |
|  | ЦПУ, модель | Не хуже Intel Core i7 - 3770 Processor (4-Cores, 3.40GHz, 5 GT/s, 8Mb) |
|  | Расчетная нагрузка, суммарная частота кадров | Не менее 400 |
|  | Объем памяти графического адаптера | Не менее 1024 Мб |
|  | Количество видеовыходов | Не менее 2 |
|  | Дополнительно: - набор для монтажа в стойку; -клавиатура, мышь; - предустановленный модуль удаленного рабочего места программного комплекса системы безопасности | Соответствие |

- Требования к контроллеру видеостены

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество контроллеров в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 1 шт |
|  | Количество видеовходов | Не менее 16 |
|  | Разрешение видеовходов | Не хуже 1920x1200 (DVI), 2048x1536 (VGA) |
|  | Интерфейсы видеовходов | DVI / VGA |
|  | Количество видеовыходов | Не менее 16 |
|  | Разрешение видеовыходов | Не хуже 2048x1152 (DVI), 2048x1536 (VGA) |
|  | Интерфейсы видеовыходов | DVI / VGA |
|  | Количество сетевых интерфейсов 1GB Ethernet | Не менее 2 |
|  | Количество выделенных портов LAN IPMI 2.0 | Не менее 1 |
|  | Мощность блок питания | Не менее 920 Ватт с возможностью горячей замены |
|  | Исполнение | Возможность установки в стойку |

- Требования к программному обеспечению системы безопасности

Общие требования к программному обеспечению:

- программное обеспечение должно быть от компании ITV | AxxonSoft;

-	использование многоуровневой интерактивной карты подконтрольного объекта, обеспечивающей реализацию следующих функций: автопереключение и рекурсивный поиск связей на карте; использование на карте активных символов устройств с возможностью управления устройствами из контекстного функционального меню;

- платформа безопасности должна быть  распределенной;

- платформа должна быть открытой для внешней интеграции с использованием SDK позволяющим полностью управлять всеми элементами подсистемы, получать события и отсылать команды (реакции);

- возможность централизованной регистрации и обработки событий, поступающих от подсистем, генерация оповещений и управляющих воздействий в соответствии с гибко настраиваемыми алгоритмами реакций подсистем;

- неограниченные возможности масштабирования, адаптации к специфике решаемых задач, перераспределения используемых ресурсов при изменении количества или качества задач по мониторингу состояния подконтрольных объектов и управления различного рода оборудованием;

- возможность кластеризации компонентов подсистем, позволяющая, при выходе из строя основного компонента подсистемы, продолжить выполнение возложенных функций, подключив резервный компонент;

- удаленное взаимодействие центральных компонентов подсистемы и автоматическую репликация внутренних баз данных (содержащих параметры настройки системы и данные о зарегистрированных в системе событиях), входящих в состав ИСБ;

- программный и аппаратный контроль работоспособности центральных компонентов системы;

- возможность формирования отчетов по событиям;

- автоматические оповещения о событиях с применением следующих средств:  SMS (short message service);  электронных почтовых сообщений; сервиса «v-dial» – автоматического дозвона; звукового (голосового) оповещения.

- централизованное администрирование компонентов системы, прав и полномочий пользователей.

Функционал подсистемы видеонаблюдения:

- вывод видеоизображений и аудиосигналов на рабочие места с возможностью локальной и удаленной записи в видеоархив;

- программно реализуемый механизм оптимизации потоков видеоинформации в распределенной цифровой системе видеонаблюдения при недостатке пропускной способности каналов связи;

- одновременный вывод на Монитор видеонаблюдения изображений, поступающих от нескольких видеокамер (относящихся к одному или нескольким видеосерверам) на одном экране (дисплее) компьютера;

- приоритетный вывод видеоизображений от тревожных или активных видеокамер;

- изменение количества окон видеонаблюдения и их раскладки на мониторе;

- вывод увеличенного видеоизображения, поступающего от избранной видеокамеры;

- цветовая индикация состояния окна видеонаблюдения (видеокамеры) с отображением состояний: «На охране», «Тревожная», «Запись» и т.д.;

- запись видеоизображений, используя алгоритмы сжатия видеоизображения Motion Wavelet, Wavelet 2000, Motion JPEG, MPEG-4, H.264  в следующих режимах: режим длительной (постоянной) видеозаписи; режим записи в реальном времени по заданным событиям; запись по тревоге или по запросу оператора с предысторией (предзаписью);

- поддержка ONVIF;

- отображение стоп-кадра по команде оператора без остановки записи;

- вывод на монитор видеонаблюдения служебной информации: текущего времени;  текущей даты; номера, наименования видеокамеры.

- ведение локального аудио и видеоархива;

- просмотр видеозаписей с возможностью поиска в архивах по времени, событию, видеокамере;

- одновременное и синхронное воспроизведение видеозаписей по нескольким видеокамерам;

- хронометрирование архивных видеозаписей;

- поиск записей по временным отметкам;

- обработка видеоизображения: цифровое увеличение; контрастирование; фокусировка; маскирование; динамическое оконтуривание.

- управление поворотными устройствами с использованием следующих средств на основании приоритета: программной интерфейсной панели стороннего производителя; универсальной панели управления исполнительными устройствами; Манипулятора «мышь»; Манипулятора «джойстик»;

- просмотр видеоинформации, поступающей со всех входящих в систему видеосерверов, на рабочих местах с использованием коммуникационной среды TCP/IP;

- сохранение и экспорт видеокадров и видеозаписей в стандартные форматы – AVI, MPEG, DivX и другие;

- сохранение и экспорт кадра видеоархива в графические форматы;

- печать кадра архива на принтер;

- комплексное использование многозонных детекторов следующих типов: Движения; Фокусировки; Стабильности видеосигнала; Изменения фона видеоизображения; Засветки объектива видеокамеры; Закрытия объектива видеокамеры; Оставленных предметов;  Инфракрасный; детектор лиц;

- использование маски зоны детектора;

- использование деинтерлейсинга.

Система безопасности должна предусматривать наличие программного модуля комплексного мониторинга, который позволяет получать и обрабатывать тревожные сообщения с распределенных объектов охраны, а также контролировать техническое состояние оборудования.

Модуль комплексного мониторинга решает следующие задачи:

- эффективный контроль большого количества объектов с помощью централизованного рабочего места;

- получение видеоданных с любого объекта (кадры и видеофрагменты) по любым каналам связи, включая низкоскоростные;

- автоматизация деятельности персонала сервисных компаний, занимающихся обслуживанием распределенной системы безопасности;

- анализ произошедших тревожных событий и сбоев в работе оборудования с помощью отчетов различного вида;

- контроль качества работы операторов системы безопасности.

Функции модуля

Модуль комплексного мониторинга должен осуществлять прием, регистрацию и визуализацию сообщений о состоянии компонентов системы безопасности по следующим ключевым параметрам:

- работоспособность видеокамер;

- наличие канала связи;

- работоспособность ПО видеоподсистемы;

- размер архивов;

- работоспособность дискового массива;

- работоспособность охранно-пожарных систем и систем контроля доступа;

- сигналы от источника бесперебойного питания;

- работоспособность системы охраны периметра.

Помимо этого, необходимо предусмотреть произвольную настройку набора событий системы, которые будут регистрироваться и визуализироваться модулем. Таким образом, для объектов мониторинга можно будет задать набор важных тревог, оповещения о которых будет незамедлительно получать оператор мониторинга.

Встроенная система статистических и аналитических отчетов должна позволять получить различные общие и детальные отчеты по работе распределенной системы безопасности:

- отчет о сбоях в работе технических средств;

- отчет о тревожных ситуациях;

- видеоотчет;

- различные статистические отчеты, включающие как тревоги, так и сбои в работе оборудования.

Установкой дополнительных модулей возможно расширить функциональные возможности программного обеспечения безопасности:

- детектор «трекер» объектов. Зона детекции: линия или многоугольник. Детектор можно настроить на взаимодействие с любым объект, человеком, автомобилем. Срабатывание детектора можно настроить на вход объекта в зону, выход объекта из зоны, появление/исчезновение объекта, остановка объекта в зоне, нахождение объекта в зоне свыше 10 сек.;

- аналитический поиск по архиву с заданием условий поиска по контенту и признакам (область, направление движения, скорость, цвет);

- детектор «трекер» объектов при поиске в архиве. Зона детекции: линия или многоугольник. Можно организовать поиск:

А) видеозаписи любого движения в области;

Б) видеозаписи, в которых осуществляется вход объекта в область;

В) видеозаписи, в которых осуществляется выход объекта из области;

Г) видеозаписи, в которых происходит появление объекта в области;

Д) видеозаписи, в которых происходит исчезновение объекта из области;

Е) видеозаписи, в которых объект останавливается в области;

Ж) видеозаписи, на которых объект находится в области более 10 секунд;

З) видеозаписи, на которых в области имеется оставленный предмет.

- создание в автоматическом режиме или по расписанию резервных копий видеозаписей на выделенном сервере архива, с возможностью прореживания видеокадров;

- видеонаблюдение и просмотр архива с использованием Web-интерфейса (ноутбук, КПК, мобильный телефон);

- ведение сетевого аудио и видеоархива.

- Требования рабочим станциям диспетчеров Поста управления

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Системный блок |  |
|  | Производитель | HP, DELL |
|  | Количество системных блоков в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 3 шт. |
|  | Тактовая частота процессора | Не ниже 3,4 ГГц |
|  | Количество ядер | Не менее 4 |
|  | Объем кэш памяти | Не менее 8 Мб |
|  | Поддержка 64 разрядных приложений | Соответствие |
|  | Максимальный объем памяти поддерживаемый процессором | Не менее 32 Гб |
|  | Литография | 22 нм |
|  | Объем оперативной памяти | Не менее 4 Гб |
|  | Объем жесткого диска (7200 об/мин) | Не менее 1 Тб |
|  | Наличие оптического привода | Соответствие |
|  | Порты | Не менее 4хUSB 3.0, 5хUSB 2.0, RJ-45(Gigabit Ethernet), COM-port, 4хDP, VGA, DVI |
|  | Слоты расширения | Не менее 3хPCI-Eх1 |
|  | Память видеокарты | DDR3 не менее 2 Гб |
|  | Максимальная полоса пропускания памяти видеокарты | Не менее 28Гб/с |
|  | Максимальное разрешение, поддерживаемое видеокартой | 3840x2160 |
|  | Форм-фактор системного блока | Microtower |
|  | В комплект поставки системного блока должно быть включено: - ПО защиты компьютера от несанкционированного доступа; - ПО для переустановки драйверов и программ, которые поставлялись в комплекте с компьютером; - ПО технической поддержки; - клавиатура и мышь. | Соответствие |
|  | Монитор |  |
|  | Количество мониторов в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 9 шт. |
|  | Диагональ экрана | Не менее 21,5’’ |
|  | Максимальное разрешение | Не ниже 1920х1080 |
|  | Подсветка дисплея | LED |
|  | Яркость | Не менее 250 кд/м2 |
|  | Контрастность | Не менее 1000:1 |
|  | Время отклика | Не более 5 мс |
|  | Видеовходы | DVI, D-Sub |

- Требования к многоканальной системе записи телефонных разговоров

Для нужд Поста управления требуется организовать многоканальную (не менее 8 каналов) систему записи, регистрации и архивирования звуковой информации с целью мониторинга работы операторов.

Основные функциональные возможности:

- автоматическая запись телефонных разговоров;

- регистрация информации о телефонном соединении;

- воспроизведение записанных фонограмм;

- обработка и анализ фонограмм;

- информирование абонентов о записи телефонного разговора;

- аудиоконтроль в реальном времени.

- Требования к радиостанции

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество радиостанций в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 1 шт. |
|  | Производитель | Motorola |
|  | Количество каналов | Не менее 6 |
|  | Канальная сетка | 12,5/20/25 кГц |
|  | Выходная мощность | 1-25 Вт |
|  | Размеры | Не более 177х183х56 мм |
|  | Вес | Не более 1395 г |
|  | Функции: - наличие программируемых кнопок; - технология голосовой компрессии; - внешняя сигнализация; - переадресация вызова; - система шумоподавления. | Соответствие |
|  | В комплект поставки должно входить: - выносная коллинеарная антенная с коэффициентом усиления не ниже 3,3 dBd; - ИБП для питания радиостанции. | Соответствие |

- Требования к МФУ

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество МФУ в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 1 шт. |
|  | Функции | Печать(двусторонняя), копирование (двуст.), сканирование, факс |
|  | Поддерживаемые форматы | А4 |
|  | Разрешение печати | Не менее 1200х1200 dpi |
|  | Скорость печати | не менее 35 стр/мин. |
|  | Время выхода первого листа | Не более 7 с. |
|  | Тип печати | лазерный |
|  | Разрешение сканера | Не менее 600x600 dpi |
|  | Скорость сканирования ч/б | Не менее 35 стр./мин. (300 dpi) |
|  | Возможности сохранения отсканированных документов в форматы | TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A |
|  | Непрерывное копирование | 1-999 |
|  | Входная емкость | Многоцелевой лоток на 50 листов 60–220 г/м², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom Универсальная кассета на 250 листов 60–120 г/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom |
|  | Потребляемая мощность | Не более 440 Вт |
|  | Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот для опциональной карты CompactFlash |
|  | Размеры | Не более 494х435х452 мм |
|  | Вес | Не более 20 кг |

- Требования к неттопам

| № п/п | Наименование, минимальные качественные, количественные, технические, функциональные характеристики и иные показатели оборудования: | Значения показателей или критерии соответствия |
| --- | --- | --- |
|  | Количество неттопов в поставке, удовлетворяющих следующим требованиям, установленным в настоящем Техническом задании: | 2 шт. |
|  | Производитель | Lenovo, HP, DELL |
|  | Процессор | Не хуже Intel i5 |
|  | Объем оперативной памяти | Не менее 4 ГБ |
|  | Объем HDD | Не менее 320 ГБ |
|  | Видеоинтерфейсы | VGA, DP |

ЗАКАЗЧИК:					                              ПОДРЯДЧИК:

Приложение №2 к договору

№_____ от «_____» _________2014 года

Локальный сметный расчет

(заполняется Подрядчиком

ПОДРЯДЧИК:							ЗАКАЗЧИК:

Приложение №3 к договору

№________________ от «__» _______2014 года

ОБРАЗЕЦ

СОГЛАСОВАНО:									УТВЕРЖДАЮ

___________________________         							Генеральный директор

(Должность руководителя организации)

________________________								ООО «Аэропорт Емельяново»

(наименование организации)

___________________________(расшифровка подписи)					_________________О.Г. Шпагин

(подпись)

График производства работ

(заполняется Подрядчиком)

| № п/п | Наименование работ | Количество дней |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n-дней |  |  |  |  |
|  |  |  | n-дней |  |  |  |
|  |  |  |  | n-дней |  |  |
|  |  |  |  |  | n-дней |  |
| Общий срок выполнения работ: |  |  |  |  |  |  |

Общи срок выполнения работ составляет _________________дней  с даты__________________

(заполняется  в соответствии с условиями предложенными Победителем в заявке

на участие)

ПОДРЯДЧИК:								ЗАКАЗЧИК:

Приложение №4

к договору №____

от «___» ______2014г.

ОБРАЗЕЦ

г. Красноярск									«___» ________ 2014 г.

Акт

Приемки - передачи проектной документации

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Генеральный директор ООО «Аэропорт Емельяново» Шпагин О.Г. и от лица Подрядчика _____________________________, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с п. 2.1.23. Договора №_________  от «___» ________ 2014 г.  по окончанию выполнения  работ по созданию Поста управления обеспечения транспортной безопасности на объекте ООО «Аэропорт Емельяново» Заказчику передана Подрядчиком проектная документация «Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре»  шифр ____________   на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах и в 1(одном) экземпляре на электронном носителе.

Форма акта сторонами согласована

| От Подрядчика: _________________________ М.П. «___»______________20____г. | От Заказчика: __________________________ М.П. «___»______________20____г. |
| --- | --- |

ПОДРЯДЧИК: 							ЗАКАЗЧИК: