Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Код ОКВЭД | Код ОКДП | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рентгенографический детектор (или эквивалент) | Должен быть переносным рентгеновским аппаратом марки SМART 300НР. Иметь высокое напряжение в диапазоне установок – от 50-300кВ. Шаг установки - 1 кВ. Ток трубки в диапазоне установок - 0,5 - 3,0 мА. Шаг установки - О,lмА. Максимальная мощность - 900Вт. Размер фокусного пятна по EN12543 - 3,0мм. Раствор луча - 400х550 Рабочий цикл при Р макс. - 100% при 200С. Охлаждение анода - воздух. Наличие указателя центра. Габаритные размеры (Длина*Диаметр) не превышающие 775х295мм. Вес не более - 33,0 кг. Блок управления (Размеры Ш х В хГ) - 464х322х164мм. Вес не более 11,5кг. Толщина просвечиваемого материала не менее 65мм Fe. Дополнительные принадлежности должны входить в комплекте: - Транспортный ящик. - Внешняя сигнальная лампа с кабелем 30м, красная, 24В. - Лазерный указатель центра. - Диафрагмы с вырезом. - Передвижной штатив. Наличие лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) с указанием таких видов работ как право хранения и технического обслуживания ИИИ (ОСПОРБ – 99/2010, п. 1.8). Подтверждение изготовителя оборудования об официальном представительстве Поставщика. Наличие квалифицированного персонала, обученного у изготовителя, имеющего право выполнения ремонтных и сервисных работ | 33.20 | 3313341 | шт. | 1 |

1.                Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ.

2. Срок поставки:

Поставка Оборудования: в течение  9 недель с момента подписания договора.

Срок проведения пуско-наладочных работ и инструктаж персонала в течение 2-х недель с момента подписания накладной ТОРГ-12.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 2 235 822,64 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  90% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной ТОРГ-12.

10% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%