Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


Извещение о внесении изменений в Извещение и закупочную Документацию о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку молибденового проката.
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» сообщает о внесении изменений в Извещение и закупочную документацию открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку молибденового проката.

  Изменения в Техническое задание:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 

	№

п\п
	Наименование товара
	Требование к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Количество

(Объем работ,

содержание

услуг)
	Единица

измерения

	1
	Молибден листовой марки   М-МП t 2х400х1000 мм
	ГОСТ 17431-72. Листы предъявляются к приемке партиями или частями партий. Партия должна состоять из листов одной толщины, одного технологического режима изготовления и одной партии порошка. Партия сопровождается документом о качестве в соответствии с требованиями  ГОСТ 7566, со следующим дополнением: «химический состав порошка указывают по данным изготовителя порошка»

Качество листов проверяют:

-размеры, неплоскостность и состояние поверхности-100% листов;

- механические свойства - на одном листе от партии ;

- испытание на изгиб - на пяти листах от партии;

- микроструктуру – на двух листах от партии.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний на изгиб, механические свойства или микроструктуру проводят повторные испытания по тому показателю, по которому получены неудовлетворительные результаты, на удвоенном количестве образцов, отобранных от новых листов.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний вся партия подвергается 100 %-му контролю по тому показателю, по которому получены неудовлетворительные результаты.

Результаты 100%-го контроля являются окончательными.

Страна происхождения Россия.
	35
	кг

	2
	Молибден листовой марки   М-МП-Г  t 10х300х400 мм
	
	12,5
	кг

	3
	Молибден пруток М-МП        Ø 10х1000
	ГОСТ 17432-72. Прутки предъявляют к приемке партиями или частями партий. Партия должна состоять из прутков одного размера сечения, одного технологического режима и одной партии молибденового порошка или молибденовых штабиков.

Партию сопровождают документом о качестве в соответствии с требованиями ГОСТ 7566 со следующим дополнением:

«Химический состав порошка указывают по данным изготовителя порошка».

Качество прутков проверяют:

- размеры и состояние поверхности - на 100% прутков.

- механические свойства – на одном прутке от партии;

- микроструктуру – на двух прутках от партии.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний по микроструктуре или механическим свойствам проводят повторные испытания по тому показателю, по которому получены неудовлетворительные результаты, на удвоенном количестве образцов, отобранных от новых прутков. При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний вся партия подвергается 100% - му контролю по тому показателю, по которому получены неудовлетворительные результаты. Результаты 100% - го контроля являются окончательными.

Страна происхождения Россия.
	1
	кг

	4
	Молибден диск М-МП с размерами Ø 280х10 мм
	ТУ 14-22-148-2000. Изготовление молибденовых дисков согласно данных технических условий.

Страна происхождения Россия.
	13
	кг

	5
	Молибден диск М-МП с размерами Ø 240х10 мм
	ТУ 14-22-148-2000. Изготовление молибденовых дисков согласно данных технических условий.

Страна происхождения Россия.
	5
	кг


Допустимый (возможный) толеранс поставки от согласованного сторонами в спецификации объема поставки составляет +/- 10%.

Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
· товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
· товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
· качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исп. Муругов Роман Викторович 23046

М.Р. 1 11.03.2014 года


















