Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект измерительного оборудования FLUKE (или эквивалент) | - Fluke 1550C мегаомметр – 3шт: Ток короткого замыкания: От 1 мА до 2 мА Диапазон графической шкалы: От 0 до 1 ТОм Точность напряжения тестирования изоляции: От - 0 % до + 10 % при токе нагрузки 1 мА Подавление наводок от сети перемен. тока: 2 мА максимум Скорость зарядки для емкостной нагрузки: 1 мкФ за 5 сек. Погрешность напряжения: ± (15 % + 2 в) Гореестр № 51690-12 - Fluke 1555B мегаомметр – 2шт: Диапазон измерений: от 1 нА до 2 мА Диапазон гистограммы: от 0 до 1 Том Погрешность испытательного напряжения: -0 %, +10 % при токе нагрузке 1 мА Подавление наведенного тока из сети: Максимум 2 мА Точность: ± (5 % + 2 nA) Измерение емкости: от 0,01 мкФ до 15,00 мкФ Погрешность напряжения: ± (15 % + 2 в) Гореестр № 51690-12 - Мультиметр портативный цифровой Fluke 17B – 3шт Базовая погрешность: 0,5% Напряжение пост. и перем.: 0 мВ...1000 В Ток пост. и перем.: 0 мА...10 А Частота: 10 Гц...100 кГц Сопротивление: 0 Ом...40 Мом Ёмкость: 0 нФ...100 мкФ Гореестр № 45248-10 - Калибратор температуры Fluke 9144 – 1шт. Диапазон температуры при 23 °C: от 50 °С до 660°С Точность дисплея: ±0,35°С (420°С), ± 0,5°С (660°С) Стабильность: ±0,03С (50С), ±0,05С (660С) Время нагрева (макс.): 15 минут Время охлаждения: 25 минут до 100°С Гореестр № 51690-12 - Калибратор давления Fluke 718 100G- 1шт Максимальное напряжение: 30 В Ударопрочность: проверка на бросание с высоты 1 м. Генерация давления и миллиамперные измерения для калибровки и обслуживания большинства устройств давления Гореестр № 47783-11 - Калибратор давления Fluke 719 30G – 1шт. Встроенный электрический насос для проведения калибровки одной рукой Погрешность измерения давления: ±0,035 % Высокая точность в режиме калибратора и измерителя силы тока (мА) ± 0,015 % Точная регулировка давления при калибровке (верньер) Выпускной клапан с переменной скоростью утечки для облегчения регулировки давления Гореестр № 47783-11 - Клещи токоизмерительные Fluke 355 – 1шт. Постоянный и переменный ток: от 0 до 40,00 A, от 0 до 2000 В, 1400 AC rms. Напряжение постоянного и перемнного тока: от 0 до 4,000 В, от 0 до 40,00 В, от 0 до 400,0 В, от 0 до 600 В AC rms, 0-1000 В DC. Гореестр № 42449-09 | Комплект | 1 шт. |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: 16 рабочих недель с момента подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  1 174 979,58 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/