ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку устройств кнопочных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка устройств кнопочных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое оборудование должно быть серийным.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Устройство кнопочное 
	Высота 37 мм

 рамка - 200x260мм; 

насадка - диаметр 70мм, 100х100мм

Указанные выше характеристики фиксированы и не могут быть изменены.

Сопротивление в рабочем состоянии кнопки (между контактами):

 1-2 не более 0,1 Мом

1-4 не более 50 Мом

3-4 6,8КОм(±20%)

Сопротивление в не рабочем состоянии кнопки (между контактами): 

1-2 не более 50 Ом 

1-4 не менее 0,1 МОм 

2-3 6,8 Кoм(±20%)

 Время нажатия, (сек.), не менее 0,8

 Рабочее напряжение: 

- постоянное до 30В при токе 3-100 мА

 - переменное до 30В частотой 500 Гц

Устройство должно оставаться работоспособным в интервале температур от минус 50 до плюс 50˚ С и при  относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25 С.
В комплект поставки должны входить:
1. Устройство кнопочное 1 кт.
2. Винт АМЗ-6g x 7.32.136  ГОСТ 17475-80   4шт

3. Шуруп 3-3x25.01.15 ГОСТ 1145-80 4шт

4.Лепесток 005 ОСТ 95 1358-73  8шт

5.Провод МГТФ 0,07  ТУ 16-505.185-71 0,15м

6.Трубка 3,31ТВ-40.230.1 белая 1 сорт ГОСТ 19034-82    0,08м

7.Винт АМЗ-6g x 16.32.036 ГОСТ 17475-80  4шт

8.Гайка М3-7Н.5.026  ОСТ 95 1452-73  4шт

9.Шайба 3.32.0-С (69) 9 ОСТ 95 1462-73  8шт

10.Шайба 3Т 65Г 029 ГОСТ 6402-70  4шт
	не менее 4 лет, см. п.9 Технического задания
	1600
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
Продукция должна быть упакована в тару согласно требованиям, предусмотренными Ш1ПКТ3.00.000 УП. Тара должна быть опломбирована ОТК.
       6. Требования к технической документации
К каждому устройству должен прилагаться технический паспорт (на русском языке) с отметками, что изделие прошло ОТК.

Документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты ОИТ, сертификаты (или декларации) соответствия.  в тару согласно требованиям, предусмотреннывми Ш1ПКТ.











































        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 30 рабочих дней с даты заключения договора
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
Гарантийный срок не менее 4 лет, в том числе не менее 3 лет хранения в не отапливаемых  хранилищах в соответствии с ГОСТ В.9.003-72, при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок службы не менее 10 лет. Технический ресурс, не менее 10000 включений.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам                                                                                                                                     Р.И. Ларионов                                                           
