ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку деревообрабатывающего оборудования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка деревообрабатывающего оборудования для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Оборудование должно быть сертифицировано, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Станок рейсмусовый односторонний 

«Supemac 163»
 (или эквивалент)
	СТАНОК ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:
- Ширина обработки заготовки от 520 до 630 мм
- Максимальная толщина обработки не менее 300 мм
- Должно быть наличие секционного верхнего подающего вальца 

- Максимальная толщина съема не менее 8 мм
- Мощность привода ножевого вала, не менее 7,5 кВт
- Должно быть наличие электроподъема стола
- Масса от 800 до 1200 кг 
	не менее 
12 месяцев 
	1
	шт.

	2
	Фуговальный станок 

DMA 53L Nicmann
 (или эквивалент)
	СТАНОК ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

- Максимальная ширина обработки, не менее 630 мм
- Общая длина стола от 2895 до 2905 мм
- Диаметр вала от 123 до 127 мм
- Количество ножей на валу должно быть 4 шт.
- Мощность привода ножевого вала от 5,5 до 7,5 кВт
- Масса от 750 до 800 кг 
	не менее 
12 месяцев
	1
	шт.

	3
	Фрезерный станок с наклоняемым шпинделем
T 1000S Nicmann 
(или эквивалент)
	СТАНОК ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

- Рабочая длина шпинделя от 124 до 126 мм
- Вертикальный ход шпинделя от 124 до 126 мм
- Угол наклона шпинделя от 0º до 45º
- Диаметр шпинделя 32 мм
- Должна быть шипорезная приставка
- Наибольший диаметр фрезы от 249 до 251 мм
- Должны быть различные частоты вращения шпинделя
- Суммарная мощность, не менее 5,5 кВт
- Масса от 400 до 425 кг
	не менее 
12 месяцев 
	1
	шт.

	4
	Форматно-раскроечный станок Filato “ FL-3200B” (или эквивалент)
	СТАНОК ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

- Наибольшая длина пропила, не менее 3200 мм
- Размер подвижной каретки: м (ДхШ) от 3,18 до 3,22 х от 0,35 до 0,37
- Размер основного стола: м (ДхШ) от 1,18 до 1,22 х от 0,73 до 0,77
- Каретка должна быть с роликовыми направляющими
- Диаметр основной пилы (посадочный диаметр) 350 (30) мм.

- Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр) 122 (22) мм.

- Угол наклона пильного узла 0х45 град.

- Макс. высота пропила основной пилы, (угол 90/45 град к плоскости  стола) 110/70 мм.

- Макс. разрез между пилой и направляющей линейкой 1000 - 1250 мм.

- Мощность эл. двигателя основной пилы, не менее 5,5 кВт.

- Мощность эл. двигателя подрезной пилы, не менее 0,75 кВт.

- Масса от 1025 до 1050 кг.
	не менее 
12 месяцев
	1
	шт.


          Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены:
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы  Поставщика на доставку товара на склад Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. Расходы Поставщика на оформление безотзывной банковской гарантии, Заказчиком не оплачиваются.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров:
Оплата по Договору производится путем перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Поставщика в форме 50% предварительной оплаты. Окончательный расчет – оставшиеся 50% Заказчик перечисляет на счет Поставщика после уведомления о готовности отгрузить товар (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.). Заказчик производит оплату на основании счетов, выставленных Поставщиком. Срок оплаты счета – до 10 банковских дней с даты выставления счета Поставщиком.

5. Требования к упаковке товара:
Каждое оборудование должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Сертификаты, инструкции и паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:
Самовывоз со склада Поставщика в г. Москве или Московской области.
        8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора. 

Окончание поставки – не позднее 31.10.2014г.

Начальник подразделения                                                                                                                    ______________________Н.Н. Кукоба
Исполнитель                                                                                                                                          ______________________П.В. Давыдов                                                                                                                                                                                                                                                     
