Приложение № 1 к Договору 

№   __________от______________
СПЕЦИФИКАЦИЯ

к  договору № ______________ от ______________

Покупатель - открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»
Поставщик -  __________________________________________________
	№ п/п
	Наименование продукции
	Цена с НДС, руб.
	Кол-во
	Сумма с НДС, руб.

	1. 
	Компрессор воздушный винтовой стационарный Tidy 7 на ресивере, с русифицированной микропроцессорной системой управления и контроля (управление нагрузка / разгрузка, холостой ход, режим ожидания), в звукоподавляющем корпусе, с двухступенчатой системой фильтрации всасываемого воздуха: 
- максимальное рабочее давление – 7,5 бар;
- минимальное  рабочее давление – 5 бар;

- производительность – 810 л/мин;

- охлаждение – воздушное;

- температура окружающей среды – +5…+40С;

- температура воздуха на выходе из компрессора – +7…+10С к температуре окружающей среды;

- привод – электродвигатель 5,5кВт/ 380В/ 50Гц, класс защиты IP55;

- максимальный уровень шума – 69дБ;

- ресивер – 200 л, горизонтальный;
- габариты – 1530Х550Х1305 мм;

- вес – 292 кг;

- присоединение – 1/2”;
- винтовой блок – Rotorcomp;

- пульт управления – LOGIC;

- теплообменник – Emmege.
	
	2 шт.
	

	2.
	Магистральный микрофильтр G60MX в пластиковом корпусе со сменным картриджем:
- максимальное давление – 16 бар;
- рабочее давление – 7 бар;

- рабочая среда – воздух;

- остаточное содержание масла – 0,5 мг/м3 ;

- отделение партикуля – более 1 мкм;
- максимальная температура – +800С;

- падение давления – 0,08 бар.
	
	2 шт.
	

	В том числе НДС 18%
	
	

	Итого с НДС
	
	


На продукцию предоставляются сертификаты соответствия ГОСТ Р и Разрешения на применения Ростехнадзора, паспорта на сосуды, работающие под давлением.
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента поставки.

1. Срок и порядок оплаты: 

1.1. Аванс - 40% в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора.

1.2. Оплата 60% - в течение 10 дней с момента поставки продукции на склад Покупателя.
2. Срок поставки: Поставщик обязан поставить продукцию Покупателю до 30.06.2010. 
Покупатель 





Поставщик



     _________________ 


                       
__________________ 

 
(подпись)                                                                 
                                    
(подпись) 
      М.П.                                                                                                     М.П. 
