«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«06» сентября 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

цифрового кондуктометра для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: Цифровой кондуктометр (EMCEE Electronics модель 1152 или эквивалент) для определения удельной электропроводности авиатоплив по ГОСТ 25950-83, ASTM D 2624 (в комплекте с электродом (зондом), инструкцией по эксплуатации).

Общие требования:

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

Характеристики:

Большой цифровой ЖК-дисплей. Автоматическая индикация о выходе значения электрической проводимости за допустимый предел и разряде батарей. Функция самокалибровки.

Диапазон измерения: 0...1999 пСм/м. Разрешение: 1пСм/м. Диапазон рабочих температур: 0…+75°С. Питание от 3 батарей 6В. Габаритные размеры: 115х90х40мм. Вес: 0,5кг.

Прибор предназначен для анализа электропроводности авиатоплив с антистатическими и др. присадками. Выпускается в искрозащищенном исполнении с цифровым монитором и питанием от батареек. В комплект прибора входит специальный металлический электрод со встроенной функцией калибровки. Пределы измерений от 0 до 1999 пкСм/с с разрешением 1 пкСм/м. Для лабораторных исследований электрод подключается непосредственно к прибору, однако по заказу могут поставляться специальные кабели длиной до 30 м для анализа топлива непосредственно в резервуарах.