УТВЕРЖДАЮ

Директор Управляющей организации

ЗАО «Наука и инновации»

_______________С.А. Колосков

“_____”_____________2014г.

Выполнение работ по: ремонту защитного слоя стропильных ферм и плит покрытия кровли, замене покрытия пола и капитальному ремонту электроосвещения  производственного корпуса в осях  в осях:1-13; Д-К, здание опытного производства ОАО «НИИТФА».

Техническое  задание

Согласовано:

Заместитель директора по

капитальному строительству

______________Н. А. Гришков

Техническое  задание

На выполнение работ по: ремонту защитного слоя стропильных ферм и плит покрытия кровли, замене покрытия пола и капитальному ремонту электроосвещения  производственного корпуса в осях  в осях:1-13; Д-К, здание опытного производства ОАО «НИИТФА».

1. Место выполнения работ: г.Москва, Варшавское шоссе, 46, здание опытного производства ОАО «НИИТФА», в осях:1-13; Д-К

2. Заказчик: ОАО «НИИТФА»

3. Требования к работам: В соответствии с данным заданием и действующими нормами.

4. Нормативный срок работ – 30 рабочих дней с момента подписания Договора.

5. Гарантия качества работ – 60 месяцев с даты подписания акта приема выполненных работ.

6. Неотъемлемыми приложениями к настоящему Техническому заданию являются:

1. Приложение к Техническому заданию №1

2. Приложение к Техническому заданию №2

3. Приложение к Техническому заданию №3

4. Приложение к Техническому заданию №4

Ремонт предусматривает следующие виды работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт защитного слоя стропильных ферм и плит покрытия кровли |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт защитного бетонного слоя стропильных ферм местами не более 0.5м2 | 100м2 | 2,30 |  |
| 2 | Окраска поверхности стропильных ферм | 100м2 | 7,70 |  |
| 3 | Ремонт защитного бетонного слоя кровельных плит покрытия местами не более 0.5м2 | 100м2 | 3,40 |  |
| 4 | Окраска поверхности жб кровельных плит покрытия | 100м2 | 13,50 |  |
| 5 | Ремонт переходных площадок | 100м | 1,68 |  |
| 6 | Окраска масляными составами металлических поверхностей с очисткой | 100м2 | 3,12 |  |
| Замена покрытия пола |  |  |  |  |
| 7 | Разборка покрытия пола из бетонных плиток | 100м2 | 0,86 |  |
| 8 | Подрезка дверных полотен | Шт. | 12 |  |
| 9 | Обеспыливание поверхности | 100м2 | 13,50 |  |
| 10 | Огрунтовка бетонных поверхностей | 100м2 | 13,50 |  |
| 11 | Армирование сетками сварными АIII d8 150х150 | 100м2 | 13,50 |  |
| 12 | Устройство полов бетонных из бетона B25, толщиной 100мм | 100м2 | 13,50 |  |
| 13 | Упрочнение верхнего слоя бетонного пола Топпингом | 100м2 | 16,50 |  |
| 14 | Нарезка компенсационных швов | 100м | 4,2 |  |
| 15 | Вывоз строительного мусора | т | 20,5 |  |
| Капитальный ремонту электроосвещения |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм 2 | п/м | 1670 |  |
| 18 | Демонтаж кабеля на высоте более 6 м | п/м | 636 |  |
| 19 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 154 |  |
| 20 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт. | 317 |  |
| 21 | Демонтаж осветительных щитов | шт. | 10 |  |
| 22 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой в ручную | т | 2,5 |  |
| 23 | Перевозка мусора от разборок в оборудованных контейнерах | шт. | 0,25 |  |
| 24 | Утилизация люминесцентных ламп | т | 1 |  |
| 25 | Прокладка кабелей двух, четырех жильных с сечением жил до 16 мм 2 для временного освещения | п/м | 250 |  |
| 26 | Монтаж светильников временного освещения с лампами | шт. | 9 |  |
| 27 | Монтаж щита осветительного временного освещения | шт. | 2 |  |
| 28 | Переключение шинных разъединителей для временного освещения | шт. | 12 |  |
| 29 | Разводка кабелей временного освещения по устройствам и подключение потребителей сечением до 10 мм 2 | шт. | 48 |  |
| 30 | Прокладка кабелей двух-четырех жильных сечением до 16 мм 2 от шины до щита | п/м | 200 |  |
| 31 | Монтаж проводов от щита до моста освещения и для светильников сечением до 6 мм 2 | п/м | 632 |  |
| 32 | Затягивание провода до 2,5 мм 2 в проложенные трубы и металлические рукава | п/м | 2943 |  |
| 33 | Монтаж лотка перфорированного с замком | п/м | 72 |  |
| 34 | Монтаж щитов осветительных | шт. | 8 |  |
| 35 | Прокладка провода в лотках сечением до 6 мм 2 | п/м | 72 |  |
| 36 | Разводка в шкафу подключение жил кабелей сечением до 10 мм 2 | жил | 102 |  |
| 37 | Монтаж распределительных коробок с зажимами для кабелей и проводов до 6 мм 2 | шт. | 12 |  |
| 38 | Монтаж розеток двух постовых | шт. | 154 |  |
| 39 | Монтаж светильников для помещений | шт. | 180 |  |
| 40 | Монтаж наконечников медных под опрессовку | шт. | 64 |  |
| 41 | Изготовление и монтаж кронштейнов для светильников | шт. | 360 |  |
| 42 | Демонтаж проводов временного освещения | п/м | 250 |  |
| 43 | Разборка электрических соединений временного освещения | шт. | 48 |  |
| 44 | Переключение шинных разъединителей освещения | шт. | 12 |  |
| 45 | Монтаж вилок электрических на старые светильники | шт. | 180 |  |
| 46 | Материалы для временного освещения: |  |  |  |
| 47 | Светильник для ламп ДРЛ 250 Е 40 | шт. | 9 |  |
| 48 | Лампы ДРЛ 250 W | шт. | 9 |  |
| 49 | Провод ПВС 3х2,5 мм 2 | п/м | 100 |  |
| 50 | Провод ПВС 4х2,5 мм 2 | п/м | 100 |  |
| 51 | Провод ПВС 4х6 мм 2 | шт. | 50 |  |
| 52 | Щит металлический накладной | шт. | 2 |  |
| 53 | Автоматический выключатель 3-х полюсной 32 А | шт. | 2 |  |
| 54 | Автоматический выключатель 3-х полюсной 25 А | шт. | 6 |  |
| 55 | Автоматический выключатель 1-но полюсной 25 А | шт. | 12 |  |
| 56 | Автоматический выключатель 1-но полюсной 20 А | шт. | 12 |  |
| 57 | Шина нулевая для щитов | шт. | 4 |  |
| 58 | Материалы постоянного освещения: |  |  |  |
| 59 | Кабель NUM 4х16 мм 2 | п/м | 200 |  |
| 60 | Кабель NUM 4х2,5 мм 2 | п/м | 272 |  |
| 61 | Провод ПВС 2х1,5 мм 2 | п/м | 360 |  |
| 62 | Провод ПВ 3х2,5 мм 2 | п/м | 2307 |  |
| 63 | Лоток перфорированный замковый PNK 400 | п/м | 24 |  |
| 64 | Лоток перфорированный замковый PNK 200 | п/м | 48 |  |
| 65 | Крышка лотка замковая RNR-C-2-400 | шт. | 11 |  |
| 66 | Крышка лотка замковая RNR-C-2-200 | шт. | 21 |  |
| 67 | Автоматический выключатель 3-х полюсной 32 А АЕ 2046 | шт. | 16 |  |
| 68 | Автоматический выключатель 3-х полюсной 25 А АЕ 2046 | шт. | 16 |  |
| 69 | Автоматический выключатель 3-х полюсной 20 А АЕ 2046 | шт. | 48 |  |
| 70 | Рубильник 100 А | шт. | 8 |  |
| 71 | Щит освещения ПР-22, ПР – 24 на 36 постов | шт. | 8 |  |
| 72 | Коробка распределительная | шт. | 12 |  |
| 73 | Розетка 2 - ух постовая | шт. | 154 |  |
| 74 | Светильник светодиодный для производственных помещений световой поток 10000 лм длинной 1,5м с блоком питания 12 В | шт. | 120 |  |
| 75 | Вилка электрическая 220 V | шт. | 120 |  |

1. Требования к подрядной организации.

Подрядная организация должна иметь свидетельство СРО о допуске к предлагаемым видам работ по настоящему Техническому заданию, которые входят в утвержденный перечень работ, влияющих не безопасность объектов капитального строительства.

Стаж Подрядной организации в части выполнения аналогичных предлагаемым видам работ, по настоящему Техническому заданию, должен составлять не менее 3 (трех) лет. Стаж и опыт подрядной организации подтверждается прилагаемой к заявке, в обязательном порядке, нотариально заверенной копией свидетельства налогового органа о постановке на учет юридического лица, а также предоставлением презентационных материалов с примерами выполненных работ, копиями исполненных договоров и благодарственных писем.

Сотрудники Подрядной организации, присутствие которых необходимо на территории предприятия Заказчика, должны иметь гражданство Российской Федерации и пропуски оформленные в соответствии с требованиями пропускного режима предприятия Заказчика.

Подрядная организация обязана предоставить персональные данные сотрудников необходимые для оформления пропусков на территорию предприятия Заказчика.

Заказчик, в лице ОАО «НИИТФА» вправе приостановить допуск на Объект (территорию предприятия ОАО «НИИТФА») сотрудников Подрядной организации в случае выявленного факта нарушения пропускного режима либо внутренних правил предприятия.

До начала проведения работ  по ремонту электрохозяйства подрядная организация обязуется   выполнить подготовительные мероприятия по отключению от сетей водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, технологических продуктопроводов и принять меры против их  повреждения.

Подрядная организация обязуется провести обследование общего состояния конструктивных элементов и компонентов электросети объекта в зоне производства работ. По результатам обследования составить акт, на основании которого осуществить решение следующих вопросов:

- выбор метода проведения работ;

- установление последовательности выполнения работ;

- установление опасных зон и применение ограждающих конструкций;

- меры безопасности при работе на высоте;

Силами  Подрядной организации разрабатывается и в обязательном порядке утверждается Заказчиком организационно-технологическая документация ППР в полном объеме необходимом и достаточном для выполнения всего комплекса работ указанных в данном Техническом задании.

Перед началом выполнения работ ознакомить рабочих с решениями, предусмотренными ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ.

Определить Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы по наряду-допуску и утвердить его руководителем подрядной организации.

2. Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда.

Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных рабочих и сотрудников, сотрудников действующего предприятия, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», а также нормами пожарной безопасности при производстве ремонтно-строительных работ.

К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству,  допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедших медицинских осмотр и признанных годными к выполнения данных работ, прошедших обучений безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

Санитарно-бытовое помещение, выделяемые либо ВЗиС под нужды Подрядной организации на время проведения работ, обеспечить аптечкой с медикаментами, носилками, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

3. Требования к качеству выполняемых работ.

Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, и правилам устройства электроустановок (ПУЭ). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные Договором сроки за свой счет.

Участник размещения заказа, при исполнении контракта, осуществляет контроль качества выполняемых ремонтно-строительных работ специализированными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями

СНиП 3.01.01-85. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с привлечением заказчика. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

4. Материально-техническое обеспечение.

Комплектация и поставка материалов осуществляется собственными силами Подрядчика. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные

сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных для ремонта материалов, изделий и конструкций.

Потребность и расход строительных материалов на выполнение ремонтно-строительных работ определяется на основании сметной документации и утвержденных в установленном порядке норм. При отсутствии утвержденных норм расхода на новые строительные материалы, расход определяется на основании рекомендаций завода-изготовителя.

5. Механизация и транспорт.

Механизация ремонтно-строительных работ на объекте должна обеспечивать повышение производительности труда, сокращение ручного труда, а так же требуемое качество работ за счет применения наиболее эффективных и современных строительных машин, средств малой механизации, инвентаря и приспособлений.

Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка должны иметь небольшие габариты и высокую маневренность, должны обеспечить бесшумность работы машин и механизмов и минимизировать запыленность.

6. Формы отчетов о выполненных работах.

Формы отчетов о выполненных работах: формы в соответствии с Постановлением №100 от 11.11.1999 «0б утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

Отчет о выполненных работах предоставляется по окончании работ (форма № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ формы № КС-З) с приложением необходимых расчетов и документов.

Заказчик может провести проверку обоснованности цен, а так же проверку сведений, содержащихся в документах, предъявляемых Подрядчиком к оплате.

В процессе исполнения Договора Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов…» (Рд-11-02-2006), утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.20066, № 1128.

7. Требования к содержанию и расчету стоимости работ.

Работы должны быть выполнены согласно представленному перечню в полном объеме.

Стоимость Договора определяется на основе локальных сметных расчетов, составленных в соответствии с указаниями и рекомендациями Федеральных единичных расценок (ФЕР 2008), «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). Локальный сметный расчет должен быть предоставлен в составе конкурсной заявки.

Перерасчет локальных сметных расчетов в текущий уровень цен должен осуществляться базисно-индексным методом, с применением индексов МЦЦС Госстроя и Москомэкспертиза к ФЕР для г. Москва. Подрядчик обязан подтвердить стоимость применяемых строительных материалов заверенными копиями счетов-фактур на их приобретение или согласованными с Заказчиком калькуляциями на строительные конструкции и изделия.

Включение в расчет компенсации «Прочих работ и затрат» должно быть обоснованным.Цены, в том числе параметры, формирующие договорную цену, предлагаемые участником аукциона, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения Договора.

Разработано:

Заместитель главного  инженера -

Начальник энергомеханического цеха № 60

Фёдоров А.Г.

Начальник отдела №32

Рохлин А.С.