

Приложение № 1 к Договору

	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»:

	
	
	

	
	
	Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

__________________________

Гонтарь Е.И.


ТЕХНИЧЕСКОЕ (геологическое) ЗАДАНИЕ

на выполнение геологоразведочных работ на Хиагдинском месторождении 

	Перечень исходных данных и требований
	Содержание исходных данных и требований

	Заказчик 
	Открытое акционерное общество «Хиагда»
(ОАО «Хиагда»)
местонахождение: Российская Федерация, Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин

	Наименование объекта
	Месторождение Хиагдинское

	Место работ
	Республика Бурятия, Баунтовский район, Хиагдинское рудное поле, месторождение Хиагдинское, входящее в контур лицензии УДЭ № 00160 ТР от 14 апреля 1999 года 


1. Целевое назначение работ

Разведочные работы на Хиагдинском месторождении урана с целью обоснования и локализации промышленных запасов урана категорий С1.
2. Оценочные параметры

2.1. Методические рекомендации по применению классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых. Радиоактивные металлы. – М., 2007.
2.2. Инструкция по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений / И.М. Хайкович, Л.В. Зернов и др. – М., 1987.

2.3. Инструкция по отбору, документации, обработке, хранению, сокращению и ликвидации керна скважин колонкового бурения. – М., 1994.
2.4. Методические рекомендации по составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых. – М., 2007.

2.5. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 7.63-90. – М., 1992.

При разведке запасов урана категории C1 и С2 и их оперативной оценки используются также следующие показатели ТЭО разведочных постоянных кондиций, принятые для разведки и освоения Хиагдинского месторождения, утвержденные протоколом ГКЗ РФ от 25 апреля 2008 года № 237-к:
Для подсчета балансовых запасов:

- бортовое содержание урана для оконтуривания рудных интервалов по мощности – 0,01 %;

- к непроницаемым рудам отнести прослои мощностью более 0,3 м с содержанием глинисто-алевритистой фракции более 30 % и/или имеющие кажущееся электрическое сопротивление менее 30 Ом×м;

- максимальная мощность прослоев безрудных пород, включаемых в контур подсчетного блока, – 5 м;

- минимальный коэффициент фильтрации рудовмещающей толщи по пересечению рудной залежи и подсчетному блоку – 1 м/сут;

- минимальный метропроцент для оконтуривания рудной залежи по площади – 0,075 %.
Для подсчета забалансовых запасов по экономическим причинам:

- минимальный метропроцент для оконтуривания рудной залежи по площади – 0,040 %.
Для подсчета забалансовых запасов по горнотехнологическим и гидрогеологическим причинам:

- бортовое содержание урана для оконтуривания рудных интервалов по мощности – 0,01 %;
- максимальная мощность прослоев безрудных пород, включаемых в контур подсчетного блока, – 5 м;

минимальный метропроцент для оконтуривания рудной залежи по площади – 0,075 %.

3. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

Разведка рудных залежей Х1, Х2, Х3, Х3а, Х4 Хиагдинского месторождения буровыми скважинами с поверхности по сети 400-200х50 м, с переводом в категорию C1 запасов блока Х4-2-С2, доразведка блока Х3а-3-С1 в интервале разведочных линий №№ 38-48. Разведка оцененных запасов блоков Х3.1-9-С2 и Х3-4-С2. Оценка фильтрационных свойств на залежах Х2, Х1 в блоках Х2-1-С2,  Х2-2-С2, Х1.1-1-С2  и Х1-2-С2.
Объем бурения – 4965 м, в том числе разведочного – 3165 м, гидрогеологического – 1800 м.

Комплекс работ в 2012 году включает:

3.1. Изучение морфологии урановорудных залежей на основе полученных результатов разведочного бурения.

3.2. Оценка параметров уранового оруденения созданием сети наблюдений 400-200x50 м в блоках запасов категории C1.

3.3. Изучение гидрогеологических условий рудных залежей Х1, Х2, Х4 проведением пробных и опытных откачек.

3.4. Предварительная камеральная обработка геолого-геофизических, гидрогеологических материалов.

3.5. Создание цифровой базы первичных данных геолого-геофизической информации.

3.6. Составление информационных и годового отчетов с оперативным подсчетом запасов урана.

3.7. Защита запасов урана по каждой рудной залежи проводится на НТС ОАО «Атомредметзолото».
4. Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ

В результате выполненных работ будут:

4.1. Определены границы распространения промышленного уранового оруденения залежей Х4, ХЗ, Х3а, Х1, Х2.
4.2. Изучены закономерности локализации оруденения, прослежены и оконтурены урановорудные залежи на основе результатов разведочного бурения.

4.3. Охарактеризованы фильтрационные свойства руд и вмещающих отложений залежей на основе гидрогеологических исследований.

4.4. Обоснованы и локализованы запасы урана категорий C1 залежей Х4, ХЗ, Х3а, Х1, Х2.
4.5. Составлен отчет с подсчетом запасов урана категорий C1 и C2, апробация отчета на НТС ОАО «Атомредметзолото».

4.6. Созданы базы данных первичной геолого-геофизической информации.

4.7. Сроки работ: 

начало – I квартал 2012 года;
окончание – IV квартал 2012 года.

5. Форма отчётности и рассылка отчётных материалов

Ежемесячные, квартальные и годовой информационные геологические отчёты о результатах работ и окончательный отчёт с подсчётом запасов направляются в ОАО «Хиагда» в письменном и электронном вариантах.
Директор по производству                                                                        В.П. Савинов
Главный геолог                                                                                            А.В. Гладышев
