ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ________________________ В.В. Рукша «27» апреля 2015 года

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение работ по очистке и покраске балластных цистерн алв «Севморпуть» (номенклатурная группа № 2.16 – очистка и покраска судовых конструкций) для нужд ФГУП «Севморпуть»

том 1 «общая и коммерческая части»

Мурманск 2015 г.

|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зам. генерального директора по ТЭФ |  |
|  |  |  | __________ О.Э.Дарбинян |  |
|  |  |  | «___» ___________20 ___ г. |  |

Техническое задание

на выполнение работ по очистке и покраске балластных цистерн алв «Севморпуть»

Предмет договора: выполнение работ по очистке и покраске балластных цистерн алв «Севморпуть».

Заказчик: ФГУП «Атомфлот»

Цели выполнения работ: обеспечение технического состояния алв «Севморпуть» и его систем, на класс Российского морского регистра судоходства (РМРС) и обеспечить работу в условиях эксплуатации на трассе Северного морского пути.

Объемы выполнения работ:

- балластная цистерна № 1 (форпик № 1)                            - объем   523 м3, площадь   2615 м2;

- балластная цистерна № 2 (форпик № 2)                             - объем   952 м3, площадь   4760 м2;

- балластная цистерна № 4                                                    - объем   200 м3, площадь   1000 м2;

- балластная цистерна № 8                                                    - объем   574 м3, площадь   3369 м2;

- балластная цистерна № 9                                                    - объем 2295 м3, площадь 11475 м2;

- балластная цистерна № 12                                                  - объем 2436 м3, площадь 12180 м2;

- балластная цистерна № 15                                                  - объем 2436 м3, площадь 12180 м2;

- балластная цистерна № 18                                                  - объем 2481 м3, площадь 12405 м2;

- балластная цистерна № 23                                                  - объем   573 м3, площадь   2867 м2;

- балластная цистерна № 24                                                  - объем   573 м3, площадь   2867 м2;

Общий объем цистерн – 13 043 м3, площадь очистки и покраски – 65 718 м2.

Балластные цистерны №№ 8,9,12,15,18 «П-образные»: днищевая часть – высота двойного дна 1800 мм; бортовые части – два уровня, высота между платформами 4000 мм.

Схема покраски: очистка до степени Sa 2 (St 3); покраска на 3 слоя: 1 слой быстросохнущий двухкомпонентный эпоксидный грунт Intergard 269, c толщиной сухой пленки 30 мкм; 2 слоя  эпоксидной краски Interseal 670HS, с толщиной сухой пленки каждого слоя 175 мкм. Краску поставляет Заказчик.

Ковши для сбора и вывоз на утилизацию продуктов очистки цистерн (шлак, корунд, ржавчина и т.д.) обеспечивает Заказчик.

Составил:

Корабельный инженер ОЯЭУ                                                                  	               А.Ф. Тихонов

### СОГЛАСОВАНО:

Начальник УТЭФ									   В.Э. Никитенко