ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку установки подготовки поверхности перед химическим меднением

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2012

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку подготовки поверхности перед химическим меднением.

- Назначение оборудования.

Линия подготовки поверхности представляет собой полуавтоматическую линию,

предназначенную для создания развитой поверхности заготовок печатных плат перед химическим меднением.

Линия должна состоять из сварных модулей с зонами загрузки и выгрузки, технологическими модулями подготовки, промывки в растворе, трехкаскадной промывки и сушки.

Конвейерная система должна обеспечить безостановочное движение заготовок вдоль всей линии. Конвейерная система должна приводиться в действие двигателем, обеспечивающим плавное регулирование скорости движения.

- Технические характеристики оборудования

| № п/п | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели) | Срок гарантии | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Линия должна быть выполнена для горизонтального процесса. - Линия должна быть изготовлена из материалов, длительное время выдерживающих воздействие агрессивных жидкостей. - Рабочая ширина конвейера не менее 600 мм. - Рабочая высота конвейера 900 мм. - Скорость конвейера должна варьироваться от 0,2 до 6,0 м/мин. - Производительность должна быть 20 м2/час при использовании 100% площади заготовки. - Рабочее направление слева направо. - Наличие отжимных роликов в нейтральных зонах. - Размер обрабатываемых заготовок: минимальный 150х150 мм, толщина 0,2 – 6,0 мм - Наличие опор для регулировки линии по высоте +/- 15 мм. - Наличие вытяжных и подающих каналов сверху. - Электрические кабели должны быть в лотке или проложены в кабельных каналах и трубах ПВХ. - Наличие прозрачных крышек сверху модулей с защитной блокировкой. - Наличие трубопроводов с байонетным соединением. - Оптимизированная конфигурация трубопроводов для простоты доступа. - Наличие встроенных фиксаторов труб сзади линии. - Наличие окна спереди линии для непосредственного доступа к трубопроводам. - Наличие вентиляционного короба с регулировкой интенсивности вытяжки. - Наличие программируемого логического контроллера с сенсорным экраном. - Наличие кнопок аварийной остановки. - Наличие аварийной сигнализации. - Наличие сигнальных ламп трех цветов для отображения ошибок и состояния установки. - В модуле промывки предусмотреть подачу воды в момент включения конвейера. - Наличие быстросъемных форсунок с байонетным соединением или керамических с креплением накидными гайками. - Защита от работы «всухую». - Наличие отжимных валов на входе и выходе из модулей, а также до и после каждого каскада. - На ваннах предусмотреть возможность крепления этикеток в соответствии с технологическим процессом. - Наличие фильтров грубой и тонкой очистки воды. - Дно модулей должно быть выполнено наклонным и иметь сливное отверстие в нижней точке. - Оборудование должно иметь стандартное электропитание – 220/380 В, 50/60 Гц. - Должны быть предусмотрены требования техники безопасности. - В комплектацию должно входить: - необходимое количество ЗИПа; - кабель 10 м для подключения линии к шкафу управления (в случае управления линией через отдельно стоящий шкаф). - Наличие инструкций на русском языке по работе на установке и ее обслуживанию. # Состав линии подготовки поверхности: # Поз; # Модуль; # Мате-риал; # Длина,мм(эффектив-ная); # Температура (0С). # 1; # Загрузка; # ПВХ или ПП # с частями из титана; # Не менее 300; # -. # 2; # Подготовка поверхности; # ПВХ или ПП # с частями из титана; # Не менее # 500; # До 50. # 3; # Промывка; # ПВХ или ПП # с частями из титана; # Не менее 500. # 3; # Трехкаскадная промывка; # ПВХ или ПП; # не менее 450 мм; # комнатная. # 4; # Сушка; # ПВХ или ПП # с частями # из титана или нержавеющей стали; # Не менее 300; # 30-50. # 5; # Разгрузка; # ПВХ или ПП # с частями из титана или нержавеющей стали; # Не менее 300; # -. Описание модулей: - модуль загрузки - длина не менее 300 мм; - модуль должен быть выполнен из ПВХ (ПП) с частями из титана; - модуль должен быть оснащен вентиляционным коробом с регулировкой интенсивности вытяжки; - наличие вытяжного патрубка из титана или ПВХ диаметром 75 мм; - наличие 2 отжимных роликов; - наличие кнопки аварийной остановки; - модуль подтравливания - состав раствора: хлорная медь 40-60г/л хлористый аммоний 145-180 г/л - эффективная длина не менее 500 мм; - модуль должен быть выполнен из ПВХ (ПП) с частями из титана; - крышка модуля должна иметь защитную блокировку; - наличие системы нагрева до температуры 50 0С; - наличие системы охлаждения (змеевик охлаждения, электропневматический или электромагнитный клапан для змеевика охлаждения); - наличие отжимных валов 2 пары на входе и 2 пары на выходе для предотвращения уноса раствора; - раздельная регулировка давления сверху и снизу; - наличие двух манометров для показаний давления на верхнем и нижнем блоках форсунок; - давление распыления должно быть не менее 2 бар; - наличие погружного насоса; - наличие двух отдельных трубопроводов для каждого блока форсунок (верхнего и нижнего); - защита от работы «всухую» (наличие датчика уровня); - наличие датчика температуры; - наличие сетчатого фильтра с сеткой не более 0,8 мм из полипропилена; - наличие клапана для отбора проб; - наличие вытяжки (трубопровода); - модуль промывки в растворе - состав раствора: хлористый аммоний 145-180 г/л соляная кислота 5-10 г/л; - эффективная длина не менее 500 мм; - модуль должен быть выполнен из ПВХ (ПП) с частями из титана; - крышка модуля должна иметь защитную блокировку; - наличие отжимных валов на входе и выходе для предотвращения уноса раствора; - раздельная регулировка давления сверху и снизу; - наличие двух манометров для показаний давления на верхнем и нижнем блоках форсунок; - давление распыления должно быть не менее 2 бар; - наличие погружного насоса; - наличие двух отдельных трубопроводов для каждого блока форсунок (верхнего и нижнего); - защита от работы «всухую» (наличие датчика уровня); - наличие быстросъемного фильтра; - наличие клапана для отбора проб; - наличие вытяжки (трубопровода); - модуль трехкаскадной промывки - эффективная длина не менее 450 мм; - крышка модуля должна иметь защитную блокировку; - наличие отжимных валов на входе и выходе, а также до и после каждого каскада; - защита от работы «всухую»; 1 каскад - подвод должен быть выполнен из ПВХ; - наличие двух трубопроводов из ПВХ, с форсунками с байонетным соединением или с керамическими факельными с креплением накидными гайками; - наличие погружного насоса мощностью не менее 0,37 кВт; - наличие фильтра с сеткой не более 0,8 мм из полипропилена; 2 каскад - подвод должен быть выполнен из ПВХ; - наличие двух трубопроводов из ПВХ, с форсунками с байонетным соединением или с керамическими факельными с креплением накидными гайками; - наличие погружного насоса мощностью не менее 0,37 кВт; - наличие фильтра с сеткой не более 0,8 мм из полипропилена; 3 каскад - подвод должен быть выполнен из ПВХ; - наличие двух трубопроводов из ПВХ, с форсунками с байонетным соединением или трубопроводов с калиброванными отверстиями диаметром 1 мм; - наличие погружного насоса; - наличие фильтра с сеткой не более 0,8 мм из полипропилена; - наличие электропневматического (электромагнитного) клапана - модуль сушки - длина не менее 300 мм; - модуль должен быть выполнен из ПВХ (ПП) с частями из титана или нержавеющей стали; - наличие термостата; - крышка модуля должна иметь защитную блокировку; - температура 50 0С; - сушка должна осуществляться продувкой с нагнетателем 3 кВт, 1 воздушным фильтром на входе; - наличие вытяжки (2 вытяжных патрубка без заслонки диаметром 90 мм); - модуль разгрузки - длина не менее 300 мм; - модуль должен быть выполнен из ПВХ (ПП) с частями из титана или нержавеющей стали; - наличие опор с регулировкой по высоте; - наличие кнопки аварийной остановки. Оборудование должно поставляться модулями размером не более: ширина 1650мм длина 3000мм высота 2100 мм | Не менее 12 месяцев | 1 |