УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

_______________ В.В. Рукша

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту дросселя (реактора) гребного электродвигателя а/л «Таймыр» (номенклатурная группа № 2.24 – ремонт электродвигателей и статических индукционных машин) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Предполагаемый объем
	Ед.
изм.

	1. 
	Ремонт дросселя (реактора) гребного электродвигателя
	Паспортные данные дросселя (реактора) нулевой последовательности: 3-х фазный дроссель (реактор), тип KKJB/E 12x4, Stand. SNTL merirek, f=16Hz, L0=14.2mH, Eristystaso 20.7kV, Jannite 8800V, 810A, 2500кг. (номинальный ток – 810 А, макс.рабочее напряжение – 8800 В, частота сети от 0 до 16 Гц, индуктивность фазы 14,2 мГн, вес 2500 кг.)
	1
	ЕР.


2.1.
Перечень и объем работ:

2.1.1.
Разборка (сборка), изготовление и замена катушек обмоток, распорок, прокладок и др. элементов дросселя в соответствии с технологией, согласованной с Заказчиком и РМРС.

2.1.2.
Испытания дросселя после ремонта, с целью подтверждения паспортных данных

3. Требования к выполнению работ: работа должна выполняться по технологии, согласованной с РМРС и Заказчиком, и под их техническим наблюдением.

4. Требования к технической документации: качество и полнота выполнения поставленных задач должна быть подтверждена актом о ремонте, актом о проведении испытаний после ремонта и актом сдачи-приемки работ.

5. Порядок формирования цены: все материалы, необходимые Исполнителю для проведения работ, приобретаются за счёт Исполнителя и входят в стоимость ремонта, и иные расходы Поставщика.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, в соответствии с условиями проекта договора.

7. Место выполнения работ: ремонт дросселя производится на производственных площадях победителя процедуры закупки. Заказчик осуществляет доставку дросселя до места производства работ и обратно.

8. Ожидаемые результаты: после ремонта дроссель должен быть  готов к установке в схему ГЭУ а/л «Таймыр» для работы по прямому назначению и иметь акт о ремонте.

9. Срок выполнения работ: 
Дата начала выполнения работ:  следующий день после доставки Заказчиком дросселя на производственную площадку Исполнителя. 

Дата окончания выполнения работ: через шестьдесят рабочих дней с даты начала выполнения работ по Договору.

Начальник управления технической эксплуатации флота 




В.Э.Никитенко     

Заместитель генерального директора по ТЭФ





О.Э.Дарбинян

