Приложение № 3

к Техническому заданию

Таблица 1.

Описание сооружений, подлежащих модельным гидравлическим исследованиям

| № позиции сооружения | Сооружение | Задачи исследований |  | Эскиз сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Ливнепропускные лотки | Размещение на крутых склонах, на которых потоки способны развивать большие скорости |  | См. чертежи КС. |
| 2 | Ливнеперехватывающие лотки стока откосов | Работа с поступлением расходов по всей длине, размещение в стеснённых условиях с малыми уклонами |  | См. чертежи КС |
| 3 | Водоотводящие каналы | Пропуск больших сосредоточенных расходов с одновременной подпиткой расходами ливневых стоков по всей длине каналов прямоугольного и трапецеидального поперечного сечения. |  | См. чертежи КС |
| Конструкции на линейных сооружениях |  |  |  |  |
| 4 | Входное водоприёмное устройство для забора сосредоточенного поверхностного стока. |  | 1.Определение расходных характеристик. 2.Отработка оптимальных параметров типовой конструкции водозаборного узла. | См. приложение №4. |
| 5 | Узлы сопряжения ливнеперехватывающих сток откосов лотков с ливнепропускными каналами на откосе. |  | 1.Определение максимального удельного расхода в водобойном колодце на берме. 2.Изучение влияния потока ливнеперехватывающего лотка на работу водобойного колодца. З. Разработка оптимального типового решения. | См. приложение №5. |
| 6 | Концевой водобойный колодец ливнепропускного лотка |  | 1.Изучение работы водобойного колодца при наличии боковой приточностиливнеперехватывающих лотков. 2. определение максимальных удельных расходов, выходящих из колодца без отрыва потока от гребня порога | См. приложение №6. |

| 7 | Узел сопряжения ливнепропускных лотков 1 и 2 северного откоса с северным водоотводящим каналом КС | Разработка конструкций, обеспечивающих: 1.Гашение энергии с одновременным поворотом потока под прямым углом при наличии транзитного потока. 2. Сопряжение бурных потоков, соединяющихся под прямым углом с предварительным гашением энергии 3. Сопряжение бурных потоков, соединяющихся под прямым углом без предварительного гашения энергии. | См. приложение №7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Отработка оптимальной конструкции концевого сооружения северного водоотводящего канала с гашением энергии отбросом струи | Прогноз формирования ямы размыва во времени с учётом пропуска всего спектра возможных расходов и отработка оптимальных параметров конструкций | См. приложение №8 |
| 9 | Узлы сопряжения ливнепропускных сооружений, работающих в безнапорном режиме, с восточным водоотводящим каналом КВ | 1.Отработка параметров узла соединения с предварительным гашением энергии впускаемого потока. 2.Отработка оптимальных параметров узла соединения спокойных потоков. | См. приложение №9 |
| 10 | Узлы сопряжения ливнепропускных сооружений, работающих в напорном режиме, с впуском над потоком восточного водоотводящего канала КВ. Вариант сопряжения ливнепропускных лотков с КВ с гашением энергии в узле соединения | 1.Определение параметров узла соединения без предварительного гашением энергии впускаемого потока 2.Отработка оптимальных параметров узла соединения с впуском потока в напорном режиме 3. Определение параметров узла соединения с гашением энергии впускаемого потока в узле соединения | См. приложение №10-1 См. приложение №10-2 |
| 11 | Узлы сопряжения ливнепропускных сооружений, с впуском потока над потоком южного водоотводящего канала №1 КЮ-1 | 1.Отработка оптимальных параметров узлов соединения впускаемых потоков каналом КЮ-1 в напорном и безнапорном режиме. 2.Отработка оптимальных параметров узлов соединения впускаемых потоков каналом КЮ-1 в безнапорном режиме. | См. приложение №11 |
| 12 | Отработка оптимальной конструкции узла, работающего в безнапорном режиме, соединения южного водоотводящего канала №1 КЮ-1 с восточным КВ водоотводящим каналом. | Отработка оптимальных параметров узла соединения с канала КЮ-1 с водоотводящим каналом КВ с предварительным гашением энергии потока канала КЮ-1. | См. приложение №12 |

| 13 | Отработка оптимальной конструкции узла, работающего в напорном режиме, соединения южного водоотводящего канала КЮ-1 с восточным КВ водоотводящим каналом. | Отработка оптимальных параметров узла соединения с канала КЮ-1 с водоотводящим каналом КВ без предварительного гашения энергии потока канала КЮ-1. |  | См. приложение №13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Отработка оптимальной конструкции узла соединения южного КЮ-1 и южного КЮ-2 водоотводящих каналов. | 1.Определение оптимальных параметров узла соединения потоков с безнапорным режимом впуска. 2.Определение оптимальных параметров узла соединения потоков с напорным режимом впуска. |  | См. приложение №14-1 См. приложение №14-2 |
| 15 | Отработка оптимальных параметров сооружений ливнепропускного лотка Лпр1-КЮ-3 водоотводящего канала КЮ-3 (Водозаборное сооружение, быстроток, водобойный колодец). | Изучение работы сопрягающих сооружений колодезного типа и отработка оптимальных параметров конструкций |  | См. приложение №15 |
| 16 | Отработка оптимальной конструкции концевого сооружения восточного КВ и южного КЮ-3 водоотводящего канала с растеканием потоков по естественному склону берега. | Отработка оптимальных параметров конструкций концевых устройств. |  | См. приложение №16 |
| 17 | Исследование работы перегораживающих сооружений русел локальных водосборов (противоселевых порогов) | Изучение работы трубчатых сооружений и отработка оптимальных параметров конструкций. |  | См. приложение №17 |

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение № 8

Приложение № 9

Продольный разрез по оси Лпр1-КВ

Узел сопряжения ливнепропускного сооружения, работающего в безнапорном режиме,

с восточным водоотводящим каналом КВ

Приложение № 10-1

Вариант с напорным впуском ливнепропускного лотка Лпр1-КВ

над потоком КВ без гашения энергии

Приложение № 10-2

Вариант сопряжения ливнепропускного лотка Лпр1-КВ с КВ

с гашением энергии в узле соединения

Приложение № 11

Узел сопряжения ливнепропускного сооружения, с впуском потока

над потоком южного водоотводящего канала  №1 КЮ-1

Приложение № 12

Конструкция узла соединения южного водоотводящего канала №1 КЮ-1

с восточным  водоотводящим каналом КВ, работающего в безнапорном режиме

Приложение № 13

Конструкция узла соединения южного водоотводящего канала №1 КЮ-1

с восточным  водоотводящим каналом КВ, работающего в напорном режиме

Приложение № 14-1

Конструкция узла соединения южного КЮ-1 и южного КЮ-2

водоотводящих каналов с безнапорным режимом.

Приложение № 14-2

Конструкция узла соединения южного КЮ-1 и южного КЮ-2

водоотводящих каналов с напорным режимом.

Приложение № 15

Конструкция ливнепропускного лотка Лпр 1 КЮ-3  водоотводящего канала КЮ-3

(Водозаборное сооружение, быстроток, водобойный колодец).

Приложение № 16

Конструкция концевого сооружения восточного КВ и южного КЮ-3

водоотводящих каналов с растеканием потоков по естественному склону берега

Приложение №17

Перегораживающие сооружения русел локальных водотоков