№ 5361/453  ГПЗ
Типовая форма технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки:

Источники питания постоянного тока 
Санкт-Петербург 
2014

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для питания электромагнитов циклотронов
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Источники питания постоянного тока   

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	1. 665930- источники питания


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Питание электромагнитов циклотронов


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Источник питания первого типа:
·  Тип: источник стабильного тока для питания нагрузки индуктивного вида: L=4,5 Гн, R=19 Ом

· Выходное напряжение постоянного тока – регулируемое от 0 до 70В

· Выходной ток – регулируемый от 0 до 3А

· Стабильность выходного напряжения – 0,01%

· Стабильность выходного тока –– 0,01%

· Дистанционное управление по цифровому интерфейсу RS-232 и LAN по протоколу MODBUS/TCP
· Масса – не более 4кг

· Размеры – не более 75(ш)х125(в)х450(д)мм
2. Источник питания второго типа:

· Тип: источник стабильного тока для питания нагрузки индуктивного вида: L=0,15 Гн, R=0,03 Ом
· Выходное напряжение постоянного тока – регулируемое от 0 до 15В

· Выходной ток – регулируемый от 0 до 220А

· Стабильность выходного напряжения – 0,01%

· Стабильность выходного тока  – 0,01%

· Дистанционное управление по цифровому интерфейсу RS-232 и LAN по протоколу MODBUS/TCP
· Размеры: высота не более 2U  для установки в 19-ти дюймовую стойку, ширина - 425±5мм, глубина, не более – 500мм

· Масса , не более – 13кг

3. Источник питания третьего типа
:

· Тип: источник стабильного напряжения 
· Выходное напряжение постоянного тока – регулируемое от 0 до 200В

· Выходной ток – регулируемый от 0 до 16А

· Стабильность выходного напряжения – 0,01%

· Стабильность выходного тока  – 0,01%

· Дистанционное управление по аналоговому и цифровому интерфейсу RS-232
· Размеры: высота не более 2U  для установки в 19-ти дюймовую стойку, ширина - 425±5мм, глубина, не более – 500мм

· Масса, не более – 13кг

4. Источник питания четвертого типа
:

· Тип: источник стабильного напряжения 

· Выходное напряжение постоянного тока – регулируемое от 0 до 12,5В

· Выходной ток – регулируемый от 0 до 120А

· Стабильность выходного напряжения – 0,01%

· Стабильность выходного тока  – 0,01%

· Дистанционное управление по аналоговому и цифровому интерфейсу RS-232
· Размеры: высота 1U, но не более 2U  для установки в 19-ти дюймовую стойку, ширина - 425±5мм, глубина, не более – 500мм

· Масса, не более –8кг

· Размеры: высота не более 1U  для установки в 19-ти дюймовую стойку, ширина - 425±5мм, глубина, не более – 500мм

· Масса, не более – 8кг

5. Источник питания пятого типа
:

· Тип: источник стабильного тока для питания нагрузки индуктивного вида: L=0,15 Гн, R=0,35 Ом

· Выходное напряжение постоянного тока – регулируемое от 0 до 20В

· Выходной ток – регулируемый от 0 до 35А

· Стабильность выходного напряжения – 0,01%

· Стабильность выходного тока  – 0,01%

· Дистанционное управление по цифровому интерфейсу RS-232 и LAN по протоколу MODBUS/TCP
· Размеры: высота не более 1U  для установки в 19-ти дюймовую стойку, ширина - 425±5мм, глубина, не более – 500мм

· Масса, не более – 7кг

 Все источники  должны обеспечивать режимы стабилизации тока и напряжения с точностью регулирования не более 0,01% от максимального значения выходных параметров


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Режим работы - непрерывный в нормальных условиях эксплуатации



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок службы – не менее 10лет;

 

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	· Категория  защиты IP20
· Конструктивное устройство источников должно обеспечивать их установку и крепление в 19-ти дюймовых стойках непосредственно, или с помощью устройств, входящих в их комплект 
· Подключение рабочих кабелей управления, питания и нагрузки – сзади

· Органы управления и индикаторы - на лицевой панели спереди
· Воздушное охлаждение


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Требования к материалам и комплектующим не предъявляются



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Выполнение требований Подраздела 4.1 при температуре окружающего воздуха 10-28°С, давлении 720-770мм.рт.ст., влажности не более 85%, при колебании напряжения сети 210-240В (360-460В)

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Источники питания мощностью до трех кВт должны питаться от однофазной сети переменного тока  190-260В, 47-63Гц по трехпроводной схеме (L-N-PE)

Источники питания с третьего свыше трех кВт должны питаться от 3-х фазной сети переменного тока  360-460В, 47-63Гц по четырех проводной схеме (3L-PE)

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Источники питания должны иметь:

· 4-х разрядный цифровой индикатор выходного напряжения и тока на лицевой панели
· Индикаторы режимов на лицевой панели

· Органы управления на лицевой панели

· Защиту от перегрузки, перенапряжения и перегрева

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Все источники питания должны быть обеспечены:

· техническим описанием и руководством по эксплуатации 
· кабелями для подключения к сети 
· весь комплект должен быть обеспечен двумя кабелями для  подключения к компьютеру

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	На источниках должна быть следующая маркировка:

· типа источника и его основных параметров  

· органов управления и внешних разъемов для подключения кабелей

· точки заземления

· разъемов для подключения кабелей


	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации  -  не менее 5-и лет с момента подписания накладной ТОРГ-12.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Источники питания должны быть ремонтируемыми путем  замены составных частей или элементов 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Источники питания должны быть малообслуживаемыми


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Категория  защиты от поражения электрическим током IP20


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	В соответствии с требованиями ТЗ 


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Количество источников питания:

1-го типа – 2 шт.
2-го типа – 3 шт.
3-го типа – 1 шт.

4-го типа – 1 шт.

5-го типа – 2 шт.
2  кабеля для  подключения к компьютеру.
Срок поставки – не более 100 дней после подписания договора на поставку 

Поставка одним комплектом в ОАО «НИИЭФА»


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация на источники питания должна быть предоставлена на бумажном или цифровом  носителе на русском или английском языке


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания  договора и  
        предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.  


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


�разряд СВИ ММС30 3 тип


�накал СВИ ММС30 4 тип


�согласующие СС12 5 тип





7

