«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка расходомеров с дополнительным оборудованием

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Расходомерное устройство ЭМИС-ВИХРЬ 200-015-Б-Г-Н-С-1,6-100-СИМ-В-ГП с комплектом монтажных частей или эквивалент; Расходомерное устройство ЭМИС-ВИХРЬ 200-200-Б-Г-Н-Ф-1,6-100-СИМ-В-ГП с комплектом монтажных частей или эквивалент; Блок питания ЭМИС-БРИЗ 90-24-2К-100-DIN или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара в разделе 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Атомная энергетика

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Условия эксплуатации- нормальные. 2.Температура эксплуатации 5-350С. 3.Влажность - не более 65 %. 4. Без воздействия механических нагрузок. 5. Без воздействия агрессивных сред, пыли.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Расходомерное устройство Ду 15 вихревое с комплектом монтажных частей: Измеряемая среда газ Диапазон расхода 4-32 м3/ч Типоразмеры 15 мм Присоединение к трубопроводу фланцевое со встроенными переходами Давление измеряемой среды до 0,01 Мпа Температура измеряемой среды от -40°С до +460°С Выходные сигналы: Прибор оснащен цифровым табло для визуального контроля расхода Взрывозащита нет Температура окружающей среды от -50°С до +80°С Расходомерное устройство Ду 200 вихревое с комплектом монтажных частей: Измеряемая среда газ Диапазон расхода 320 (235)-8000 м3/ч Типоразмеры 200 мм Присоединение к трубопроводу фланцевое со встроенными переходами Давление измеряемой среды до 0,01 Мпа Температура измеряемой среды от -40°С до +460°С Выходные сигналы: Прибор оснащен цифровым табло для визуального контроля расхода Взрывозащита нет Температура окружающей среды от -50°С до +80°С Блок питания: Входное напряжение - 220 В переменный ток Выходное напряжение - 12-36 В Тип блока питания - трансформаторный Максимальная мощность - 6 Вт Кол-во каналов - от 1 до 8 Взрывозащита - нет Температура окружающей среды от -20°С до + 50°С Способ монтажа - DIN рейка

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок долговечности, безотказности и ремонтопригодности – не менее 5 лет. Интервал между поверками 4 года.

Подраздел 4.3 Требования к маркировке

Изделие, предлагаемое к поставке, должно быть четко идентифицировано, указан его торговая марки и модель, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя.

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Упаковка должна защитить изделие от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями. Приемка товара производится на территории Покупателя по адресу: 249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При передачи изделия Заказчику Поставщик обязан предоставить: 1. Товарную накладную . 2. Счёт-фактуру 3. Паспорт на изделие 4. Гарантийный талон 5.Свидетельство о поверке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В неотапливаемых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийные сроки хранения изделия – не менее 1 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемый Товар не должен иметь трещин, вздутий, отсутствие изломов, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих его внешний вид и препятствующих нормальной работе.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Расходомерное устройство ЭМИС-ВИХРЬ 200-015-Б-Г-Н-С-1,6-100-СИМ-В-ГП с комплектом монтажных частей или эквивалент – 1шт. Расходомерное устройство ЭМИС-ВИХРЬ 200-200-Б-Г-Н-Ф-1,6-100-СИМ-В-ГП с комплектом монтажных частей или эквивалент – 1шт. Блок питания ЭМИС-БРИЗ 90-24-2К-100-DIN или эквивалент – 2шт. Срок поставки – 4 сентября 2015 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт на изделие, накладная, счёт-фактура, гарантийный талон, свидетельство о поверке должны быть на русском языке и на бумажном носителе.

Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.