- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Страна произво-дитель | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кондиционер Типа Daikin с наружным блоком RR71BV и внутренним блоком FCQG71F и пультом управления BRC1E52A или эквивалент. | С "зимним пакетом" до минус 30оС Технические характеристики: Наружный блок Производительность по холоду: не менее 7.1 кВт Уровень шума: не более 51 дБ Вес: не более 83 кг Размеры: не более 770х900х320 мм Электропитание: 220-240/50/1 В/Гц/Ф Потребляемая мощность на охлаждение: не более 2.53 кВт Тип хладагента: R410A Температура окружающей среды до: -30 °C Гарантия 36 месяцев Внутренний блок Мощность по холоду (кВт), не менее 7.1 Производительность по холоду, кВт: не менее 8 Уровень шума (дБ) : не более 28 Потребляемая мощность на охлаждение, кВт: не более 2.7 Потребляемая мощность на обогрев, кВт: не более 2.8 Вес внутреннего блока, кг: не более 21 Размеры внутреннего блока, мм: не более 840x840x204 Пульт управления настенный Проводной пульт управления - многофункционален и оптимально подходит для организации функционирования сплит-систем. Настенный пульт управления оснащен несколькими режимами программирования и функциями для контроля за работой системы. Применение многофункционального настенного пульта управления для управления работой сплит-систем значительно облегчит эксплуатацию и техническое обслуживание системы кондиционирования. Расстояние между блоками (длинна трассы) 20 м. Хар-ки пом-й: 3 эт.; Н 3,2м | Чехия, Бельгия | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, руководство по эксплуатации);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок – не менее 36 месяцев;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).