ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку шкафов и стенок
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка извещателей  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, дата выпуска 2013-2014гг., не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Шкаф Rittal TS8884.500

(или эквивалент)
	Материал:

 - Каркас шкафа, крыша,  задняя стенка и панели основания: листовая сталь не менее 1,5 мм                

- Дверь: листовая сталь, не менее 2,0 мм   

Поверхность: 

- Каркас шкафа: грунтовка  

- Дверь, крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное 

- Панели основания: оцинкованная   

   Цвет: 

RAL 7035  

Степень защиты: IP 55 согласно EN 60 529 соответствует NEMA 12  

Комплект поставки: 

- Каркас шкафа с дверью (дверями), замок под ключ с двойной бородкой не менее  3мм

- Панели основания

- Потолочная панель

- 4 рым болта для транспортировки

В соответствии с сертификатами:

- TUV (сертификат безопасности и надежности используемых материалов) 

- Российский морской регистр судоходства

Габариты:
- ширина от 799 мм до 801 мм

- высота  от 1799 мм до 1801 мм
- глубина от 399 мм до 401 мм
	не менее 12 месяцев со дня продажи
	40


	шт.

	2
	Стенки Rittal TS8184.235

(или эквивалент)
	Материал:
-Монтажная панель: листовая сталь, не менее 2,0 мм

Поверхность: 
- Монтажная панель: оцинкованная

Цвет:
- RAL 7035 

Степень защиты: 

- IP 55 согласно EN 60 529 соответствует NEMA 12 

Комплект поставки:
- Монтажная панель 1 упаковка (в упаковке 2 шт.)

Габариты:
- ширина от  698 мм до 700 мм
- высота  от 1695 мм до 1697 мм
В соответствии с сертификатами:

- TUV (сертификат безопасности и надежности используемых материалов) 

- Российский морской регистр судоходства
	не менее 12 месяцев
со дня продажи
	40


	уп.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги). Заводская упаковка с этикетками. В случае поставки эквивалента поставщик за 1 месяц до поставки изделий представляет исходные данные для изменения конструкторской документации, оплачивает расходы по доработке КД, оплачивает проведение технологических испытаний и, в случае наличия таковой, оплачивает разницу затрат на монтаж оборудования.
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. 
3
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

в течение 6 недель со дня заключения договора 
Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ М.С. Дроздов
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
