ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

от 19.10.2011
Объект: Кап. ремонт ком-ций колодца К-56.

              Работы производятся вблизи действующих инженерных коммуникаций, на территории промышленного предприятия. Условия работ -вредные.
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м3 в отвал, грунт
 3 группы
	м3
	84

	2
	Разработка грунта 4 группы экскаватором емк. ковша 0,5 м3 в отвал
	м3
	72

	3
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 5 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м3
	17

	4
	 Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 5 м, с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м3
	6

	5
	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 5 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном в отвал
	м3
	2,1

	6
	Устройство основания из щебня фр. 20-40 мм
	м3
	2,32

	7
	Обратная засыпка траншеи бульдозером 108 л.с. с переме​щением грунта Згр до 10 м.
	м3
	95,2

	8
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 4гр до 10 м.
	м3
	17,1

	9
	 Засыпка вручную пазух траншей, грунт 3 группы с уплотне​нием   вручную пневмотрамбовками
	м3
	5,8

	10
	Разработка грунта в отвале бульдозером 108 л.с. с переме​щением грунта 4гр до 20 м.
	м3
	63

	11
	Планировка грунта 4 гр. бульдозером
	м2
	620

	12
	Демонтаж люков чугунных, погрузка, разгрузка в а/с, от​возка 
до 5 км
	шт/т
	2/0,2

	13
	Демонтаж лестниц, погрузка, разгрузка в а/с, отвозка до 5 км
	шт/т
	2/0,0876

	14
	 Демонтаж горловин водопроводной камеры, погрузка в а/с,
 отвозка    до 5 км
	шт

м

м3

т
	2 2,8 0,92 2,3

	15
	 Демонтаж плит перекрытия водопроводной камеры
	м3/шт
	24/22

	16
	 Демонтаж МК площадок обслуживания
	т
	1,9

	17
	Демонтаж труб Ду 800, погрузка, разгрузка в а/с, отвозка до 5 км
	м/т
	14,1/2,9

	18
	 Демонтаж фасонных частей Ду 800 -2 отвода, погрузка, раз​грузка в    а/с, отвозка до 5 км
	т
	0,47

	19
	Демонтаж задвижек Ду 800 - 4 шт, погрузка, разгрузка в а/с, отвозка до 5 км
	т
	13,4

	20
	Разбивка вручную при помощи отбойных молотков ж/бетон​ных опор задвижек -4шт, погрузка в бадьи, подъем а/краном, в а/сам., отвозка до 5 км
	м3

      т
	2,8 6,8

	21
	 Очистка камеры от грязи и ила, погрузка в бадьи, подъем а/краном, в а/сам., отвозка до 5 км
	м3

      т
	17,6 24,6

	22
	 Монтаж труб 0 820x10 ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-87
	м
	4,7

	23
	Изготовление фасонных частей из труб 0 820x10 ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731-87
	т
	1,56

	24
	Стоимость труб 0 820x10 ГОСТ 8732-78 В 20 ГОСТ 8731- 87 (для изготовления фасонных частей)
	м
	7,5


	25
	 Установка фасонных частей Ду 800 мм
	т
	1,56

	26
	Монтаж задвижек клиновых стальных с ручным приводом Ру 2,5 МПа 30с327нж Ду 800 Приварка ответных фланцев
	шт шт
	4 8

	27
	Установка: компенсатор сальниковый односторонний 

800-16-Т1.17 (300)
	шт
	1

	28
	 Гидравлическое испытание труб Ду 800 мм
	м
	13

	29
	 Промывка без дезинфекции трубопроводов Ду 800мм
	м
	13

	30
	 Врезка в сущ. сеть 0 800
	1 врез​ка
	4

	31
	Установка набивных сальников в колодцах : • для Ду 800 мм
	т
	0,524

	32
	 Монтаж МК площадок обслуживания (без стоимости, б/у)
	т
	1,9

	33
	 Устройство ж/б опор под задвижки, бетон М200, арматура 
 ( 10 AI - 110 кг
	3

м
	2,8

	34
	 Огрунтовка трубопроводов ГФ-021 за 2 раза
	м2
	34

	35
	 Монтаж перекрытия сущ. в/камеры К-56 б/у плитами
	
	24

	36
	Монтаж горловин водопроводной камеры К-56 из сб. ж/бетона
	шт м

м3
	2 2,8 0,92

	37
	Установка лестниц в К-56, окраска ГФ-021 за 2 раза -2 шт
	т м2
	0,0992 5,2

	38
	 Установка люков чугунных тип «Л»
	шт
	2

	39
	 Устройство прямоугольного колодца (5,2x3,6) в сухих грун​тах
 для  компенсатора из блоков ФБС:
	шт
	1

	
	• Устройство основания колодца, бетон Кл. В7,5
	3

м
	2,32

	
	• Монтаж блоков ФБС 24.6.6т
	шт
	24

	
	• Монтаж блоков ФБС 12.6.6т
	шт
	10

	
	• Монолитные участки стен колодца, бетон Кл. В7,5
	м3
	5,5

	
	• Монтаж балки Б7: бетон=0,71 м3, сталь= 127,6кг
	шт
	1

	
	• Монтаж плит перекрытия КЦО-4 (ПД10) 2,8x2,0x0,22: 
бетон =0,99м3 х2шт, сталь = 113,1 кг х2шт
	шт
	2

	
	• Устройство монолитного участка перекрытия: бетон Кл. В15- 0,2 м3, сетка арматурная -13,5 кг
	м3
	0,2

	
	• Установка закладных деталей (+ст-ть)
	кг
	4,0

	
	• Монтаж горловины из сб. ж/бетона
	шт м м3
	1

1,4 0,46

	
	• Установка лестницы,окраска ГФ-021 за 2 раза
	т

2

м
	0,0496 2,6

	
	• Установка люков чугунных тип «Л»
	шт
	1

	40
	 Устройство щебёночного основания отмостки колодцев
	м3
	1,64

	41
	 Устройство бетонной отмостки колодцев
	м3
	1,64

	42
	 Изоляция внутренних и наружных поверхностей камеры
 для  компенсатора битумной мастикой МБК-Г-85 ГОСТ 2889-80 за 2 раза
	м2
	148


