Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

# Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного

технологического оборудования/изделия и/или системы

Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Изготовление и поставка бронекабины 5 класса пулестойкости по чертежам Покупателя. Количество 1 шт. Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

# РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

Закупаемый товар предназначен для установки на объектах, требующих охраны. Бронекабина должна обеспечивать: -четырёхсторонний обзор для наблюдения за территорией охраняемого объекта и прилегающей территорией; - возможность проверки документов при встраивании кабины в систему контроля доступа; - защиту часового от поражения стрелковым оружием и осколками гранат; - возможность ведения кругового оборонительного боя.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация будет проходить при температуре окружающего воздуха от +10°С до +40°С

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Габаритные размеры кабины см. Приложение 1; Бронедвери 5 класса защиты по пулестойкости – 2 шт., с механическим замком, с местом под датчик положения магнитоконтактный, с доводчиком, с щеколдой с внутренней стороны, остекленные. Остекление – пулестойкое стекло 5 класса защиты по пулестойкости 500х700мм. Размер проема под двери 900х2070 (одна дверь левого открывания, другая – правого); Окна расположены на высоте 1270мм от уровня пола (размер может уточняться с заводом-изготовителем); С внутренней стороны кабины на высоте 1140мм установить 2 столешницы из МДФ 300х1800мм с отверстием для врезки лотка; Блок оконный 5 класса защиты по пулестойкости 1200х700 – 2 шт.; Блок оконный 5 класса защиты по пулестойкости 900х700 – 2 шт.; Под окнами установить лоток для передачи документов 5 класса пулестойкости 326х320х45 – 2 шт. Низ лотка находится не ниже 1050мм от уровня пола. Расположение отверстий и закладных см. Приложения 2, 3. Кабина часового поставляется с готовой внутренней отделкой: Потолок: СМЛ-панели с отделкой. Цвет-белый; Внутренние стены и перегородка: СМЛ-панели с отделкой. Цвет-светлый; Пол: модульное напольное ПВХ покрытие «УНИПОЛ» 500х500мм с рисунком «рисовое зерно» на полиуретановом 2-х компонентном клее KILTO 2K-PU/PVC.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

Новая кабина часового состоит из двух помещений (разделена перегородкой и существующей колонной по центру) и предназначена для несения службы 2-мя часовыми и защиты их от поражения стрелкового оружия. Кабина часового устанавливается на существующее основание. Поставляется с готовой внутренней отделкой. Наружную отделку кабины часового выполнять из керамической плитки на плиточном клее.

# Подраздел 4.3. Требования по надежности

Бронекабина должна соответствовать 5 классу защиты по пулестойкости от стрелкового оружия и гранат.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Бронекабина должна быть сборной.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

Бронекабина должна состоять из четырёх угловых панелей, четырёх стеновых панелей с окнами и дверями, панелей пола и потолка, а также быть сборной, а стеновые панели взаимозаменяемыми. С каждой из четырёх сторон кабины должны быть окна для ведения визуального наблюдения за прилегающей территорией. С двух сторон кабины под окнами должны находиться открывающиеся бойницы размером для стрельбы из огнестрельного оружия. C двух сторон кабины должны располагаться лотки для передачи документов. Для возможности подвода в кабину линий связи и электроэнергии также подключения системы кондиционирования в потолке кабины должен быть люк.

# Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Бойница 5 класса защиты по пулестойкости– 4 шт. Лоток для передачи документов – 2 шт. Бронедвери 5 класса защиты по пулестойкости – 2 шт. остекленные. Остекление – пулестойкое стекло 5 класса защиты по пулестойкости 500х700мм; Блок оконный 5 класса защиты по пулестойкости 1200х700 – 2 шт.; Блок оконный 5 класса защиты по пулестойкости 900х700 – 2 шт.; Комплект монтажных частей (КМЧ) для сборки кабины – 1 Комплект монтажных частей (КМЧ) для проводки – 1

# Подраздел 4.7. Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Верификация поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя. Изделие не должно иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Проверяется маркировка производителя и класс защиты на стеклах.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Оборудование должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, необходимой для правильной эксплуатации и ремонта. Обязательное наличие сопроводительной документации: счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование должно поставляться в разобранном виде.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Поставляемое оборудование должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации не менее 10 лет со дня поставки товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Кабина устанавливается внутри здания.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка бронекабины должна быть осуществлена в полном объеме в сроки, установленные п.5 Извещения о проведении закупки. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на изделия должна быть представлена в печатном виде на русском языке.

# РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | План кабины часового на отм.0.000 | 7 |
| 2 | Расположение отверстий и закладных на плане кабины | 8 |
| 3 | Расположение отверстий и закладных на фасаде в осях А-Б | 9 |

План кабины часового на отм.0.000

Приложение 1

Расположение отверстий и закладных на плане кабины

Приложение 2

Приложение 3

Расположение отверстий и закладных на фасаде в осях А-Б