ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

	___________________
	Г.Г. Ивачев

	«____»________ 2011 г.
	

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Технологической нитки зд.., бака АД-6704/2 сварного цилиндра со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой»  для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

от .03.10.2011 года №193-3-9/13146
Извещение размещено на сайтах http://zakupki.rosatom.ru и http://www.a-k-d.ru/
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

	СОГЛАСОВАНО:
	

	
	

	И.о. директора завода
	Д.Н.Колупаев

	Главный механик завода
	Е.П.Макаров

	Начальник ОПРА
	Т.Б. Жигмонт

	Специалист по конкурсным торгам
	Е.В.Никулаев


Озерск 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Технологической нитки зд.., бака АД-6704/2 сварного цилиндра со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой»  для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме
2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)

Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31

Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
Контактное лицо: Никулаев Евгений Викторович, Макаров Евгений Петрович
Адрес электронной почты: Nikulaev@po-mayak.ru
Номер контактного телефона: (35130) 2 51 21, 3 13 87

Номер факса Заказчика: (35130) 2 00 24
Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Предмет редукциона: выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Технологической нитки зд.., бака АД-6704/2 сварного цилиндра со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой» для нужд ФГУП «ПО «Маяк».
4. Наименование, требования и характеристики товара, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование работ, услуг
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам, услугам
	Объем работ

	1
	Капитальный ремонт объекта «Технологической нитки зд.., бака АД-6704/2 сварного цилиндра со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой»
	Согласно проекту Договора, п.24 «технической части»
	Объем работы согласно локальной смете, дефектной ведомости, технической части

	Начальная  (максимальная) цена Договора
	12 446 371 (двенадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч триста семьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС.

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат
	Цена Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, выполнения работ, оказания услуг, все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации

	Место выполнения работы/оказания услуги, порядок поставки
	456780, Россия, Челябинская обл., ЗАТО г. Озерск. ФГУП «ПО «Маяк», завод РТ-1.
В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на его территорию, а также  ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования  и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории  которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской  Федерации от 11.06.1996г. №   693  (с изменениями от 03.04.1997г.,   08.08.2003г.,   22.04.2009 г.):
-въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.
Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск распространяется и на граждан (работников) победителя понижающего редукциона в электронной форме, задействованных на поставку Товаров по предмету Договора.
(работников) победителя запроса котировок, задействованных на поставку Товаров по предмету Договора.

Справка для оформления въезда на территорию г. Озерска участнику процедуры закупки по телефону: 8 (35130) 3-56-47. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска, по допуску или отказу в допуске Участнику.

	Сроки выполнения работ/оказания услуг
	до 20 ноября 2011г.

	Сроки и условия оплаты
	Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата за выполненную работу осуществляется в российских рублях с авансовым платежом в размере 30%, прямым перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Окончательный расчет производится после подписания Сторонами акта на выполненную работу с учетом ранее выплаченного аванса. Срок оплаты выполненных работ оговаривается соответствующим Договором и составляет до 30 календарных дней после подписания актов.

	Порядок приемки товара (работ, услуг)
	Приемка работ осуществляется подписанием Сторонами акта на выполненную работу, после сдачи всех отчетных документов.

	Обязательное требование к Участникам процедуры закупки по наличию разрешительных документов
	1. Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 

- 2.4. Устройство и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;
 - 6.2. Арматурные работы;
- 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

- 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;
- 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

- 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
- 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов;
- 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;
- 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;
- 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;

- 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;
 - 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии. 
2. Копия решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулирующей организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением.

3. Наличие лицензии на эксплуатацию сооружений, комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.


5. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.
Аккредитация на электронной торговой площадке, регистрация участников размещения заказа для участия в электронном редукционе и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте, а так же настоящей редукционной документацией.
В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления необходимых для аккредитации документов и сведений, оператор электронной торговой площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки, или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, вправе участвовать во всех открытых редукционах в электронной форме, и прочих  процедурах закупки проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной торговой площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.
Площадка работает в круглосуточном режиме.
5.2. Для участия в электронном редукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном редукционе в срок, указанный в п. 12 Извещения о проведении электронного редукциона, и по форме, которые установлены документацией об электронном редукционе.
Заявка на участие в электронном редукционе состоит из двух частей.

5.2.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе заполняется в соответствии с Приложением №1 к настоящей редукционной Документации.

Первая часть заявки на участие в электронном редукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

5.2.2. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе должна содержать следующие документы и сведения:

а) Устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме, заверенный печатью организации и подписью руководителя.
б) Выписку из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписку из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении понижающего редукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) - оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя.
г) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). 
В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в редукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. Доверенность должна содержать полномочия на подписание заявки на участие в редукционе.
(Документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя).
д) Справку (в произвольной форме) об отсутствии на момент подачи заявки на участие в редукционе, задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки. 

(Документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя).
е) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в электронном редукционе для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем электронного редукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо. 
(Документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя).
ж) Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, в случае, если в редукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе, или копия такого поручения).
з) Сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, установленным в документации об электронном редукционе, если таковые требования были установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5 % объема поставок, работ, услуг, участником привлекаться не будут.
и) По желанию, анкету участника размещения заказа (Приложение № 2) - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя.

к) Обязательное требование к Участникам процедуры закупки по наличию разрешительных документов:

	1) Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 

- 2.4. Устройство и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;
 - 6.2. Арматурные работы;
- 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

- 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений;
- 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

- 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

- 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
- 12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов;
- 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;
- 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;
- 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода;

- 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;
 - 23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии. 
2) Копия решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулирующей организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии, в соответствии с Постановлением.

3) Наличие лицензии на эксплуатацию сооружений, комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.


5.3. Заявка на участие в электронном редукционе направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух электронных документов, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 5.2 настоящей редукционной документации. 

Документы должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.
5.4. Неполное представление документов, представление нечитаемых документов или документов с отклонением от установленных в документации о редукционе форм может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о редукционе.

5.5. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие должен чётко указывать наименование товара/работ/услуг, функциональные, качественный, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, двусмысленность в формулировках не допускается. Сведения должны быть описаны так, чтобы было возможно определить соответствие такого товара/работ/услуг техническим требованиям и характеристикам, установленным Заказчиком в настоящей документации.
Описание характеристик, имеющих четкие показатели, не должно быть указано с пороговыми значениями (не допускается указание слов: «не более», «не менее»). При указании марки/модели предлагаемого к поставке товара (в том числе входящего в комплект поставки, или Товара, являющегося сопутствующим), указание слов «или эквивалент» не допускается.
Неполное представление или расхождение сведений расценивается комиссией по размещению заказов как существенное несоответствие заявки на участие в открытом понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о редукционе.
5.6. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в понижающем редукционе в электронной форме и приложениях к ней может быть расценено редукционной комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об редукционе.
5.7. Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент Товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора 

Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
7. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»)

«Шаг редукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
8. Дата начала приема первой и второй частей заявок на участие в электронном редукционе: 
03 октября 2011 года.
9. Дата и время окончания срока подачи первой и второй частей заявок на участие в редукционе:

14 октября 2011 года в 07:00 (время московское).
10. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе:

18 октября 2011 года в 20:00 (время московское).
11. Дата проведения электронного редукциона:

21 октября 2011 года в 09:30 (время московское).
12. Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе:
26 октября 2011 года в 20:00 (время московское).
13. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http:/a-k-d.ru предложения о цене Договора представляются зарегистрированным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона.
14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в понижающем редукционе:
14.1. Редукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном редукционе, содержащие предусмотренные пунктом 5.2.1 документы, на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном редукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
14.1.1. Первая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей в следующих случаях:
1) непредставления сведений, предусмотренных частью 5.2.1, или представления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 5.2.1, требованиям документации об электронном редукционе.

14.1.2. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 14.1.1 не допускается.

14.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе оформляется протокол, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком, организатором размещения заказа в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе. Протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки, а также размещается на официальном сайте о размещении заказов.
14.1.4. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявки или с момента размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном редукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником электронного редукциона заявки на участие в электронном редукционе решении.

14.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка единственным участником процедуры закупки, на электронной торговой площадке автоматически открывается Заказчику доступ к первой и второй частям заявки на участие в электронном редукционе, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке.
14.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном редукционе подана только одна заявка на участие в электронном редукционе или не подано ни одной заявки, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном редукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном редукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном редукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронном редукциона, в протокол вносится информация о признании электронного редукциона несостоявшимся.
14.4. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и редукционной комиссией принято решение о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном редукционе, участником электронного редукциона, оператор электронной площадки в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в электронном редукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 5.2.2.
В течение четырех дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном редукционе редукционная комиссия проверяет соответствие участника электронного редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе.

14.5. В случае если принято решение о соответствии заявки на участие в электронном редукционе только одного участника процедуры закупки, признанного участником редукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, в течение 6 (шести) дней со дня принятия такого решения Заказчик вправе направить такому участнику процедуры закупки проект Договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе, без подписи договора Заказчиком. 
15. Порядок проведения редукциона в электронной форме
15.1. В электронном редукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками электронного редукциона.

15.2. Электронный редукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время, указанные в п.10 Извещения о проведении электронного редукциона, п.11 документации о проведении электронного редукциона.
15.3. При проведении электронного редукциона участники редукциона подают предложения о цене Договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага редукциона».

15.4. При проведении электронного редукциона устанавливается время приема предложений участников электронного редукциона о цене Договора, составляющее тридцать минут от начала проведения электронного редукциона до истечения срока подачи предложений о цене Договора, а также тридцать минут после поступления последнего предложения о цене Договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене Договора не поступило, электронный редукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

15.5. В случае если была предложена цена Договора, равная цене, предложенной другим участником электронного редукциона, лучшим признается предложение о цене Договора, поступившее ранее других предложений.
15.6. В случае если в течение тридцати минут после начала проведения  электронного редукциона  ни один из участников электронного  редукциона  не подал предложение о цене Договора,  электронный редукцион признается несостоявшимся. В течение часа после окончания указанного времени оператор электронной торговой площадки размещает на электронной торговой площадке протокол о признании  электронного редукциона несостоявшимся.
15.7. Результаты проведения электронного редукциона оформляются протоколом проведения электронного редукциона, который размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания электронного редукциона.
16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в понижающем редукционе
16.1. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного редукциона, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных участниками электронного редукциона, предложения о цене Договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном редукционе принимали участие менее десяти участников электронного редукциона, вторые части заявок на участие в электронном редукционе, поданных такими участниками, а также документы и сведения указанных участников, предусмотренные пунктом 5.2.2 настоящей редукционной Документации и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.
16.2. Редукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном редукционе, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией о редукционе.

16.3. Редукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном редукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе. Для принятия указанного решения редукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном редукционе.

16.4. Вторая часть заявки на участие в электронном редукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 5.2.2 настоящей редукционной документации, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), указанных в заявке участника, в случае, если требования к предоставлению документов на таких соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) были установлены в документации об электронном редукционе.

2) отсутствия документов, содержащихся в реестре участников на дату и время окончания срока подачи заявок или их несоответствия требованиям документации об электронном  редукционе (п.5.2-5.6 документации о проведении электронного редукциона), а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе;

3) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника, в случае, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном редукционе, требованиям, установленным к ним в соответствии с пунктом 5.2.2 настоящей редукционной Документации;

4) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
16.5. Возможность Заказчика направлять запросы участникам процедуры о предоставлении непредставленных документов, об исправлении арифметических и грамматических ошибок редукционной документацией: не предусмотрена.
16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 16.4. настоящей редукционной документации, не допускается.

16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном редукционе требованиям, установленным документацией об электронном редукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного редукциона, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в электронном редукционе указанным требованиям редукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов электронного редукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами редукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе, протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на электронной площадке в течение дня, следующего за днем его подписания.

16.8. Участник электронного редукциона, который предложил наиболее низкую цену Договора и заявка на участие в электронном редукционе которого соответствует требованиям документации об электронном редукционе, признается победителем электронного редукциона.
16.9. Любой участник электронного редукциона, за исключением участников электронного редукциона, заявки на участие в электронном редукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов электронного редукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном редукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
16.10. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в электронном редукционе, поданная участником электронного редукциона, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об электронном редукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация вправе направить такому участнику проект Договора.
17. Порядок заключения Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме
17.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного редукциона направляет победителю протокол подведения итогов электронного редукциона и проект Договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены Договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается Договор.

17.2. Договор может быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного редукциона.
17.3. В случае если Победитель редукциона в течение 11 (одиннадцати) календарных дней со дня подписания протокола подведения итогов электронного редукциона, не предоставил Заказчику подписанный Договор, обеспечение исполнения Договора и/или обеспечение возврата аванса (в случае если требования были установлены Заказчиком в редукционной документации), то победитель редукциона признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного редукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного редукциона, цену Договора или предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене Договора, следующие после предложенных победителем электронного редукциона;

В случае если участник электронного редукциона, с которым заключается Договор при уклонении победителя электронного редукциона от заключения Договора, признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника электронного редукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора

2) вправе заключить Договор с участником электронного редукциона, который предложил такую же, как и указанный участник электронного редукциона, цену Договора или предложение о цене Договора которого содержит лучшие условия по цене Договора, следующие после предложенных указанным участником электронного редукциона условий.
В случае если все участники электронного редукциона, которые обязаны заключить Договор при уклонении победителя электронного редукциона или иного участника электронного редукциона, с которым заключается Договор, признаны уклонившимися от заключения Договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если электронный редукцион признан несостоявшимся заказчик, уполномоченный орган вправе: 

1) заключить Договор с единственным участником электронного редукциона; 

2) объявить о проведении повторного электронного редукциона;

3) отказаться от заключения Договора и проведения повторной процедуры закупки.
17.4. Договор заключается на условиях, указанных в Извещении и документации о проведении электронного редукциона, по цене, предложенной победителем электронного редукциона или участником электронного редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора, и с которым заключается Договор в случае уклонения победителя электронного редукциона от заключения Договора.
18. Размер обеспечения заявки на участие в редукционе: составляет 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.
18.1. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено всеми участника процедуры закупки, подавшими заявку на участие в редукционе.
18.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено в виде залога денежных средств.
Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки по электронному редукциону: 

ФГУП «ПО «Маяк»

456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, 31

ИНН 7422000795,  КПП 742150001, р/сч 40502810272370000001

в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск,

к/с 30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.,

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в редукционе (наименование редукциона, дата проведения редукциона) для (указать наименование Заказчика)», а также «НДС не облагается».

Денежные средства на обеспечение заявки на участие в редукционе должны быть перечислены по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе.
18.3. Обеспечение заявки на участие в редукционе не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика в следующих случаях:

а) если Победитель редукциона уклонился от заключения Договора;

б) если участник редукцион, сделавший предпоследнее предложение уклонился от заключения Договора;

в) если участник редукциона, подавший единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации и признанный его участником, уклонился от заключения Договора;

г) если единственный допущенный комиссией участник редукциона либо единственный участник редукциона, принявший участие в процедуре редукциона, уклонился от заключения Договора.

18.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть возвращено в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:

а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;

в) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

г) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе и не допущенному к участию в редукционе;

д) подписания протокола подведения итогов электронного редукциона - участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителем редукциона, кроме участника редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя редукциона;

е) со дня заключения Договора - Победителю редукциона;

ж) со дня заключения Договора - участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора;

з) со дня признания редукциона несостоявшимся - единственному участнику редукциона, заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям редукционной документации;

и) со дня заключения Договора - с участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации;

к) со дня заключения Договора - с единственным допущенным к участию в редукционе участником;

л) со дня заключения Договора - с единственным участником редукциона, принявшим участие в процедуре редукциона.
м) со дня подписания протокола редукциона – участнику редукциона, не принявшему участие в процедуре редукциона;
н) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику.
19. Размер обеспечения исполнения Договора по редукциону, срок и порядок его предоставления: требование не установлено.
20. Размер обеспечения возврата аванса по итогам редукциона, срок и порядок его предоставления: требование не установлено.
21. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки  
21.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
21.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку товара/выполнения работ/оказания услуг.

21.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

21.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора/возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.

22. Разъяснения положений документации электронного редукциона
22.1. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение  редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений редукционной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику, организатору размещения заказа.

22.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса Заказчик, организатор размещения заказа, специализированная организация размещают разъяснение положений редукционной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику, организатору размещения заказа не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме.

22.3. Разъяснение положений редукционной документации не должно изменять ее суть.

22.4. Заказчик, организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений редукционной документации вправе принять решение о внесении изменений в редукционную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе. Изменение предмета редукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в редукционную документацию, размещаются Заказчиком, организатором размещения заказа, специализированной организацией на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в открытом редукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом редукционе этот срок составлял не менее чем пять дней.

23. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на капитальный ремонт объекта "Технологической нитки зд…, бака АД-6704/2 сварного цилиндра, со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой"


1 Общие сведения об объекте

Объект расположен на территории Озёрского городского округа по адресу: Челябинская обл., г. Озёрск, ФГУП «ПО «Маяк», завод РТ-1.


2 Особые условия выполнения работ

Работы проводятся в действующем здании … в стеснённых условиях, температура не более 30 ºС, присутствуют источники ионизирующих излучений. 


3. Требования к качеству работ  
Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям ОСТ 95 10439-2002 "Оборудование для работы с радиоактивными средами".

При применении материалов для ремонта произвести их входной контроль на наличие сертификатов качества и соответствие их данным требованиям государственных стандартов.

4 Требования к результатам работ 

При производстве работ соблюдать требования ОСТ 95 10439-2002 "Оборудование для работы с радиоактивными средами", стандартов, технических условий и других нормативных документов. Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным ПОДРЯДЧИКОМ и согласованным ЗАКАЗЧИКОМ, документацией предприятий-изготовителей.
Приёмку работ выполнять в соответствии с ОСТ 95 10439-2002 "Оборудование для работы с радиоактивными средами". 
5 Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт "Технологической нитки зд…, бака АД-6704 сварного цилиндра, со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой" включает следующие работы:

5.1. Изготовление и монтаж временного укрытия от атмосферных осадков и создание теплового контура 6х6х2 м.:

5.2. Снятие защитных блок-проходок краном Q=16тн., 6 шт.

5.3. Подготовка опорной поверхности фланца размером 2200х600 (снятие сварного шва заподлицо), длиной 6 х 5,68 п.м.

5.4. Резка опорной плиты змеевика при помощи э/шлифмашинки толщиной 5мм., длиной 6 х 5,68 п.м.

5.5. Демонтаж змеевиков охлаждения краном Q=16тн., 6 шт.

5.6. Изготовление кондуктора для транспортировки секций змеевиков на термообработку  М = 0,372 т., 2 шт.

5.7. Изготовление змеевиков охлаждения М = 0,465т, черт.Ф235.10.4235.000 СБ, 6 шт.

5.8. Изготовление плит (6 шт. общей массой 0,263т), размером 520х2120 мм из листа, толщиной 5 мм, ст. 12Х18Н10Т с рассверленными отверстиями (59 мм в количестве 12 шт. на 1 плиту. 

5.9. Демонтаж трубопроводов обвязки (57х5, длиной 174 п.м.

5.10. Гидроиспытания змеевиков, трубопроводов обвязки (57х5, длиной 590 п.м.

5.11. Ремонт сварных швов обечайки аппарата и днища при помощи шлифмашинки и э/сварки с разделкой кромок (РАД), длиной 95 п.м.

5.12. Монтаж змеевиков охлаждения М = 0,465т, 6шт.

5.13. Демонтаж люка КИП (520х6 в крышке аппарата, 1/86 шт/кг.

5.14. Изготовление и монтаж заглушки (фартук) (520х6, 1/86 шт/кг.

5.15. Монтаж временных монтажных площадок с закреплением к облицовке каньона на отм. – 6,8.

5.16. Демонтаж и монтаж проходок для приборов КИП, 5шт*2,5м = 12,5м из труб 

ст. 12Х18Н10Т  (57х3,5мм с фланцами 5шт, масса 3 кг/шт.

5.17. Врезка люка КИП (520х6мм в крышку аппарата при помощи э/шлифмашинки и э/сварки (РАД), 1,86 шт/кг.

5.18. Демонтаж верхнего пояса облицовки каньона аппарата при помощи э/шлифмашинки, толщиной 3 мм., М = 4,8 т.

5.18. Монтаж закладных деталей в бетон М = 70 кг.

5.19. Изготовление, монтаж  деталей трубопроводов:

а. переход,черт.Ф235.11.5406001.

б. труба выдачи, черт.Ф235.11.5406.005.

в. труба подачи, черт. Ф235.11.5406.004.

5.20. Монтаж направляющих из уголка м/конструкций для облицовки 50х50х5, 

М = 0,45 т.

5.21. Монтаж конструкций стен каньона М = 4,8т. 

5.22. Изготовление узлов трубопроводов, монтаж узлов трубопроводов обвязки змеевиков охлаждения (57х5, длиной 174 п.м.

5.23. Врезка трубопроводов в существующие сети (57х5,6шт.

5.24. Визуально-измерительный контроль, 144 стыка.

5.25. Контроль герметичности капиллярным методом сварных швов трубопроводов (57х5 материал: 08Х18Н10Т, 144 стыка.

5.26. Выполнить контроль проведенной работы согласно технических требований проекта Ф235.11.5406.000 СБ.

5.27. Радиографический контроль сварных швов трубопроводов обвязки (57х5, 

277 снимков.

5.28. Изготовление м/конструкций опор трубопроводов, М= 240 кг.

5.29. Монтаж м/конструкций опор трубопроводов, М = 240кг.

5.30. Монтаж защитных блок-проходок Q=16тн., 6шт.

5.31. Огрунтовка м/конструкций облицовки, эмаль ХВ-785, 260м2.

5.32. Демонтаж временных монтажных площадок на отм. – 6,8.

5.33. Установка, снятие инвентарных лесов 24 м2, 6 раз.

5.34. Восстановление стяжки h=200мм., 4,6 м3.

5.35. Демонтаж временного укрытия от атмосферных осадков.

5.36. Перенос строительного мусора на расстояние свыше 100 метров вручную.


Работы выполнять в соответствии с локальной сметой № 241/2011 "Капитальный ремонт технологической нитки зд…., бака АД-6704/2 сварного цилиндра, со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой".

Приложение № 1
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ 
на право заключения Договора: _____________________________________________________

	№ п/п
	Наименование работ, услуг
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам, услугам
	Объем работ

	1
	
	
	

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, прочих расходов и затрат
	

	Место выполнения работы/оказания услуги, порядок доставки
	

	Сроки выполнения работ/оказания услуг
	

	Сроки и условия оплаты
	

	Порядок приемки товара (работ, услуг)
	

	Дополнительные условия
	

	Обязательное требование к Участникам процедуры закупки по наличию разрешительных документов
	


1. Изучив редукционную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы ознакомлены с требованиями редукционной документации к качеству, техническим характеристикам, срокам, и иными с материалами, содержащимися в технической части документации, влияющими на стоимость выполнения работ, в т.ч. на стоимость сопутствующих услуг.
3. Мы согласны выполнить/оказать предусмотренные редукционом работы/услуги по предложенной на редукционе цене Договора, в полном соответствии с требованиями к количеству, качеству, техническим характеристикам и в срок, указанными в документации о понижающем редукционе в электронной форме.
4. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном редукционе, в том числе согласны при выполнении работ, оказании услуг использовать товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об электронном редукционе или, при условии содержания в документации об электронном редукционе указания на товарный знак используемого товара, использовать товар, с показателями, соответствующим значениям эквивалентности, установленным документацией об электронном редукционе. 
5. В случае если мы будем признаны победителем редукциона, то берем на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями наших предложений.

Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный Договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)

Ф.И.О. Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
	

	Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации юридического лица, 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)

Паспортные данные для Участника процедуры – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.

Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	ИНН, 

КПП, 

ОГРН (регистрационный номер в стране регистрации), 

ОКПО, 

КИО (код иностранной организации) 
	

	Юридический адрес Участника процедуры 
	

	Фактический адрес Участника процедуры
	

	Почтовый адрес Участника процедуры 
	

	6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет

	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. Код БИК
	


	_________________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение № 3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № _____
на выполнение работ по капитальному ремонту технологической нитки зд…., бака АД-6704/2 сварного цилиндра, со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой

г. Озерск Челябинской области



        
            «____» __________20___г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________, с одной стороны, и _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________________ с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по итогам открытого понижающего редукциона в электронной форме  на основании «Протокола редукциона» от «___»_________2011 № ___ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА


1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту технологической нитки зд…, бака АД-6704/2 сварного цилиндра, со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой (далее по тексту – «Работы») и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Объём и технические характеристики подлежащих выполнению работ определяются подписанным обеими Сторонами техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору),  составленным на основании дефектной ведомости от « 09 »   июня  2011г. №  737_ (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

1.3. Место выполнения работ: Челябинская область, г. Озерск, территория завода РТ-1 ФГУП «ПО «Маяк».


1.4. Для выполнения работ Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.


1.5. Все материалы и сырье, используемые Подрядчиком, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ с использованием этих материалов и сырья.

2. СРОКИ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору) и составляют: 
2.1.1. Срок начала работ: в течение одного рабочего дня с момента подписания настоящего Договора.

2.1.2. Срок окончания работ: до 20.11.2011.

2.2. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать настоящему Договору и принятым в Российской Федерации нормативам и стандартам, а именно ОСТ 95 10439-2002 "Оборудование для работы с радиоактивными средами". Заказчик вправе не принимать и не оплачивать результаты работ, если их качество окажется ниже установленного стандарта.

3. права и обязанности заказчика

3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2. Заказчик обязан оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Заказчик обязан в сроки, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте о приемке выполненных работ были оговорены эти недостатки.
3.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления в них от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента их обнаружения.
3.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, соразмерного уменьшения установленной за работы цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.
3.7. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный настоящим Договором срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
3.8. В случае прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором, до приемки Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Подрядчиком обоснования расходов.
3.9. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.10. Заказчик вправе отказаться от приёмки и оплаты выполненных Подрядчиком работ, в случае не предоставления последним в сроки, установленные договором, отчётной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим договором.  

3.11. Заказчик вправе привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в контроле за соблюдением качества выполняемых работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.
4. права и обязанности подрядчика

4.1. Подрядчик обязан до начала выполнения работ предоставить Заказчику все необходимые лицензии, разрешения, свидетельства на право выполнения работ, обусловленных настоящим Договором.

4.2. Подрядчик обязан выполнить все обусловленные настоящим Договором работы и сдать их в законченном виде в установленные настоящим Договором сроки.
4.3. Подрядчик обязан при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать пропускной режим, установленный Заказчиком.
4.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.5. Подрядчик обязан представить Заказчику все требуемые законодательством Российской Федерации документы, регламентирующие качество работ и подтверждающие их соответствие требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.
4.6. Подрядчик обязан при выполнении работ, соблюдать требования законов и иных правовых актов Российской Федерации об охране окружающей среды и о безопасности ремонтных работ, в том числе, соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности.
4.7. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, допущенные при выполнении работ по настоящему Договору.

4.8. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работы заново.
4.9. Подрядчик вправе требовать от Заказчика своевременного подписания акта приемки выполненных работ.

4.10. Подрядчик вправе требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом о приемке выполненных работ.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Стоимость работ и цена настоящего Договора определяется протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 4 к настоящему Договору), сформированным на основании расчета цены (Приложение № 5 к настоящему Договору) и составляет ______________ (______________________) рублей___________ копеек, в том числе НДС 18 % - _____________ (___________________________) рублей _______ копеек. 

5.2. Цена настоящего Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. Указанная цена включает в себя все налоги, сборы, платежи, страхование и расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Цена настоящего Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.


5.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

             5.5. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в следующем порядке:


5.5.1. Предоплата 30% от стоимости настоящего Договора, что составляет ______руб. (с учетом НДС по ставке 18%), - в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора на основании счета Подрядчика;


5.5.2. Остальные 70% от стоимости настоящего договора, что составляет ______руб. (с учетом НДС по ставке 18%), - в течение 15 дней с момента получения от Подрядчика надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, оригинала счета-фактуры и подписания обеими сторонами Акта выполненных работах без замечаний. 

5.6. Счет-фактура оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов-фактур, предусмотренными частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.7. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных статьями 168 и (или) 169 Налогового кодекса Российской Федерации, Подрядчик в добровольном порядке уплачивает Заказчику штраф в размере 18% от стоимости работ, подлежащих оплате.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ


6.1. После завершения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ с надлежащим образом оформленной отчетной документацией и материалами, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором. 

6.2. Приемка выполненных работ проводится в соответствии с ГОСТ 20831-75 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Порядок проведения работ по оценке качества отремонтированных изделий».

6.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком указанного в п. 6.1. настоящего Договора Акта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку объема выполненных работ, проверяет соответствие их качества установленным требованиям и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений в отношении результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.


6.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.


6.5. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.


6.6. В случае получения от Заказчика запроса о представлении разъяснений касательно работ, или мотивированного отказа от принятия результатов работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении работ или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями или замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный оформленный Подрядчиком Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком работ.


6.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении работ Заказчик принимает оказанные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 6.2 настоящего Договора.


6.8. При сдаче полностью завершенных работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Сторона несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Подрядчик несет ответственность за соответствие техническому заданию, дефектной ведомости, а также требованиям законодательства Российской Федерации, используемых им при производстве работ материалов и сырья. 

Если в процессе гарантийного срока будут выявлены материалы и сырье, не соответствующие сертификатам качества (паспортам), их замена будет осуществляться Подрядчиком за свой счет.

7.3. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчиком:

7.3.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, неустойку (пеню) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных (невыполненных) работ. 

7.3.2. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик выплачивает Заказчику,  по соответствующему письменному требованию,  штраф в размере  10 % от цены настоящего Договора.

7.4. В случае некачественного выполнения Подрядчиком обусловленных настоящим Договором работ, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, штраф в размере 10 % от стоимости некачественно выполненных работ.

7.5. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика сверх неустойки (штрафа, пени) возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


8.1. Гарантии качества результата работ распространяются на все составляющие результат работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Подрядчик гарантирует надлежащее качество результата выполненных работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязан устранить эти недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок прерывается на период устранения недостатков.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (необходимые доработки) в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Наличие недостатков (необходимых доработок) устанавливается двусторонним актом, определяющим порядок и сроки их устранения. Для участия в составлении акта Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом гарантийный срок прерывается на период устранения этих недостатков (необходимых доработок). В случае неявки представителя Подрядчика, а также при отказе представителя Подрядчика от составления или подписания Акта обнаружения недостатков (необходимых доработок) Заказчик составляет односторонний акт.


8.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с надлежащим качеством результата работ, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем Договоре.
9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, обусловленных действием непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

9.2. При наступлении указанных в п. 9.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения своих договорных обязательств, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) дней с момента ее получения Стороной.
10.2. При не урегулировании спорных вопросов в порядке, предусмотренном в п. 10.1. настоящего Договора, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.
В случае заключения договора с организацией подведомственной Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», п. 10.2. читать в следующей редакции: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в порядке, предусмотренном в п. 10.1. настоящего Договора, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным». 
11. заключительные положения

11.1. Настоящий Договор действует с момента подписания  до полного исполнения обязательств обеими Сторонами.
В случае необходимости согласования сделки в Госкорпорации по атомной энергии «Росатом»,     п. 11.1. дополнить абзацем следующего содержания:

«Права и обязанности у сторон настоящего Договора возникают только после его согласования Государственной корпорацией по атомной энергии  «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятий».
11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.
11.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также неотъемлемым его частям действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и заверены печатью.

11.5. Все дополнительные соглашения Сторон и иные Приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

11.6. При заключении настоящего Договора, дополнительных соглашений и других документов к нему, Сторонами используется и/или может быть использовано факсимильное воспроизведение, как настоящего Договора, так и подписи лиц, подписывающих настоящий Договор, приложения, дополнительные соглашения (п. 2 ст. 160 ГК РФ) с дальнейшим обязательным обменом оригиналами.

11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


11.8. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

11.9. Приложения к договору:

11.9.1. Техническое задание (Приложение 1).

11.9.2 Дефектная ведомость (Приложение № 2).

11.9.3. Календарный план (Приложение № 3).

11.9.4. Протокол соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 4).

11.9.5. Расчёт цены (Приложение 5).

12. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:

ФГУП «ПО «Маяк» 

Юридический и почтовый адрес: 

456780, Челябинская обл. г. Озерск,

пр. Ленина,31 

ИНН 7422000795 КПП 742150001

р/с 4050 2810 2723 7000 0001

Челябинское отделение № 8597 г. Челябинск к/сч 3010 1810 7000 0000 0602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
БИК 047501602 

Телефон: (35130) 2 31 72

Факс: (35130) 2 00 24, (35130) 2 06 52
	Подрядчик: 




	От  Заказчика:

________________________ /____________/

М.П.
	От  Подрядчика:

_______________________ /____________/

М.П.


Приложение № 1

к договору № __________

от «      »                 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ

_______________________

ФГУП «ПО «Маяк»

_____________ ____________

«_____» ____________ 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тема: «Капитальный ремонт технологической нитки зд….,  бака АД-6704/2 сварного цилиндра, со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой»
г. Озёрск – 2011 г.


1 Общие сведения об объекте


Объект расположен на территории Озёрского городского округа по адресу: Челябинская обл., г. Озёрск, ФГУП «ПО «Маяк», завод РТ-1.


2 Особые условия выполнения работ


Работы проводятся в действующем здании … в стеснённых условиях, температура не более 30 ºС, присутствуют источники ионизирующих излучений. 


3. Требования к качеству работ  

Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям ОСТ 95 10439-2002 "Оборудование для работы с радиоактивными средами".

При применении материалов для ремонта произвести их входной контроль на наличие сертификатов качества и соответствие их данным требованиям государственных стандартов.


4 Требования к результатам работ 


При производстве работ соблюдать требования ОСТ 95 10439-2002 "Оборудование для работы с радиоактивными средами", стандартов, технических условий и других нормативных документов. Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным ПОДРЯДЧИКОМ и согласованным ЗАКАЗЧИКОМ, документацией предприятий-изготовителей.

Приёмку работ выполнять в соответствии с ОСТ 95 10439-2002 "Оборудование для работы с радиоактивными средами". 

5 Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт "Технологической нитки отд.67 зд.826-1, бака АД-6704 сварного цилиндра, со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой" включает следующие работы:

5.1. Изготовление и монтаж временного укрытия от атмосферных осадков и создание теплового контура 6х6х2 м.:

5.2. Снятие защитных блок-проходок краном Q=16тн., 6 шт.

5.3. Подготовка опорной поверхности фланца размером 2200х600 (снятие сварного шва заподлицо), длиной 6 х 5,68 п.м.

5.4. Резка опорной плиты змеевика при помощи э/шлифмашинки толщиной 5мм., длиной 6 х 5,68 п.м.

5.5. Демонтаж змеевиков охлаждения краном Q=16тн., 6 шт.

5.6. Изготовление кондуктора для транспортировки секций змеевиков на термообработку  М = 0,372 т., 2 шт.

5.7. Изготовление змеевиков охлаждения М = 0,465т, черт.Ф235.10.4235.000 СБ, 6 шт.

5.8. Изготовление плит (6 шт. общей массой 0,263т), размером 520х2120 мм из листа, толщиной 5 мм, ст. 12Х18Н10Т с рассверленными отверстиями (59 мм в количестве 12 шт. на 1 плиту. 

5.9. Демонтаж трубопроводов обвязки (57х5, длиной 174 п.м.

5.10. Гидроиспытания змеевиков, трубопроводов обвязки (57х5, длиной 590 п.м.

5.11. Ремонт сварных швов обечайки аппарата и днища при помощи шлифмашинки и э/сварки с разделкой кромок (РАД), длиной 95 п.м.

5.12. Монтаж змеевиков охлаждения М = 0,465т, 6шт.

5.13. Демонтаж люка КИП (520х6 в крышке аппарата, 1/86 шт/кг.

5.14. Изготовление и монтаж заглушки (фартук) (520х6, 1/86 шт/кг.

5.15. Монтаж временных монтажных площадок с закреплением к облицовке каньона. 

5.16. Демонтаж и монтаж проходок для приборов КИП, 5шт*2,5м = 12,5м из труб 

ст. 12Х18Н10Т  (57х3,5мм с фланцами 5шт, масса 3 кг/шт.

5.17. Врезка люка КИП (520х6мм в крышку аппарата при помощи э/шлифмашинки и э/сварки (РАД), 1,86 шт/кг.

5.18. Демонтаж верхнего пояса облицовки каньона аппарата при помощи э/шлифмашинки, толщиной 3 мм., М = 4,8 т.

5.18. Монтаж закладных деталей в бетон М = 70 кг.

5.19. Изготовление, монтаж  деталей трубопроводов:

а. переход,черт.Ф235.11.5406001.

б. труба выдачи, черт.Ф235.11.5406.005.

в. труба подачи, черт. Ф235.11.5406.004.

5.20. Монтаж направляющих из уголка м/конструкций для облицовки 50х50х5, 

М = 0,45 т.

5.21. Монтаж конструкций стен каньона М = 4,8т. 

5.22. Изготовление узлов трубопроводов, монтаж узлов трубопроводов обвязки змеевиков охлаждения (57х5, длиной 174 п.м.

5.23. Врезка трубопроводов в существующие сети (57х5,6шт.

5.24. Визуально-измерительный контроль, 144 стыка.

5.25. Контроль герметичности капиллярным методом сварных швов трубопроводов (57х5 материал: 08Х18Н10Т, 144 стыка.

5.26. Выполнить контроль проведенной работы согласно технических требований проекта Ф235.11.5406.000 СБ.

5.27. Радиографический контроль сварных швов трубопроводов обвязки (57х5, 

277 снимков.

5.28. Изготовление м/конструкций опор трубопроводов, М= 240 кг.

5.29. Монтаж м/конструкций опор трубопроводов, М = 240кг.

5.30. Монтаж защитных блок-проходок Q=16тн., 6шт.

5.31. Огрунтовка м/конструкций облицовки, эмаль ХВ-785, 260м2.

5.32. Демонтаж временных монтажных площадок на отм. – 6,8.

5.33. Установка, снятие инвентарных лесов 24 м2, 6 раз.

5.34. Восстановление стяжки h=200мм., 4,6 м3.

5.35. Демонтаж временного укрытия от атмосферных осадков.

5.36. Перенос строительного мусора на расстояние свыше 100 метров вручную.

Приложение № 3

к договору № __________

от «      »                 2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по «капитальному ремонту технологической нитки зд…, бака АД-6704/2 сварного цилиндра, со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой»

	Наименование этапа
	Стоимость работ по этапам (тыс.руб.)
	Срок выполнения
	Отчетная документация передаваемая заказчику

	Капитальный ремонт технологической нитки зд…, бака АД-6704/2 сварного цилиндра, со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой
	
	 В течение одного дня с момента подписания договора до 20 ноября 2011 года
	Оригинал счета, счет-фактура; акт сдачи-приемки выполненных работ

	Всего:
	

	НДС 18%
	

	Всего с НДС
	



Всего к оплате: _______________________________________, в том числе НДС по ставке 18% __________________________.

Заказчик                                                             Исполнитель
 ____________________________    

___________________________

                 (подпись)                                                              (подпись)          

 М.П.                                                                       М.П.

«____»______________ 2011 г.                                          «____»__________ 2011 г.

Приложение № 4
к договору № __________

от «      »                 2011 г.

ПРОТОКОЛ  СОГЛАШЕНИЯ  О ТВЕРДОЙ  ДОГОВОРНОЙ  ЦЕНЕ 

на выполнение работ по «капитальному ремонту технологической нитки зд…, бака АД-6704/2 сварного цилиндра, со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой»


Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – _______________________________________, и от лица Исполнителя –__________________________________________  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене Работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________ (___________________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % _____________(________). 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Исполнителем и Заказчиком.

Заказчик                                                                            Исполнитель
 ____________________________    

___________________________

                 (подпись)                                                              (подпись)          

 М.П.                                                                     М.П.

«____»______________ 2011 г.                                          «____»__________ 2011 г.

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ №   737   2
На       капитальный      ремонт     технологической нитки зд..., бака АД-6704/2. 

            вид ремонта                                                                 наименование оборудования     

сварного цилиндра со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой.

Инвентарный №     0601765 п.1                                       Ремонтосложность                          Рм

                             заводской, технологический

Выявлены следующие дефекты оборудования:
	Наименование

узла,  детали
	Обозначение

№ чертежа,

эскиза
	Наименование

дефектов
	Метод устранения

дефекта

(ремонт, замена)


	Необходимые

материалы

для ремонта

(зап. части)

	1
	2
	3
	4
	5

	Бак

АД-6704/2, материал:  

Х18Н10Т; 
	Черт. №173,

проект

Ф235.11.5406 000 СБ.


	
	1. Изготовление и монтаж временного укрытия от атмосферных осадков и создание теплового контура 6х6х2 м.:

а. м/конструкции – 1,14 т.

б. поликарбонат – 98 м2.

в. винты для крепления поликарбоната – 260 шт.
2.Снятие защитных блок-проходок краном Q=16тн., 6 шт.
3.Подготовка опорной поверхности фланца размером 2200х600 (снятие сварного шва заподлицо), длиной 6 х 5,68 п.м.

4.Резка опорной плиты змеевика при помощи э/шлифмашинки толщиной 5мм., длиной

6 х 5,68 п.м.
5. Демонтаж змеевиков охлаж-дения краном Q=16тн., 6 шт.
6. Изготовление кондуктора для транспортировки секций змеевиков на термообработку  М = 0,372 т., 2 шт.

7. Изготовление змеевиков    охлаждения М = 0,465т, черт.

Ф235.10.4235.000 СБ, 6 шт.
8. Изготовление плит (6 шт. общей массой 0,263т), размером 520х2120 мм из листа, толщиной 5 мм, ст. 12Х18Н10Т с рассвер-ленными отверстиями (59 мм в количестве 12 шт. на 1 плиту. 

9. Демонтаж трубопроводов обвязки (57х5, длиной 174 п.м.

10. Гидроиспытания змеевиков, трубопроводов обвязки (57х5,

длиной 590 п.м.

11. Ремонт сварных швов обечайки аппарата и днища при помощи шлифмашинки и э/сварки с 
разделкой кромок (РАД), 

длиной 95 п.м.

12.Монтаж змеевиков охлаждения М = 0,465т, 6шт.

13.Демонтаж люка КИП (520х6 в крышке аппарата,  1/86 шт/кг.

14. Изготовление и монтаж 

заглушки (фартук) 

(520х6, 1/86 шт/кг.

15. Монтаж временных монтаж-

ных площадок с закреплением к

облицовке коньона на отм. – 6,8.

а. м/конструкции 1,4т.

б. настил 1,2м3.

16. Демонтаж и монтаж проходок для приборов КИП, 
5шт*2,5м = 12,5м из труб 

ст. 12Х18Н10Т  (57х3,5мм с фланцами 5шт, масса 3 кг/шт.

17. Врезка люка КИП (520х6мм в крышку аппарата при помощи э/шлифмашинки и э/сварки (РАД), 1,86 шт/кг.
18. Демонтаж верхнего пояса облицовки каньона аппарата при помощи э/шлифмашинки, толщиной 3 мм., М = 4,8 т.
18. Монтаж закладных деталей в бетон М = 70 кг.

19. Изготовление, монтаж  деталей трубопроводов:

а.переход,черт.Ф235.11.5406001.

б. труба выдачи, черт.

Ф235.11.5406.005.

в. труба подачи, черт. Ф235.11.5406.004.

20. Монтаж направляющих из уголка м/конструкций для облицовки 50х50х5, М = 0,45 т.

21. Монтаж конструкций стен каньона М = 4,8т. 
22.Изготовление узлов трубопроводов, монтаж узлов трубопроводов обвязки змеевиков охлаждения (57х5, длиной 174 п.м.

23.Врезка трубопроводов в существующие сети (57х5,6шт.

24.Визуально-измерительный контроль, 144 стыка.

25.Контроль герметичности капиллярным методом сварных швов трубопроводов (57х5 материал: 08Х18Н10Т,           144 стыка.

26.Выполнить контроль проведенной работы согласно технических требований проекта

Ф235.11.5406.000 СБ.

27. Радиографический контроль сварных швов трубопроводов обвязки (57х5, 277 снимков.

28.Изготовление м/конструкций опор трубопроводов, М= 240 кг.
29. Монтаж м/конструкций опор трубопроводов, М = 240кг.

30. Монтаж защитных блок-проходок Q=16тн., 6шт.
31. Огрунтовка м/конструкций

облицовки, эмаль ХВ-785, 260м2.

32. Демонтаж временных монтажных площадок 

на отм. – 6,8.
33.Установка, снятие инвентарных лесов 24 м2, 6 раз.

34.Восстановление стяжки h=200мм., 4,6 м3.
35.Демонтаж временного укрытия от атмосферных осадков.
36. Перенос строительного му- 

сора на расстояние свыше 

100 метров вручную.

37. Составить акт о выполнен- ном капитальном ремонте.


	 Аргон «А»

ГОСТ 10157-

79.Вольфрам

ЗВТ-15 (3

мм.  

ГОСТ 23949.

Св. проволока ХН50МГЮ. ГОСТ 2246 

(2-3 мм


	Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А  № 112-067

	
	Капитальный ремонт технологической нитки зд…, бака АД-6704/2, сварного цилиндра со змеевиками охлаждения с плоским днищем и крышкой инв. (№0601765 п.1) на 2011 г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в ценах 2001г с перерасчетом в цены 2011г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обоснование: Дефектная ведомость № 737 от 09.06.2011г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда, чел.-ч

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основная зарплата
	Экспл. машин
	основных рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	машинистов

	
	
	
	
	Основная зарплата
	в т.ч. зарплата
	
	
	в т.ч. зарплата
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Р/К=1,3 (К=1,13). Условия труда К=2,8 (внутри аппарата, лаз сверху) по МДС 81-35.2004 табл. 2 п.8.4. (расценки в редакции 2009г.). По требованиям ГОСАТОМНАДЗОРА в ПРОЕКТЕ.
	

	1
	07-01-006-3 с К=0.8
	Снятие защитных блок-проходок,  массой более 5 т/шт.
	0.06
	81327.19
	62617.86
	4880
	1123
	3757
	1392.51
	83.55

	
	
	100 шт.
	
	18709.33
	4928.12
	
	
	296
	267.06
	16.02

	2
	м13-06-010-2 с К=0.5 и К=0.8 вв указ п.1
	Вырезка люка КИП ( диаметром 520мм ) в крышке аппарата.
	1
	4034.91
	2082.72
	4035
	1952
	2083
	140
	140

	
	
	шт.
	
	1952.19
	149.43
	
	
	149
	8.1
	8.1

	3
	м13-05-010-1 с К=0.3 и К=0.6 для 2 категор
	Демонтаж блоков (змеевиков) олаждения аппарата из узлов трубопроводов,  коррозионно- стойкой стали, диаметр наружный: 57 мм. Масса: 0,465тн*6шт=
	2.79
	11610.57
	4289.79
	32393
	20425
	11969
	481.32
	1342.88

	
	
	т
	
	7320.78
	102.3
	
	
	285
	6.34
	17.68

	4
	м13-05-001-6 с К=0.3 и К=0.6 на 2 категор
	Демонтаж трубопроводов из коррозионностойкой стали, диаметр наружный: 57 мм. Масса: 6,49кг/м*188м= 1,22тн.
	1.22
	17539.08
	7378.44
	21398
	12396
	9002
	650.16
	793.2

	
	
	т
	
	10160.64
	305.41
	
	
	373
	20.68
	25.23

	5
	м39-01-030-7 применит
	Ремонт сварных швов обечайки аппарата, с разделкой кромок шлифмашинкой (кроме сварки).
	95
	92.44
	38.25
	8782
	5116
	3634
	3.92
	372.4

	
	
	1 М СВАРНОГО ШВА
	
	53.85
	-
	
	
	-
	-
	-

	6
	46-01-013-1
	Ручная аргоно-дуговая сварка  сварных швов (наплавкой)
	95
	137.66
	29.8
	13078
	8085
	2831
	6.01
	570.57

	
	
	м
	
	85.11
	-
	
	
	-
	-
	-

	7
	09-03-030-1
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали внутри аппарата.
	1.4
	4357.85
	2603.7
	6101
	2316
	3645
	126
	176.4

	
	
	т
	
	1654.44
	305.29
	
	
	427
	16.52
	23.13

	8
	201-9002-14
	Стоимость  площадки из ст3.
	1.4
	13090
	-
	18326
	-
	-
	-
	-

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	9
	09-03-030-1 с К=0.7
	Демонтаж площадок из аппарата
	1.4
	2980.69
	1822.59
	4173
	1621
	2552
	88.2
	123.48

	
	
	т
	
	1158.1
	213.7
	
	
	299
	11.56
	16.19

	10
	10-03-004-1
	Устройство мостков (настил).
	1.2
	4314.09
	158.65
	5177
	1058
	190
	68.78
	82.54

	
	
	м3
	
	881.34
	9.06
	
	
	11
	0.49
	0.59

	11
	10-03-004-1 с К=0.8
	Разборка мостков (настила).
	1.2
	831.99
	126.92
	998
	846
	152
	55.02
	66.03

	
	
	м3
	
	705.07
	7.25
	
	
	9
	0.39
	0.47

	12
	09-07-002-2 с К=0.7
	Демонтаж конструкции облицовок (стены аппарата).
	4.8
	20530.97
	8364.62
	98549
	58398
	40150
	833.98
	4003.1

	
	
	т
	
	12166.35
	724.96
	
	
	3480
	38.91
	186.75

	13
	м13-05-001-6 с К=0.5 и К=0.6 вв указ п.1
	Демонтаж проходок для приборов КИП   5шт*2,5м=12,5м  из труб ст. 12Х18Н10Т Д=57*3,5 мм с фланцами на существующем аппарате. Масса: 4,65кг/м*12,5м+ 5фланцев*3кг/шт= 73кг.
	0.073
	29231.79
	12297.4
	2134
	1236
	898
	1083.6
	79.1

	
	
	т
	
	16934.39
	509.02
	
	
	37
	34.47
	2.52

	14
	09-07-011-1
	Изготовление конструкций облицовок (пол, стены, потолок). Масса: 4,8+0,45=5,25тн.
	5.25
	10084.52
	1024.84
	52944
	15145
	5380
	209.94
	1102.21

	
	
	т
	
	2884.79
	12.5
	
	
	66
	0.91
	4.78

	15
	09-07-002-2
	Монтаж конструкции облицовок (стены аппарата).
	5.25
	30404.16
	11949.46
	159622
	91248
	62735
	1191.4
	6254.85

	
	
	т
	
	17380.5
	1035.66
	
	
	5437
	55.58
	291.8

	16
	07-01-044-3
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	0.07
	16367.36
	955.15
	1146
	140
	67
	137.49
	9.62

	
	
	т
	
	2005.81
	-
	
	
	-
	-
	-

	17
	533-0720 применит по массе и диаметру
	Изготовление фартука (кольцо) из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, внутренним диаметром  520мм. (масса=86кг/шт). К=86кг/186,36кг=0,46.
	0.46
	73240
	-
	33690
	-
	-
	-
	-

	
	
	КОМПЛЕКТ
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	18
	м13-10-015-12 применит
	Приварка фартука (кольцо),  диаметр внутренний 520 мм и диаметр наружный 700 мм с зачисткой привариваемой поверхности.
	1
	9441.53
	4292.42
	9442
	4432
	4292
	279.72
	279.72

	
	
	шт.
	
	4431.5
	526.62
	
	
	527
	33.26
	33.26

	19
	09-07-006-1
	Гидравлическое испытание аппарата, емкостью 315 м3.
	315
	548.21
	28
	172686
	162789
	8820
	37.61
	11847.02

	
	
	1 м3 помещения
	
	516.79
	-
	
	
	-
	-
	-

	20
	09-07-012-1
	Изготовление конструкций облицовок (стены, потолок)   из ст. 12Х18Н10Т. Масса: 0,25тн+0,05тн =0,3тн.
	0.3
	54804.31
	2699.8
	16441
	1684
	810
	402.5
	120.75

	
	
	т
	
	5612.54
	14.91
	
	
	4
	1.09
	0.33

	21
	09-07-001-2
	Монтаж конструкций облицовок стены из ст. 12Х18Н10Т.
	0.3
	45345.57
	15616.6
	13604
	7568
	4685
	1729.14
	518.74

	
	
	т
	
	25225.21
	1149.84
	
	
	345
	61.01
	18.3

	22
	09-03-039-1 К=1.15 нержав п.4.9 МДС 81-35.
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий  из ст. 12Х18Н10Т.
	0.24
	5143.16
	995.76
	1234
	924
	239
	297.05
	71.29

	
	
	т
	
	3850.14
	7.12
	
	
	2
	0.39
	0.09

	23
	Челцена ч.1 июль 2011г. п.08.15.077
	Стоимость изготовления кронштейнов, хомутов из стали 12Х18Н10Т. Цена: 927810р/тн : 4,74(индекс) *1,035 (трансп)= 202591,42 р/тн.
	0.24
	202591.42
	-
	48622
	-
	-
	-
	-

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	24
	13-08-012-1
	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов. Количество: 24*6=144м2.
	1.44
	5997.31
	823.55
	8636
	3514
	1186
	197.74
	284.75

	
	
	100 м2
	
	2440.05
	-
	
	
	-
	-
	-

	25
	м13-05-001-6 применит с К=0.6 вв. указ п.1
	Проходки для приборов КИП из трубы Д=57*3,5мм 5шт*2,5м=12,5м с фланцами из ст. 12Х18Н10Т. Масса: 4,65кг/м*12,5м+ 5фланцев*3кг/шт= 73кг.
	0.073
	64170.22
	24594.8
	4684
	2472
	1795
	2167.2
	158.21

	
	
	т
	
	33868.78
	1018.04
	
	
	74
	68.93
	5.03

	26
	м13-05-010-1 с К=0.6 катег.2 вв. указ п.1
	Монтаж блоков (змеевиков) олаждения аппарата из узлов трубопроводов,  коррозионно- стойкой стали, диаметр наружный: 57 мм. Масса: 0,465тн*6шт=
	2.79
	42582.26
	14299.29
	118805
	68083
	39895
	1604.4
	4476.28

	
	
	т
	
	24402.6
	341.01
	
	
	951
	21.12
	58.92

	27
	м12-18-004-2  применит для 57*5мм. с К=1.4
	Изготовление узлов трубопроводов (змеевиков) из труб легированных сталей, (монтируемых в аппарате), диаметр трубопровода наружный: 57 мм. Кол-во.11м*42шт=462м.  Коэфф на массу: 6,49кг/м *100м : 360кг/100м= 1,80. По указаниям к ТЕРм по табл.2 К=1,4
	4.62
	9265.6
	2057.28
	42807
	32600
	9505
	513.52
	2372.46

	
	
	100 м
	
	7056.18
	200.88
	
	
	928
	14.58
	67.37

	28
	507-0410 с К=1.23
	Трубы бесшовные холоднодефор- мированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т  (ГОСТ 9941-81) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм. (Д=57*5мм. Коэфф по массе для стенки трубы =5мм. К=6,49кг/м : 5,29кг/м =1,23). Кол-во: 11м*42шт=462м.
	46.2
	6765
	-
	312543
	-
	-
	-
	-

	
	
	10 м
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	29
	м38-01-001-1 применит
	Изготовление плит (6шт), размером 520*2120мм из листа, толщиной 5 мм, ст. 12Х18Н10Т с рассверленными отверстиямим Д=59мм в количестве 12шт на 1 плиту. Масса: (0,52м*2,12м*5мм *7,95кг/дм3) *6шт= 263кг.
	0.263
	13737.62
	4410.89
	3613
	929
	1160
	257.04
	67.6

	
	
	1 т
	
	3531.94
	465.01
	
	
	122
	25.2
	6.63

	30
	101-2216
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм (учтено в расценке м38-01-001-1). Масса: 0,263тн*1,042=0,274тн.
	-0.274
	5300
	-
	-1452
	-
	-
	-
	0

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	0

	31
	101-9383-5 применит
	Сталь листовая коррозионно- стойкая и жаростойкая  марка 12Х18Н10, толщиной, 5 мм.
	0.274
	47500
	-
	13015
	-
	-
	-
	-

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	32
	м13-05-001-6 с К=0.6 катег.2 вв. указ п.1
	Монтаж трубопроводов из труб и отдельных деталей из корро- зионностойкой стали, диаметр наружный: 57 мм. Масса: 6,49кг/м*188м= 1,220тн.
	1.22
	64170.22
	24594.8
	78288
	41320
	30006
	2167.2
	2643.98

	
	
	т
	
	33868.78
	1018.04
	
	
	1242
	68.93
	84.1

	33
	507-0410 с К=1.23
	Трубы бесшовные холоднодефор- мированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т  (ГОСТ 9941-81) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм. (Д=57*5мм. Коэфф по массе для стенки трубы =5мм. К=6,49кг/м : 5,29кг/м =1,23). Количество: 188 м.
	18.8
	6765
	-
	127182
	-
	-
	-
	-

	
	
	10 м
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	34
	533-0075 применит по массе
	Стоимость изготовления оснастки  для гибки труб змеевика под Д=57мм. (Ролик, масса = 102кг/шт из листа толщиной 80мм).
	1
	2390
	-
	2390
	-
	-
	-
	-

	
	
	ШТ
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	35
	201-0777
	Стоимость изготовления 2-х кондукторов для упаковки и транспортировки секций змеевикв на термообработку и обратно (в том числе полоса 26п.м.  30*4мм из ст. 12Х18Н10Т(25,2кг).
	0.372
	12980
	-
	4829
	-
	-
	-
	-

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	36
	101-2216
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм (учтено в расценке 201-0777).
	-0.0252
	5300
	-
	-134
	-
	-
	-
	0

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	0

	37
	101-9383-5
	Сталь листовая коррозионно- стойкая и жаростойкая  марка 12Х18Н10, толщиной, 4 мм.
	0.0252
	47500
	-
	1197
	-
	-
	-
	-

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	38
	ООО "Пром- спецоб" 11-60 от 09.08.11г.
	Термообработка изготовленных изделий: Колено черт. 235.10.4235. 001. Цена: 10200руб : 1,18 (НДС) : 4,74 (индекс)=1823,6 руб/садку.
	2
	1823.6
	-
	3647
	-
	-
	-
	-

	
	
	1 КОМПЛ
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	39
	ООО "Пром- спецоб" 11-60 от 09.08.11г.
	Термообработка изготовленных изделий: Звено секции черт. 235.10.4235. 004. Цена: 8400руб : 1,18 (НДС) :4,74 (индекс)=1501,8 руб/садку.
	13
	1501.8
	-
	19523
	-
	-
	-
	-

	
	
	1 КОМПЛ
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	40
	м13-08-001-4
	Проходка через стену толщиной до 2000 мм, корпус прохода: до 110 мм.
	1
	3689.77
	497.38
	3690
	3163
	497
	226.8
	226.8

	
	
	1  ШТ.
	
	3162.54
	61.44
	
	
	61
	3.58
	3.58

	41
	507-0421
	Трубы бесшовные холоднодеформи- рованные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т  (8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм. Количество: 0,201*1,03 (отходы)= 0,207 м.
	0.207
	12260
	-
	2538
	-
	-
	-
	-

	
	
	10 м
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	42
	507-0414
	Трубы бесшовные холоднодеформи- рованные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т  (8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5,0 мм. Кол-во: (7,1м+0,2м)*1,03 (отходы) =7,519 м.
	0.7519
	11150
	-
	8384
	-
	-
	-
	-

	
	
	10 м
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	43
	м13-05-001-7
	Трубопроводы из коррозионно- стойкой стали, диаметр наружный: 76 мм. Масса: 7,3м*8,81кг/м= 64,3кг.
	0.0643
	68212.03
	27307.81
	4386
	2360
	1756
	2654.4
	170.68

	
	
	т
	
	36710.35
	1010.13
	
	
	65
	77.17
	4.96

	44
	м13-10-019-3
	Врезка трубы из коррозионно- стойкой стали в трубопроводы (труба Д=57*5 мм в существующие трубопроводы).
	6
	611.11
	241.68
	3667
	2015
	1450
	22.4
	134.4

	
	
	шт.
	
	335.89
	2.31
	
	
	14
	0.17
	1.01

	45
	м13-06-010-2 с К=0.8 вв. указ п.1
	Врезка люка КИП ( диаметром 520мм ) в крышке аппарата.
	1
	8565.89
	4165.43
	8566
	3904
	4165
	280
	280

	
	
	шт.
	
	3904.38
	298.86
	
	
	299
	16.2
	16.2

	46
	13-07-002-2
	Обезжиривание поверхностей аппаратов уайт-спиритом
	2.6
	574.4
	11.25
	1493
	465
	29
	14.33
	37.26

	
	
	100 м2
	
	178.91
	0.47
	
	
	1
	0.04
	0.09

	47
	13-06-001-3
	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования  со снятие окалины площадью до 50% очищаемой поверхности
	260
	237.74
	169.48
	61812
	4797
	44065
	1.51
	393.48

	
	
	1 м2
	
	18.45
	21.67
	
	
	5634
	1.58
	409.5

	48
	13-06-004-1
	Обеспыливание поверхности
	260
	6.94
	3.01
	1804
	1022
	783
	0.32
	83.72

	
	
	1 м2
	
	3.93
	-
	
	
	-
	-
	-

	49
	13-03-002-3 с К=2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 (за 2 раза)
	2.6
	1635.12
	78.37
	4251
	1357
	204
	34.33
	89.25

	
	
	100 м2
	
	522.07
	0.95
	
	
	2
	0.07
	0.18

	50
	13-03-004-5 с К=4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 (за 4 раза)
	2.6
	3367.09
	109.84
	8754
	1072
	286
	31.81
	82.72

	
	
	100 м2
	
	412.33
	1.9
	
	
	5
	0.14
	0.36

	51
	07-01-006-3
	Установка защитных блок-проходок,  массой более 5 т/шт.
	0.06
	104528.69
	78272.33
	6272
	1403
	4696
	1740.64
	104.44

	
	
	100 шт.
	
	23386.66
	6160.15
	
	
	370
	333.83
	20.03

	52
	46-03-017-1 применит
	Заливка бетоном щелей между ж/б плитами и устройство стяжки.
	4.6
	2663.27
	72.18
	12251
	8213
	332
	154.45
	710.46

	
	
	м3
	
	1785.41
	-
	
	
	-
	-
	-

	53
	09-03-037-1
	Монтаж укрытия от атмосферных осадков и создания теплового контура.
	1.14
	3687.63
	2437.28
	4204
	939
	2779
	62.76
	71.54

	
	
	т
	
	823.34
	441.89
	
	
	504
	26.53
	30.24

	54
	201-0763
	Стоимость изготовления укрытия с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	1.14
	13810
	-
	15743
	-
	-
	-
	-

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	55
	09-03-037-1 с К=0.7
	Демонтаж укрытия
	1.14
	2282.43
	1706.09
	2602
	657
	1945
	43.93
	50.08

	
	
	т
	
	576.34
	309.32
	
	
	353
	18.57
	21.17

	56
	26-01-052-1 применит
	Покрытие поверхности укрытия поликарбонатом, толщиной 4 мм.
	0.98
	10271.51
	305.69
	10066
	4598
	300
	345.12
	338.22

	
	
	100 м2
	
	4691.54
	-
	
	
	-
	-
	-

	57
	101-1746
	Рубероид: кровельный с мелкой посыпкой РМ-350. (учтено в расценке 26-01-052-1).   Кол-во: 0,98*113=111м2.
	-111
	6.08
	-
	-675
	-
	-
	-
	0

	
	
	м2
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	0

	58
	101-9001-3
	Светопрозрачные поликарбонатные кровельные покрытия толщиной 4 мм.
	111
	143
	-
	15873
	-
	-
	-
	-

	
	
	м2
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	59
	26-01-052-1 применит с К=0.6
	Демонтаж укрытия из поликарбоната, толщиной 4 мм.
	0.98
	2998.33
	183.41
	2938
	2759
	180
	207.07
	202.93

	
	
	100 м2
	
	2814.92
	-
	
	
	-
	-
	-

	60
	6002029-1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный
	3.8
	9.24
	9.24
	35
	-
	35
	-
	-

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	61
	601-9005
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)
	3.8
	10.3
	-
	39
	-
	-
	-
	-

	
	
	т
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	1647721
	586144
	314940
	
	41016.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	22372
	
	1374.6

	
	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	859830
	202403
	122107
	
	13537.71

	
	
	
	
	
	
	
	
	5127
	
	335

	
	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=101 - по стр. ,2,3,4,5,13,18,25,26,27,29,32,40,44,45 )
	209605
	
	
	
	

	
	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2,3,4,5,13,18,25,26,27,29,32,40,44,45, )
	124518
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
	1193953
	
	
	
	

	
	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	
	159962
	32367
	56262
	
	2568.95

	
	
	
	
	
	
	
	
	6328
	
	446

	
	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. ,1,16,51 %=118 - по стр. ,10,11 %=90 - по стр. ,24,46,47,48,49,50 %=110 - по стр. ,52 %=100 - по стр. ,56,59,60 )
	39075
	
	
	
	

	
	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 1,16,51, %=63 - по стр. 10,11, %=70 - по стр. 24,46,47,48,49,50,52,56,59, %=65 - по стр. 60, )
	27451
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	226488
	
	
	
	

	
	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
	627929
	351374
	136571
	
	24910.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	10917
	
	592

	
	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. ,6,7,9,12,14,15,19,20,21,22,53,55 )
	326062
	
	
	
	

	
	
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 6,7,9,12,14,15,19,20,21,22,53,55, )
	307947
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
	1261938
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	2682379
	
	
	
	

	
	
	Итого в текущих ценах с К=4,74 (3 квартал 2011г.)
	12 714 476  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты по содержанию санпропускника: 
	

	
	
	Расчет: (41017+1374)чел/час : 4,8час*128,73руб = 
	1 136 874  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Перевозка работников из г. Озерск на завод 235 и обратно:
	
	
	
	
	

	
	
	Расчет: (41017+1374)ч/ч : 4,8час*16,0км*2рейса*1,6руб/км=
	452 171  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты по спецпитанию:
	
	
	
	
	

	
	
	Расчет: (41017+1374)ч/ч : 4,8час*139,83руб=
	1 234 903  
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	15 538 424  
	
	
	

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	2 796 916.32  
	
	
	

	
	
	Итого с НДС
	
	
	
	18 335 340.32  
	
	
	


7

