| Согласовано: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| Заместитель директора по науке | Директор ОАО «Гиредмет» |
| _______________ Е.Е. Едренникова | _________________М.Ф. Булатов |
| «____»_____________2014г. | «____»_____________2014г. |

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: Лазерный эллипсометр

Инициатор:___________Кузнецов М.С.
Технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта лазерный эллипсометр

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Лазерный эллипсометр

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

коду ОКП440 000 Приборы и аппаратура оптические

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Диагностика оптических констант монокристаллических материалов по их поверхности

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150 Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации : Закрытые отапливаемые помещения лабораторного типа Тип атмосферы при эксплуатации Лабораторные условия Место установки Настольное расположение Категория помещения по пожаро и взрывоопасности Категория Д Категория помещения согласно СП АС-03 Не подлежит Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации Температура 22±5 град. Влажность не более 80%.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто) не более 35 кг Предельная общая масса (брутто) не более 45 кг Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры) не более 800х400х300 мм

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Характеристики Источник света: HeNe лазер, λ=632.8 нм Время единичного измерения, не более 10 мсек Среднеквадратичное отклонение результатов измерения показателя преломления- не более 0,005 Пределы перемещения координатного столика по двум координатам, в диапазоне 0-25 мм Вертикальное перемещение координатного столика, в диапазоне 0-25 мм Регулировка угла наклона столика, не менее 2 град Диапазон углов падения, 45-65, 90 град Диаметр сфокусированного зондирующего пучка, не более 10 мкм(при угле 90 град.) Диаметр измеряемого образца, до 100 мм Режимы работы оборудования/изделия и/или системы: Режим нормальной эксплуатации

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Требования по ГОСТ 27.002-2009: - к сроку службы не менее 10 лет - к назначенному ресурсу: не менее 10 000 часов - к сроку службы между ремонтами: не менее 2 лет

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Степени защиты по ГОСТ 14254-96 – IP 60

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Персональный компьютер (ноутбук) на базе процессора InterCore i3 или мощнее, объем оперативной памяти – не менее 4 Гб, совместимый с IBMPC/АТ, экран не менее 15,6 дюйма, операционная система версии не ранее Windows 7 Компьютерная мышь беспроводная Компакт диск с ПО для ОС Windows Кабель интерфейсный Кабель сетевого питания Комплект ЗИП

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

По устойчивости к воздействию электромагнитных полей лазерный эллипсометр отвечает ГОСТ Р 513317.6.1, по уровню излучаемых помех – ГОСТ 51317.6.3

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

4.7.1 Группа электроснабжения, источники питания ирод тока (переменный, постоянный) Переменный ток 4.7.2 Частота и ее допустимое отклонение от номинала 50-60 Гц 4.7.3 Напряжение и его допустимое отклонение от номинала 220-230 В 4.7.4 Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности не более 100вт

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Автоматическое оборудование. Управление от персонального компьютера через интерфейс USB 2.0

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Стандартные требования, как к лабораторному оптическому оборудованию.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

В соответствии с ГОСТ 26828 -86 маркировка лазерного эллипсометра содержит: - наименование предприятия – изготовителя, - наименование лазерного эллипсометра, - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя, - год изготовления, - знак утверждения типа средства измерения, - обозначение органов управления, - обозначение входных и выходных портов.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Требования к климатической стойкости упаковки: Климатическая стойкость упаковки по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 Требования к способам упаковки: Прибор должен быть упакован в деревянный ящик. Компьютер и монитор-в заводской упаковке. Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре) Не более 45 кг Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1 Оборудование должно быть помещено в перевозочную тару, которая внутри заполняется плотным, но в то же время мягким материалом, препятствующим колебаниям, а также амортизирующем при качке. При упаковке используют плотный картон, пенопласт, пузырчатую пленку для заполнения пустот в упаковочной таре.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик обязан поставить, разгрузить оборудование по следующему адресу ОАО «Гиредмет»: 119017, Москва, Б. Толмачевский пер., д. 5, стр. 1. Поставщик должен за 1 (один) день до поставки товара заказать пропуск по телефону (495) 981-30-10 доб.909, 917 с указанием номера автомашины, ее марки, ФИО водителя и лица сопровождающего товар (при необходимости). При себе иметь документ, удостоверяющий личность. Доставка оборудования должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет, счет-фактура, товарная - накладная).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Руководство по эксплуатации; Свидетельства поверки; Паспорт на оборудование

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Требования к выбору вида транспорта: Все виды крытого транспорта. В соответствии с правилами перевозок. Требования к поставке Оборудование в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений и потерь во время транспортировки, доставки, разгрузочных работ. Требования к погрузке/выгрузке Погрузочно/выгрузочные работы проводят в соответствии с работами с хрупкими грузами.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

| Место хранения Хранение в упаковке предприятия изготовителя по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 в отапливаемых вентилируемых складах. Условия хранения, тип атмосферы при хранении: при температуре от плюс 5 до плюс 40 и относительной влажности не более 80%. Условия складирования: вертикально - не более одной упаковки |  |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок обслуживания должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи оборудования, после проведения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Ремонтопригодность по ГОСТ 23660-79

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Необходим монтаж, пуско- наладка оборудования, а также услуги по сервисному обслуживанию оборудования в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к оборудованию по ограничению его воздействия на окружающую среду – ограничений: нет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оборудование соответствует общим требованиям безопасности электрического лабораторного оборудования по ГОСТ Р 52319-2005. Требования техники безопасности при эксплуатации лазерного эллипсометра соответствуют «Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| 13.1 | Требования по качеству, которым должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы. | Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ. # Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, а также оборудованием собранным из восстановленных узлов и агрегатов),свободным от прав третьих лиц. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям настоящего договора о качестве Товара, или отказаться от Товара и его оплаты. |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок (период) поставки: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик передает Заказчику Руководство по эксплуатации оборудования, проводит инструктаж специалистов Заказчика непосредственно на рабочем месте.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УХЛ | умеренный и холодный климат |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |