Приложение № 1

к спецификации  № /________

от "_____ "__________________2012г.

Техническое задание

по поставке бурового инструмента.

1.Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг.

Поставка бурового инструмента согласно спецификации.

2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Буровые коронки диаметром 40 мм вооружённые вставками штырей баллистической формы, предназначены для бурения  шпуров в абразивных и очень абразивных твёрдых горных породах  с пределом прочности от 170 до 300 МПа. Обязательным условием к конструкции буровой коронки является оборудование коронки штыревыми вставками типа балистика.

Техническая характеристика буровых коронок диаметром 40 мм

Буровая коронка должна быть  с конусом 7 градусов, наружным диаметром 40 мм для работы со штангой сечением 25 мм. Вооружение коронки - 6 штырей баллистической формы, из твердого сплава марки XT48.
Защитное покрытие поверхности конуса должно быть выполнено методом газодинамического напыления медно-цинковым порошком.

| Наименование показателей | Параметр |
| --- | --- |
| Диаметр коронки | 40 |
| Количество штыревых вставок | 6 |
| Тип штыревых вставок | баллистика |
| Диаметр периферийных штыревых вставок | 9-10мм |
| Диаметр центральных штыревых вставок | 8-9мм |
| Соединение | Конусное 7º |
| Масса, кг. | 0,7-0,8 кг |

Техническая характеристика буровых коронок диаметром 40 мм

Буровая коронка коронка должна быть с конусом 7 градусов, наружным диаметром 40 мм для работы со штангой сечением 25 мм. Вооружение коронки - 7 штырей баллистической формы, из твердого сплава марки XT48. Защитное покрытие поверхности конуса методом газодинамического напыления медно-цинковым порошком.

| Наименование показателей | Параметр |
| --- | --- |
| Диаметр коронки | 40 |
| Количество штыревых вставок | 7 |
| Тип штыревых вставок | баллистика |
| Диаметр периферийных штыревых вставок | 9-10мм |
| Диаметр центральных штыревых вставок | 8-9мм |
| Соединение | Конусное 7º |
| Масса, кг. | 0,7-0,8 кг |

Техническая характеристика буровых коронок диаметром 43 мм

Буровые коронки диаметром 43 мм, вооружённые вставками штырей сферической (полусферической) формы, предназначены для бурения  шпуров в абразивных и очень абразивных твёрдых горных породах  с пределом прочности от 170 до 300 МПа. Обязательным условием к конструкции буровой коронки является оборудование коронки штыревыми вставками типа сфера (полусфера).

Буровая коронка с резьбой R32, наружным диаметром  43 мм
Вооружение коронки - 9 штырей типа сфера, полусфера, из твердого сплава  марки XT48.

| Наименование показателей | Параметр |
| --- | --- |
| Диаметр коронки | 43 |
| Количество штыревых вставок | 7-9 |
| Тип штыревых вставок | Сфера (полусфера) |
| Диаметр периферийных штыревых вставок | 9-10мм |
| Диаметр центральных штыревых вставок | 8-9мм |
| Соединение | Резьба R32 |
| Масса, кг. | 0,75-0,9 кг |

Техническая характеристика хвостовика HL-510

Хвостовик для гидроперфораторов марки HL-510, предназначен для передачи вращательного и ударного момента от гидроперфоратора на бур и буровую коронку для бурения шпуров. Обязательным условием для хвостовиков должна быть совместимость с гидроперфораторами марки HL-510.

| Наименование показателей | Параметр |
| --- | --- |
| Марка гидроперфоратора | HL510 |
| Длина, мм | 460 |
| Резьба | R32 |
| Масса прибл. кг. | 3,9 |

Хвостовик для гидроперфораторов марки HL-510, предназначен для передачи вращательного и ударного момента от гидроперфоратора на бур и буровую коронку для бурения шпуров. Обязательным условием для хвостовиков должна быть совместимость с гидроперфораторами марки HL-510.

Техническая характеристика штанги буровой  L=2210, HEX 25*108, конус 7º

Бур предназначен для передачи ударного и вращательного момента о перфоратора к коронке при бурении шпуров. Обязательным условием  для буров является их длина, соблюдение параметров соединительных резьб или конусов. Буровая штанга должна быть с  конусом 7 градусов, сечением 25 мм.Рабочая длина - 2210 мм.

| Наименование показателей | Параметр |
| --- | --- |
| Длина, мм | 2210 |
| Соединение | Конусное 7º |
| Сечение бура | шестигранник S25 |

Техническая характеристика штанги буровой MF D=32 мм. L=3050 мм

Буровая MF-штанга должна быть с резьбой R32, рабочей длиной - 3050 мм

| Наименование показателей | Параметр |
| --- | --- |
| Длина, мм | 3050 |
| Соединение | Резьба R32 |
| Сечение бура | Круг Ø38 |

3.Требования к потенциальному участнику

Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке товаров подобного рода не менее 2 (двух) лет, (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный  им товар изготовлен в соответствии с техническим характеристикам товара, заявленными Заказчиком данного товара, с обязательным соблюдением требований к конструкции бурового инструмента и номерам каталогов на буровой инструмент..

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Согласно Приложению №1 к договору поставки (спецификация)

7. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка товара производится с маркировкой данного товара. Товар поставляется в невскрытой заводской упаковке.

8. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, в срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

9. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение».                                                                                            10. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                      -

Буровой инструмент должны быть новыми, не позднее 2012 года выпуска, не используемыми ранее (не допускается поставка коронок бывших в употреблении).

11. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Буровой инструмент должен иметь сертификат соответствия и соответствовать стандартам безопасности РФ.

12. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать фактическая наработка бурового инструмента на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.