Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту

«Завод …. Здание ... Помещение маркировки контейнеров»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладкепо объекту «Завод ... Здание ... Помещение маркировки контейнеров»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Целью работы является: - Создание двух рабочих мест маркировки контейнеров; - Обеспечить безопасные условия проведения операции по маркировки контейнеров. Рабочая документация «Завод ... Здание ... Помещение маркировки контейнеров» - выполнена«Проектно-конструкторским отделом ФГУП «ПО «МАЯК»свидетельство СРО-П-010-00014/2-10122010 от 10.12.2010. Рабочая документация «Завод … Здание ... Помещение маркировки контейнеров» разработана в соответствии с техническим заданием и с соблюдением выданных технических условий.Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям национальных стандартов Российской Федерации, действующим нормам и правилам проектирования объектов, требованиям охраны труда и промышленной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим требованиям, обеспечивающим безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. Проект ФП 07.35- ТХ, АС, ЭМ1, ЭМ2, ОВ, ВК, ПС. Проектом предусматривается в помещении маркировки контейнеров размещение следующего оборудования: - двух стендов для маркировки контейнеров; - гребенки для подачи сжатого воздуха; - двух ручных пневматических краскораспылителей; - верстака сборно-разборного; - крана мостового подвесного однобалочного электрического грузоподъемностью 1т; - система передвижных подмостей; - подставки для разборки контейнеров; - транспортных тележек грузоподъемностью 150 кг. Оборудование приобретено Заказчиком. Для установки крана необходимо выполнить: - разобрать конструкцию покрытия помещения в местах монтажа дополнительных балок; - пробить отверстия в ж.б. плитах; - выполнить монтаж дополнительных балок; - заделать отверстия в ж.б. плитах; - восстановить конструкцию покрытия помещения; - смонтировать крановые пути. По инженерным системам: - в помещении предусматривается реконструкция вытяжной системы вентиляции, приточная система-существующая, дополнительно устанавливаются противопожарные клапана. - помещение обеспечено системами водопровода и канализации. Вода подается к стендам маркировки контейнеров с установкой отключающего вентиля. Необходимо устройство внутренней сети холодного водоснабжения. - необходимо устройство внутренней сети производственной канализации. - необходимо подача сжатого воздуха от существующего коллектора.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Перечень работ подлежащих выполнению в рамках реализации проекта «Завод …. Здание …. Помещение маркировки контейнеров»: - Монтажно-технологическая часть: - Монтаж оборудования: кранов, подмостей, насосов, вентилей, клапанов; - Строительные работы: огрунтовка, окраска. - Строительная часть: - Монтаж подвесных путей, металлоконструкций из горячекатаных профилей; - Пробивка кирпичных и ж/б стен. - Электрооборудование: - Монтажные работы и оборудование: монтаж шкафов, щитов, разводка кабеля, монтаж оборудования, устройство огнезащитных кабельных проходок и огнепреградительных поясов. - Электроосвещение: - Демонтажные работы: светильники, кабель, выключатели; - Монтажные работы и оборудование: монтаж светильников, выключателей, прокладка кабеля. - Отопление и вентиляция: - Монтажные работы и оборудование: вентиляторы, заслонки, огнезадерживающие клапана, фильтры, воздуховоды, огрунтовка и окраска. - Водопровод и канализация: - Прокладка трубопроводов, огрунтовка окраска. - Пожарная сигнализация: - Монтажные работы и оборудование: извещатели, прокладка провода. Пусконаладочные работы.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Работы выполнять по проекту производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Cтроительно-монтажные работывыполняются в соответствие с Проектно-сметной документацией, требованиями действующей нормативной документации в области строительства, в том числе требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР разработать на основании требованийСП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" и Стандарта СРО «Союзатомстрой» СТО СРО-С 60542960 00005-2012

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Завод …. Здание …. Помещение маркировки контейнеров», включая обеспечение работ материалами, изделиями в объёмах, предусмотренных настоящим техническим заданием и проектно-сметной документацией № ФП 07.35 и локальному сметному расчету инв.№ 6259. В рамках договора выполняютсястроительно-монтажные работы по объекту, в том числе,обеспечение необходимыми материалами, изделиями, и иные работы, необходимые для приемки выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Обеспечение строительно-монтажных работ необходимыми материалами, изделиями в соответствии с проектно-сметной документацией смета инв. № 6259.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Рабочая документация ФП 07.35- ТХ, АС, ЭМ1, ЭМ2, ОВ, ВК, ПС.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

2. Бытовой мусор собирать в контейнеры и регулярно вывозить на полигон ТБО Красноармейского района. 3. Все работы производить под постоянным контролем службы радиационной безопасности.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ – с даты заключения договора. Окончание выполнения работ – 25 сентября 2015 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации, в том числе в соответствии с техническими требованиями: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», ПБ 10382-00 «Правила устройств и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Изготовление металлических конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-2012. Контроль качества сварных соединений выполнить по ГОСТ 3242-79.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы выполняются в условиях действующего предприятия. Производство работ в стесненных условиях. Фактические условия производства работ - вредные. Продолжительность рабочей недели – 36 часов.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Требования к сроку и объему представления гарантий в соответствии с договором.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Выполненные строительно-монтажные работы должны соответствовать Проектно-сметной документации, требованиям действующей нормативной документации в области строительства, в том числе требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По завершении всех работ по предмету договора подрядчик предъявляет завершенный объект заказчику. Представители заказчика и подрядчика осуществляют приемку выполненных работ с подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования не установлены.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не установлены.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |