УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора 

______________________В.В. Степин

«______»_______________  2012г.

	№ 

п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол.

	1
	Сетевой коммутатор JetNet-5000 
	Промышленный 24-портовый управляемый Gigabit Ethernet коммутатор с монтажом в 19` стойку. 

24 порта 10/100TX и 4 комбинированных порта Gigabit Ethernet

RJ45/SFP (10/100/1000TX, 1000X SFP), без блокировки

Разработан для использования в помещении, диспетчерских пунктах и в сетях связи

Поддерживает пакеты Ethernet увеличенного размера (Jumbo Frame) до 9216 байт

Технология резервирования сетей: 802.1s протокол Multiple Spanning Tree

Поддержка LLDP, SNMP v1/v2c/v3, SSL, SSH управление

Расширенный контроль доступа к сети 802.1x, радиус и уровень 2/4 списка контроля доступа

Advanced VLAN, VLAN, Private VLAN и VLAN stacking (QinQ) для поставщиков услуг сетей связи

Питание 100 ~ 240 В АC, безвентиляционное исполнение

Монтаж в 19` стойку

Диапазон рабочих температур: от -10 до +50°С
	1

	2
	Блок защиты от электромагнитных импульсов SP016C 
	SP016С Устройство защиты цепей видеосигналов от скачков напряжения для

цифрового видеорегистратора, монтирующееся в стойку 19” 1U
	2

	3
	Блок электропитания на 1 порт 24В PR801 
	 Блоки питания для монтажа в 19” стойку 1U:

1 разъём питания (клеммная колодка).

 Входное напряжение 120/230В переменного тока.

 Выходное напряжение 24В переменного тока, 8А (максимально).

 Встроенная защита от перегрузок по току.
	1

	4
	Источник бесперебойного питания  Liebert GXT2-3000VA230
	Внутренний артикул

83092

Выходная мощность, ВА

3000 ВА

Выходная мощность, Вт

2100 Вт

Время работы при полной нагрузке

10 мин

Время работы при половинной нагрузке

16 мин

Форма выходного сигнала

синусоида

Количество выходных разъемов питания всего

4

Количество выходных разъемов с питанием от батарей

4

Возможность установки в стойку

Есть

Коэффициент нелинейных искажений

3 %

Время зарядки

5 час

Возможность замены батарей

Есть

Подключение дополнительных батарей

Есть

Защита от перегрузки

Есть

Защита от высоковольтных импульсов

Есть

Фильтрация помех

Есть

Защита от короткого замыкания

Есть

Тип предохранителя

автоматический


	3

	5
	Батарейный шкаф GXT2-72VBATT
	Используется совместно с источниками: ИБП Liebert GXT2 3000ВА (GXT2-3KRT230).
	3

	6
	SNMP-адаптер OCWEBCARD
	Стандарт SNMP (Simple Network Management Protocol) предназначен для взаимодействия с различными устройствами, подключаемыми к сети, в том числе ИБП. Он позволяет легко интегрировать их в структуру сети. Модуль SNMP взаимодействует с ИБП по собственному внутреннему протоколу обмена, а с внешней сетью по простому протоколу управления через сеть, то есть SNMP. Такая стандартизация позволяет объединять разные устройства в сети под управлением единой клиентской программы и присваивать им собственный IP адрес.
	4

	7
	Цветная телекамера JTW-S252TDN (1/3'', 0.00001Лк, 550 Твл) со встроенным вариообъективом и гермокожухом. ИК подсветка до 80 м
	JTW-S252TDN-ZIR – компактная камера цветного изображения с матрицей 1/3” Sony Super HAD CCD с минимальной чувствительностью 0,00001 люкс и высоким разрешением 520 ТВЛ. Объектив в данной модели оснащен устройством подогрева стекла, она сохраняет работоспособность в широком температурном спектре от минус 30° до плюс 50°С, и поэтому способна вести мониторинг при пониженной температуре, высокой влажности и других неблагоприятных климатических условиях. Благодаря HSBLC (автоматическая компенсация засветки высокой интенсивности) JTW-S252TDN-ZIR подходит для круглосуточной работы на автозаправках и автостоянках для четкой фиксации лица водителя и номера транспортного средства. В ней внедрена новейшая технология D-WDR (Digital Wide Dynamic Range), суть которой в цифровом увеличении динамического диапазона. С ее помощью стало возможным формирование контрастной картинки. Функция «день/ночь» переключает S252TDN-ZIR при понижении освещенности в черно-белый режим. S252TDN-ZIR отличное решение для профессиональной системы внешнего видеонаблюдения: стоянки, заправки, аэропорты, въезды и выезды, дорожно-пропускные пункты.
	12

	8
	ИК прожектор ПИК-22 со встроенным фотоэлементом 
	ПИК-22 -прожектор ИК, дальность 15м,угол 80 гр.,12В
	5

	9
	17" Монитор GVT-17P 
	Фирма производитель «GEUTEBRUECK»
	1

	10
	Фильтр сетевой "Pilot-GL" 
	Общие характеристики:

Выключатель - есть

Количество розеток:4+1

Отсечка: ток - есть

Тип розетки 4+1

Индикация - есть

Длина сетевого шнура - 1,8 м

Мощность выходная макс. – 2200 Вт.

Светодиод – да

Напряжение – 220 В

Вес – 0,6 кг.
	3

	11
	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-29 "Эстет-сейф" НСТК.425119.015 ТУ
	Извещатель охранный предназначены для блокировки дверных и оконных проемов, др. строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение, организаций устройств типа "ловушка" на любых объектах как производственных так и жилых; Извещатель охранный предназначен для поверхностного монтажа на деревянные конструкции

Расстояние между магнитом и герконом, мм- при размыкании контактов, более
45

- при замыкании контактов, менее
10

Диапазон коммутируемых напряжений, В
1,0 … 72,0

Диапазон коммутируемых токов, А
0,0001 … 0,25

Диапазон рабочих температур, °С
-40 … +75

Габаритные размеры не более, мм
35x10x10

Масса, не более, кг                                 0,015
	7

	12
	Шкаф участковый тип ШУ1 ИБПУ 651-ОС6.100
	тип ШУ1 ИБПУ 651-ОС6.100
В коплект входят: - детали: 1. кронштейн – лист АМц М ГОСТ 21631-76 (15х135) мм - 1 шт.;     2. кронштейн – лист АМц м3 ГОСТ 21631-76(35х100) мм. – 1шт.

                               - стандартные изделия: 1.винт М3-6g x 10.36.016 ГОСТ17475-80 – 4шт.; 2. винт М3-6g x 20.36.016 ГОСТ17475-80 – 4шт.; 3. винт М5-6g x 14.36.016 ГОСТ1491-80 – 2шт.; 4.винт М5-6g x 10.36.016 ГОСТ17475-80 – 4шт.; 5.гайка М3-7Н.5.016 ГОСТ 5915-70 – 8 шт.; 6.гайка М5-7Н.5.016 ГОСТ 5915-70 – 6 шт.; 7.шайба 5.01.016 ГОСТ 10450-68 8 шт.; 8.шайба 5.01.016 ГОСТ 10450-68 8 шт.; шайба 3 65 Г 029 ГОСТ 6402-70 8 шт.; шайба 5 65 Г 029 ГОСТ 6402-70 6 шт.

                              - прочие изделия:: 1. компактный распределительный шкаф AE RITTAL  Арт. АЕ1076.500 – 1 шт.; 2. несущая шина TS 35/15  каталог RITTAL  Арт.SZ 2319.000 -2 шт.; 3.извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-29 «Эстет-Сейф»(НСТК 425119.015ТУ) – 1шт.; 4. самонарезающийся винт М5х12 каталог RITTAL  Арт.SZ 2489.000 -4 шт.;5. клемма 3-проводная каталог WAGO №заказа 284-681 – 17шт.; 6. пластина торцевая для 3-проводныых клемм каталог WAGO №заказа 284-308 – 1шт.; 7. клемма 3-проводная каталог WAGO №заказа 279-681 – 12шт.; 8. пластина торцевая для 3-проводныых клемм каталог WAGO №заказа 279-308 – 1шт.; 9. клемма 2-проводная каталог WAGO №заказа 279-901 – 47шт.; 10. пластина торцевая для 2-проводныых клемм каталог WAGO №заказа 279-325 – 9шт.; 11. оконечный стопор каталог WAGO №заказа 249-116 –8шт.; 12. крепежный материал для проводов заземления М6 каталог RITTAL  Арт.SZ 2570.000 -3 шт.; 13. крепежный материал для проводов заземления М6 каталог RITTAL  Арт.SZ 2559.000 -3 шт.; 14. кабель заземления М6-М6 каталог RITTAL  Арт.SZ 2565.100 -2 шт.; 15. кабель заземления М8-М8 каталог RITTAL  Арт.SZ 2565.000 -1 шт.; 16. кабель заземления М6-М8 каталог RITTAL  Арт.SZ 2565.110 -1 шт.; 17. кабельный ввод М20х1,5 каталог RITTAL  Арт.SZ 2411.620 -20 шт.; 18. кабельный ввод М25х1,5 каталог RITTAL  Арт.SZ 2411.630 -14шт.; 19. маркер для самостоятельной маркировки каталог WAGO №заказа 793-501 – 1шт.
	2

	13
	Цифровой оптический 4-х канальный приёмник CRR411 (Teleste)
	Четырехканальный приемник, видео, 1 волокно, 860 нм, цифровой, без сжатия, 1 слот, до 1 км.
	3

	14
	Диск  HDD/2TB/S-ATA  
	НЖМД с интерфейсом S-ATA, 2 Тбайт, 3,5”, поставляется в установленном виде. Устанавливается на платформах GeViScope, re_porter, MultiScope III и MultiScope III XP (с системными платами типа INTEL D915 и D945 или выше). 
	4

	15
	Диск  HDD/1TB/S-ATA 
	НЖМД с интерфейсом S-ATA, 1 Тбайт, 3,5”, поставляется в установленном виде. Устанавливается на платформах GeViScope и MultiScope III (с системными платами типа INTEL D915 и D945 или выше). 
	3

	16
	Шкаф напольный  С910-15U-M-O-MM-O-2V-OT  ЗАО "ПТ Плюс"
	Шкаф напольный  С910-15U-M-O-MM-O-2V-OT  ЗАО "ПТ Плюс"
	1

	17
	СПО АПИ "Орион-Видео"
	Модуль сопряжения системы «Орион-Видео» с «АССад 32». Производство ЗАО «Алгонт»
	1

	18
	MultiLink MLLNA
 на CD 
	Программное обеспечение. Производитель: Liebert. Код производителя: MLLNA
	3

	19
	MultiLink 3.6 Fundamental on CD   MLBKA
	Программное обеспечение MultiLink 3.6 Fundamental. Производитель: Liebert
	3

	20
	Блок питания  
БП 12-4-3,7А 

	Входное напряжение - 220 В, выходное напряжение - 12 В. Максимальный ток нагрузки - 3.7 А, уровень пульсации - 100 мВ, эффективность - 78%, потребляемая от сети мощность - не более 45 Вт, температурный диапазон -40 .. +40 °С, материал корпуса - пластик, материал гермовводов - пластик, габаритные размеры - 180х80х85 мм, масса - 0.4 кг.


	45

	21
	Коробка соединительная  ИБПУ 651-СОТ.300
	ИБПУ 651-СОТ.300 

В коплект входят:  - прочие изделия:: 1. клеммная коробка КL без вводной кабельной панели RITTAL  Арт.KL 1529.510 -1 шт.; 2. крышка тип 1 каталог WAGO №заказа 709-153 – 1шт.; 3.выключатель автоматический ВА47-29 2n Iн=1А 1шт. 4.  клемма 2-проводная каталог WAGO №заказа 280-901 – 6шт.; 5. клемма 3-проводная каталог WAGO №заказа 280-681 – 2шт.; 6. клемма 3-проводная каталог WAGO №заказа 282-681 – 3шт.; 7. пластина торцевая для 2-проводныых клемм каталог WAGO №заказа 280-308 – 1шт.; 8. пластина торцевая для 3-проводных клемм каталог WAGO №заказа 280-324 – 1шт.; 9. . пластина торцевая для 3-проводныых клемм каталог WAGO №заказа 282-308 – 1шт.; 10. оконечный стопор для DIN-рельса35мм каталог WAGO №заказа 249-116 – 2шт.; 11.  маркер для самостоятельной маркировки каталог WAGO №заказа 793-501 – 1шт. 12. держатель крышки типа 1 каталог WAGO №заказа 709-167 – 2шт.; 13. несущая шина TS 35/7,5 каталог Rittal  Арт.SZ 2315.000 -1 шт.; 14. самонарезающийся винт М5х12 каталог Rittal  арт.SZ 2489.000 -3 шт.; 15. фиксатор крышки каталог Rittal  арт.RL 1591.000 -2 шт.; 16. кабельный ввод М16х1,5 каталог RITTAL  арт.SZ 2411.810 -3 шт.;17. фитинг для гофрированных труб М16х1,5 каталог ЭКиТ арт№ N-MGW16-18G -3 шт.; наконечник медный под пайку ПМ6-5 каталог «МПО Электромонтаж»№ по п/л Г4757 -1 шт.;19. знак «Опасность поражения электротоком» С100 W-08(каталог «МПО Электромонтаж»№ И9045) -1 шт.

                                 - материалы: - провод ПВ1 6,0 ГОСТ 6323-79 – 0,5м.
	14

	22
	Монитор TFT 22"  RX-W22 NEOVO
	Общие характеристики 22" NEOVO RX-W22
Тип
:

ЖК

Тип ЖК-матрицы
:

TFT TN

Размер
:

22"

Максимальное разрешение
:

1680х1050

Широкоформатный монитор
:

да

Экран 22" NEOVO RX-W22
Шаг точки по горизонтали
:

0.282 мм 

Шаг точки по вертикали
:

0.282 мм 

Контрастность
:

900:01:00

Яркость
:

300 кд/м2

Время отклика
:

5 мс

Область обзора
:

по горизонтали: 170°; по вертикали: 160°

Максимальное количество цветов
:

16.7 млн.

Покрытие экрана
:

антибликовое

Развертка 22" NEOVO RX-W22
Частота развертки
:

горизонтальная: 24-83 кГц; вертикальная: 50-76 Гц

Интерфейсы 22" NEOVO RX-W22
DVI-D
:

есть

VGA (D-SUB)
:

есть

Питание 22" NEOVO RX-W22
Блок питания
:

Встроенный

Потребляемая мощность
:

при работе: 48 Вт

Дополнительно 22" NEOVO RX-W22
Регулировка по высоте
:

нет

Поворот на 90 градусов
:

нет

Размер (нетто)
:

512 x 392 x 155 мм

Вес (нетто)
:

6.9 кг 

Физические параметры (брутто) 22" NEOVO RX-W22
Размеры (брутто, см)
:

59 x 51 x 19,5

Вес (брутто, кг)
:

10,5


	4

	23
	USB-удлинитель по «витой паре» AdderLink X-DVI (ADDER) 
	Модель 

X-DVI 

Производитель 

Adder 

Технические характеристики

•Разрешение видео: Single link DVI, до 165MP/s;
•Расстояние передачи: 50 метров по витой паре CATx S/FTP;
•Независимость от используемой операционной системы.

Коннекторы (локальный / удаленный модули)

•Локальный (передатчик): DVI-D, USB B, дополнительный порт питания, RJ45;
•Удаленный (приемник): DVI-D, двойной USB A, порт питания.

Размеры и вес

•Передатчик: металлический корпус, 120мм x 75мм x 26мм, вес 0,319 кг;
•Приемник: металлический корпус, 120мм x 75мм x 26мм, вес 0,323 кг;
Питание: через локальный интерфейс, дополнительно +5V DC (опция); удаленный модуль +5V; 
•Рабочая температура: 0-40 °C;
•Сертификаты: CE, FCC;

Разрешение видео (примеры)

•HDTV 1920 x 1080 60 Hz CVT-R 139 MP/s;
•UXGA 1600 x 1200 60 Hz GTF 161 MP/s;
•WUXGA 1920 x 1200 60 Hz CVT-R 154 MP/s;
•SXGA 1280 x 1024 85 Hz GTF 159 MP/s;
•WXGA+ 1440 x 900 60 Hz 107 MP/s;
•WQUXGA 3840 x 2400 17 Hz 164 MP/s. 


	5

	24
	Панель электропитания  60A-61-02-07GY (EUROLAN) 
	· Изготавливаются в алюминиевом корпусе 

· Монтируются в горизонтальной плоскости в 19” 

· Монтируются вертикально к каркасу шкафа 

· Розетки европейского стандарта и стандарта IEC 320 

· Розетки расположены под углом 45º для удобства подключения шнуров 

· Шнур питания 2,2 м в комплекте 

· Максимальное напряжение питания – 250В 

· Максимальный суммарный ток всех розеток панели – 16А. 
	8

	25
	Металлодетектор PD-6500i (GARRETT)
	Функциональные возможности: 

· 15 стандартных программ для различных условий работы (аэропорт, школа, суд, тюрьма, режимный объект и т.д.). 

· 200 уровней чувствительности для каждой программы. 

· Индивидуальная подстройка чувствительности зон (для 5 групп) в диапазоне +/-15% и в диапазоне от -63% до +192% для нижних зон. 

· Индикация места обнаружения на вертикальных панелях. 

· Постоянное отображение состояния работы на дисплее. 

· Двухуровневый код доступа для изменения установок или режима работы. 

· Тестовый режим самодиагностики. 

· Счетчик количества проходов на ИК-барьере. 

· Энергонезависимая память для сохранения установок. 

· Низковольтовые выходы управления внешними устройствами. 

· Возможность синхронизации нескольких детекторов для одновременной работы. 

· Жидкокристаллический дисплей и клавиатура. 

· Световая и звуковая индикация. 

· Производительность: 50-60 считываний за 1 минуту. 

Технические характеристики: 

· Питание: 100-240 В, 50/60 Гц, 5Вт 

· Рабочие температуры: от -20 до +70 C 

· Влажность: до 95% без прямого конденсатора 

· Вес: 64 кг 

· Внешние размеры (ШхВхТ): 0.9 х 2.2 х 0.58 м. 

· Внутренние размеры туннеля (ШхВхТ): 0.76 х 2 х 0.58 м. 

· Упаковка: 0,9 х 2,3 х 0,17 м., вес - 74 кг 
	1

	26
	Модуль бесперебойного источника питания для PD-6500i  PN2225470 (GARRETT)
	МОДУЛЬ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (PN 2225470)

Модуль бесперебойного питания – дополнительно устанавливаемое устройство, которое обеспечивает приблизительно десять часов бесперебойной работы детектора. Схема контроля обеспечивает максимальный заряд батарей без их повреждения. При разряде батарей на ЖК дисплее выводится уведомление.
	1

	27
	Блок дистанционного управления для PD-6500i   PN2266400 (GARRETT)
	PN2266400 (GARRETT)
	1

	28
	Блок электрических розеток TLK-RS08MF1-BK 
	Блок имеет высоту 1U и оснащен фильтром и предохранителем. Для подключения используется сетевой шнур с вилкой для включения в розетку сети и разъем для включения в блок розеток. Сетевой шнур в комплект не входит. Выключатель питания выполнен с подсветкой. Блок розеток предназначен для распределения электропитания с напряжением 220В. Максимальный ток нагрузки - 16А. 
Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской черного цвета (RAL 9005). 
	2

	29
	Модуль интеграции изделия "АССаД 32" и ТСРМ
	Модуль интеграции производство ЗАО «Алгонт»
	2

	30
	Коробка соединительная  ИБПУ 651-СОТ.200
	ИБПУ 651-СОТ.200
В коплект входят:  - прочие изделия:: 1. клеммная коробка КL без вводной кабельной панели RITTAL  Арт.KL 1529.510 -1 шт.; 2. крышка тип 1 каталог WAGO №заказа 709-153 – 0,1шт.; 3.выключатель автоматический ВА47-29 2n Iн=1А 1шт. 4.  клемма 2-проводная каталог WAGO №заказа 280-901 – 6шт.; 5. клемма 3-проводная каталог WAGO №заказа 280-681 – 2шт.; 6. клемма 3-проводная каталог WAGO №заказа 282-681 – 3шт.; 7. пластина торцевая для 2-проводных клемм каталог WAGO №заказа 280-308 – 1шт.; 8. пластина торцевая для 3-проводных клемм каталог WAGO №заказа 280-324 – 1шт.; 9. . пластина торцевая для 3-проводных клемм каталог WAGO №заказа 282-308 – 1шт.; 10. оконечный стопор для DIN-рельса35мм каталог WAGO №заказа 249-116 – 2шт.; 11.  маркер для самостоятельной маркировки каталог WAGO №заказа 793-501 – 1шт. 12. держатель крышки типа 1 каталог WAGO №заказа 709-167 – 2шт.; 13. несущая шина TS 35/15 каталог Rittal  Арт.SZ 2313.150 -1 шт.; 14. самонарезающийся винт М5х125 каталог Rittal  арт.SZ 2489.000 -3 шт.; 15. фиксатор крышки каталог Rittal  арт.RL 1591.000 -2 шт.; 16. крепежный материал для проводов заземления М8 каталог RITTAL  арт.SZ 2559.810 -1 шт.;17. фитинг для гофрированных труб М16х1,5 каталог ЭКиТ арт№ N-MGW16-18G -8 шт.; наконечник медный под пайку ПМ6-5 каталог «МПО Электромонтаж»№ по п/л Г4757 -1 шт.;19. знак «Опасность поражения электротоком» С100 W-08(каталог «МПО Электромонтаж»№ И9045) -1 шт.

                                 - материалы: - провод ПВ1 6,0 ГОСТ 6323-79 – 0,5м.
	28

	31
	Коробка распределительная ИБПУ 651-СКУД2.100
	ИБПУ 651-СКУД2.100
В коплект входят:  - прочие изделия:: 1. клеммная коробка КL без вводной кабельной панели RITTAL  Арт.KL 1529.510 -1 шт.; 2. клемма 2-проводная каталог WAGO №заказа 280-901 – 4шт.; 3. клемма 3-проводная каталог WAGO №заказа 280-681 –6шт;4. пластина торцевая для 2-проводных клемм каталог WAGO №заказа 280-308 – 1шт.; 5. пластина торцевая для 3-проводных клемм каталог WAGO №заказа 280-324 – 1шт.; 6 . оконечный стопор для DIN-рельса35мм каталог WAGO №заказа 249-116 – 2шт.; 7.  маркер для самостоятельной маркировки каталог WAGO №заказа 793-501 – 1шт. 8. несущая шина TS 35/7,5 каталог Rittal  Арт.SZ 2315.000 -1 шт.; 9. самонарезающийся винт М5х12 каталог Rittal  арт.SZ 2489.000 -2 шт.; 10. фиксатор крышки каталог Rittal  арт.RL 1591.000 -2 шт.; 11. кабельный ввод М16х1,5 каталог RITTAL  арт.SZ 2411.610 -1 шт.;12. кабельный ввод М20х1,5 каталог RITTAL  арт.SZ 2411.620 -7шт.; 13.вкладыши для ввода нескольких кабелей каталог RITTAL  арт.SZ 2411.503 -2шт.; 14. крепежный материал для проводов заземления М8 каталог RITTAL  арт.SZ 2559.000 -1шт.; 15. знак «Опасность поражения электротоком» С100 W-08(каталог «МПО Электромонтаж»№ И9045) -1 шт.


	25


                      Начальник СТУ-6                                                А.А. Поликашин
                      Главный  специалист                                          А.С. Агапов
[image: image1][image: image2][image: image3]
