	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

                                                                                            __________________ (В.И. Лимаренко)

                                                                                                   «   »_________________ 2011г.
	УТВЕРЖДАЮ

Должность 

ФИО

Организация

«___» __________ 20___ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту: №157Р/ЗП-011 Выполнение работ по благоустройству территории по ул.Горького для нужд ОАО «НИАЭП»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2011 г.

1. Требования к качеству и безопасности работ

1. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  

2. Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.      

Подрядчик до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования, не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Подрядчика. 

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику. 

3. Подрядчик обязан разработать до начала работ ППР и технологические карты.

2. Порядок формирования цены договора 

При  составлении сметной документации и определении сметной стоимости строительства, выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ  на всех стадиях разработки документации руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, сметная документация составляется в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001года, пересчет в текущий уровень цен выполняется на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации, от итоговых данных по сметному расчету  отдельной строкой показывается НДС.

3. Требования к результатам работ.

Работы  должны сдаваться с предоставлением всего комплекса исполнительной документации (исполнительные схемы, акты скрытых работ, сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, противопожарные, паспорта на оборудования, акты испытания на инженерные системы и ответственные конструкции и т.д.)

Объемы работ
1 этап:
Благоустройство 
	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	Демонтаж

	1
	68-20-1 
	Разборка тротуаров и дорожек из брусчатки
	0,0247

	 
	 
	100 м2
	 

	2
	68-12-4                      
	Разборка покрытий и оснований : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных - h=6 см
	0,027

	 
	 
	100 м3
	 

	3
	68-20-1 
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	0,2736

	 
	 
	100 м2
	 

	4
	06-01-001-1           
	Демонтаж бетонной отмостки, бетонной подготовки и бетона
	0,0294

	 
	 
	100 м3
	 

	5
	11-01-011-1 
	Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм
	0,1405

	 
	 
	100 м2
	 

	6
	11-01-011-2 
	Демонтаж стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 - до толщины 220мм
	0,0031

	 
	 
	100 м2
	 

	7
	11-01-011-2 
	Демонтаж стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 - до толщины 100мм
	0,1374

	 
	 
	100 м2
	 

	8
	68-20-1                         
	Разборка тротуаров и дорожек из брусчатки по ул. Горького
	0,7

	 
	 
	100 м2
	 

	9
	01-02-057-1 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 - разборка песчаного основания
	0,14

	 
	 
	100 м3
	 

	10
	68-12-2 
	Разборка покрытий и оснований : щебеночных
	0,07

	 
	 
	100 м3
	 

	11
	68-14-1 
	Разборка бортовых камней на : бетонном основании
	0,27

	 
	 
	100 м
	 

	12
	66-8-1                         
	Демонтаж чугунных люков
	3

	 
	 
	шт.
	 

	13
	ПРР-27-1                         
	Мусор строительный погрузка
	33,08

	 
	 
	т
	 

	14
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	56,5

	 
	 
	т
	 

	 
	 
	Монтаж

	 
	 
	Реконструкция существующих колодцев

	15
	07-02-002-1 
	Установка опор из колец диаметром: до 1000 мм
	0,002

	 
	 
	100 м3
	 

	16
	440-9152-1                         
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм
	1

	 
	 
	м
	 

	17
	06-01-024-1           
	Наращивание высоты ж/б колодца из бетона М200  h=0,1 м
	0,0007

	 
	 
	100 м3
	 

	18
	Прайс-лист
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)  Ст=3300:1,18:4,37х1,14=729,55
	0,0714

	 
	 
	м3
	 

	19
	23-02-001-7 
	Покрытие битумной мастикой бетонных колец
	0,01

	 
	 
	100 м
	 

	20
	23-04-011-1 
	Установка люка
	3

	 
	 
	шт.
	 

	21
	09-06-024-4           
	Наращивание высоты ковера  V=12,4х0,1х1,04=1,29 кг
	0,0013

	 
	 
	т
	 

	22
	103-0058                         
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4.5 мм
	0,1

	 
	 
	м
	 

	23
	13-03-004-26 
	Окраска металлических поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	0,02

	 
	 
	100 м2
	 

	 
	 

Отмостка (существующее здание блока задвижек),  дорожки - 86 м2

	24
	01-02-057-2 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	0,198

	 
	 
	100 м3
	 

	25
	ПРР-7-1                         
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка   V=19,8х1,75=34,65
	34,65

	 
	 
	т
	 

	26
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	34,65

	 
	 
	т
	 

	27
	27-07-002-1 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	0,86

	 
	 
	100 м2
	 

	28
	Прайс-лист                         
	Щебень известняковый марка 800, фракция 20-40 мм - 10 см    Ст=1406,5:1,18:4,37х1,1=300,03
	12,47

	 
	 
	м3
	 

	29
	27-07-002-1 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	0,86

	 
	 
	100 м2
	 

	30
	Прайс-лист                         
	Щебень известняковый марка 800, фракция 5-10 мм - 10 см    Ст=1406,5:1,18:4,37х1,1=300,03
	12,47

	 
	 
	м3
	 

	31
	27-07-001-4 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
	0,86

	 
	 
	100 м2
	 

	 
	 

Реконструкция тротуара - 70 м2

	32
	01-02-057-2 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	0,252

	 
	 
	100 м3
	 

	33
	ПРР-7-1                         
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка   V=25,2х1,75=44,10
	44,1

	 
	 
	т
	 

	34
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	44,1

	 
	 
	т
	 

	35
	27-07-002-1 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	0,7

	 
	 
	100 м2
	 

	36
	Прайс-лист                         
	Щебень известняковый марка 800, фракция 20-40 мм - 10 см    Ст=1406,5:1,18:4,37х1,1=300,03
	10,15

	 
	 
	м3
	 

	37
	27-04-016-1 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)
	0,07

	 
	 
	1000 м2
	 

	38
	Прайс-лист 
	Полотно для дорожного строительства "Геоспан ТС 110"   Ст=850:1,18:4,37х1,14=187,9
	7

	 
	 
	10 м2
	 

	39
	27-04-001-1 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка h=12 см  V=70х0,12=8,4
	0,084

	 
	 
	100 м3
	 

	40
	Прайс-лист                         
	Песок карьерный  V=8,4х1,1=9,24    Ст=528:1,18:4,37=102,39
	9,24

	 
	 
	м3
	 

	41
	27-07-003-2 
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	0,7

	 
	 
	100 м2
	 

	42
	407-9040-1                         
	Смесь пескоцементная  h=8 см
	5,6

	 
	 
	м3
	 

	43
	403-0371-7                         
	Брусчатка без пигмента "Кирпич" толщиной 6см (серого цвета)
	35

	 
	 
	м2
	 

	44
	403-0371-3                         
	Брусчатка с пигментом "Кирпич" толщиной 6см (красного цвета)
	35

	 
	 
	м2
	 

	 
	 
	Новые пешеходные дорожки - 56 м2

	45
	01-02-057-2 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	0,2016

	 
	 
	100 м3
	 

	46
	ПРР-7-1                         
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка   V=20,16х1,75=35,28
	35,28

	 
	 
	т
	 

	47
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	35,28

	 
	 
	т
	 

	48
	27-07-002-1 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	0,56

	 
	 
	100 м2
	 

	49
	Прайс-лист                         
	Щебень известняковый марка 800, фракция 20-40 мм - 10 см    Ст=1406,5:1,18:4,37х1,1=300,03
	8,12

	 
	 
	м3
	 

	50
	27-04-016-1 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)
	0,056

	 
	 
	1000 м2
	 

	51
	Прайс-лист 
	Полотно для дорожного строительства "Геоспан ТС 110"   Ст=850:1,18:4,37х1,14=187,9
	5,6

	 
	 
	10 м2
	 

	52
	27-04-001-1 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка h=12 см  V=56х0,12=6,72
	0,0672

	 
	 
	100 м3
	 

	53
	Прайс-лист                         
	Песок карьерный  V=6,72х1,1=7,39    Ст=528:1,18:4,37=102,39
	7,39

	 
	 
	м3
	 

	54
	27-07-003-2           
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	0,56

	 
	 
	100 м2
	 

	55
	407-9040-1                         
	Смесь пескоцементная  h=8 см
	4,48

	 
	 
	м3
	 

	56
	403-0371-3                         
	Брусчатка с пигментом "Кирпич" толщиной 6см (красного цвета)
	56

	 
	 
	м2
	 

	 
	 

Площадка отдыха, лестница - 147 м2

	57
	01-02-057-2 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	0,7865

	 
	 
	100 м3
	 

	58
	ПРР-7-1                         
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка   V=78,65х1,75=137,64
	137,64

	 
	 
	т
	 

	59
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	137,64

	 
	 
	т
	 

	60
	27-04-001-1 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка  h=20 см  V=147х0,2=29,4
	0,294

	 
	 
	100 м3
	 

	61
	Прайс-лист 
	Песок карьерный  V=29,4х1,1=32,34    Ст=528:1,18:4,37=102,39
	32,34

	 
	 
	м3
	 

	62
	27-07-002-1 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	1,47

	 
	 
	100 м2
	 

	63
	Парйс-лист
	Щебень известняковый марка 800, фракция 20-40 мм - 10 см    Ст=1406,5:1,18:4,37х1,1=300,03
	21,32

	 
	 
	м3
	 

	64
	27-04-001-1 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка  h=12 см  V=147х0,12=17,64
	0,1764

	 
	 
	100 м3
	 

	65
	Прайс-лист
	Песок карьерный  V=17,64х1,1=19,4    Ст=528:1,18:4,37=102,39
	19,4

	 
	 
	м3
	 

	66
	27-07-003-2 
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	1,47

	 
	 
	100 м2
	 

	67
	407-9040-1                         
	Смесь пескоцементная  h=8 см
	11,76

	 
	 
	м3
	 

	68
	Прайс-лист
	Плитка красного цвета   Ст=670:1,18:4,37х1,13=146,82
	47

	 
	 
	м2
	 

	69
	Прайс-лист
	Плитка серого цвета   Ст=610:1,18:4,37х1,13=133,67
	100

	 
	 
	м2
	 

	 
	 

Лестница (проступь первого подъема) - 19 м2

	70
	13-06-003-1 
	Очистка поверхности щетками
	19

	 
	 
	1 м2
	 

	71
	11-01-011-1 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	0,19

	 
	 
	100 м2
	 

	72
	11-01-011-2 
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 - до 100 мм
	0,19

	 
	 
	100 м2
	 

	73
	Прайс-лист 
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100  Ст=3200:1,18:4,37х1,16=719,86
	1,938

	 
	 
	м3
	 

	74
	27-07-003-1 
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
	0,19

	 
	 
	100 м2
	 

	75
	Прайс-лист
	Плитка красного цвета   Ст=670:1,18:4,37х1,13=146,82
	1

	 
	 
	м2
	 

	76
	Прайс-лист
	Плитка серого цвета   Ст=610:1,18:4,37х1,13=133,67
	18

	 
	 
	м2
	 

	 
	 
	Бортовые камни - 210 м

	77
	01-02-057-2 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	0,1575

	 
	 
	100 м3
	 

	78
	ПРР-7-1                         
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка   V=15,75х1,75=27,56
	27,56

	 
	 
	т
	 

	79
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	27,56

	 
	 
	т
	 

	80
	27-07-002-1 
	Устройство оснований толщиной 12 см под бортовой камень из кирпичного или известнякового щебня
	0,063

	 
	 
	100 м2
	 

	81
	Прайс-лист
	Щебень известняковый марка 800, фракция 20-40 мм - 10 см    Ст=1406,5:1,18:4,37х1,1=300,03
	0,914

	 
	 
	м3
	 

	82
	27-06-007-1           
	Резка бортовых камней
	0,118

	 
	 
	100 м
	 

	83
	27-02-010-2 
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	2,1

	 
	 
	100 м
	 

	 
	 
	Демонтаж

	84
	07-05-015-1 
	Демонтаж лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких
	0,168

	 
	 
	100 м
	 

	85
	27-07-003-1 
	Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором (облицовка подпорной стенки сверху)
	0,0016

	 
	 
	100 м2
	 

	86
	27-07-003-2 
	Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (брусчатка)
	0,019

	 
	 
	100 м2
	 

	87
	15-01-033-1 
	Демонтаж Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2: до 4
	0,021

	 
	 
	100 м2
	 

	88
	63-7-1 
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: мраморных
	0,014

	 
	 
	100 м2
	 

	89
	ПРР-27-1                         
	Мусор строительный погрузка
	2,52

	 
	 
	т
	 

	90
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	2,62

	 
	 
	т
	 

	91
	01-02-057-2 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	0,00133

	 
	 
	100 м3
	 

	92
	01-02-005-1 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
	0,0019

	 
	 
	100 м3
	 

	93
	27-04-001-1 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песко-цементной смеси h=70мм
	0,00133

	 
	 
	100 м3
	 

	94
	407-9040-1                         
	Смесь пескоцементная  V=0,133х1,1=0,147
	0,147

	 
	 
	м3
	 

	95
	27-07-003-2 
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (брусчатка)
	0,019

	 
	 
	100 м2
	 

	96
	07-05-015-1 
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких
	0,168

	 
	 
	100 м
	 

	97
	Прайс-лист
	Ступени железобетонные индивидуальные  Ст=1820:1,18:4,37х1,06=374,12
	12

	 
	 
	шт.
	 

	98
	27-07-003-1           
	Устройство облицовки подпорной стенки из брусчатки
	0,0016

	 
	 
	100 м2
	 

	99
	403-0371-7                         
	Брусчатка без пигмента "Кирпич" толщиной 6см
	0,16

	 
	 
	м2
	 

	10
	68-25-2 
	Смена отдельных частей металлического ограждения: чугунный столб
	1

	 
	 
	шт.
	 

	101
	15-01-033-1 
	Облицовка плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника стен, число плит в 1 м2: до 4
	0,021

	 
	 
	100 м2
	 

	102
	15-01-002-10 
	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 : более 6
	0,014

	 
	 
	100 м2
	 

	 
	 
	Демонтаж

	103
	68-14-1 
	Разборка бортовых камней на : бетонном основании
	0,25

	 
	 
	100 м
	 

	104
	27-06-007-1 
	Нарезка швов в бетоне: затвердевшем
	0,49

	 
	 
	100 м
	 

	105
	68-12-4 
	Разборка покрытий и оснований : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	0,036

	 
	 
	100 м3
	 

	105
	68-12-2 
	Разборка покрытий и оснований : щебеночных
	0,045

	 
	 
	100 м3
	 

	107
	ПРР-27-1                         
	Мусор строительный погрузка
	0,1

	 
	 
	т
	 

	108
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	18,99

	 
	 
	т
	 

	 
	 
	Монтаж

	109
	27-07-002-1 
	Устройство оснований толщиной 12 см под бортовой камень из известнякового щебня
	0,05

	 
	 
	100 м2
	 

	110
	Прайс-лист                         
	Щебень известняковый марка 800, фракция 20-40 мм - 10 см    Ст=1406,5:1,18:4,37х1,1=300,03
	0,87

	 
	 
	м3
	 

	111
	Прайс-лист
	Щебень известняковый марка 800, фракция 20-40 мм - 10 см    Ст=1406,5:1,18:4,37х1,1=300,03
	0,1125

	 
	 
	м3
	 

	112
	27-02-010-2 
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	0,25

	 
	 
	100 м
	 

	113
	27-04-006-1 
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных
	0,03

	 
	 
	1000 м2
	 

	114
	Прайс-лист
	Щебень известняковый марка 800, фракция 20-40 мм - 10 см    Ст=1406,5:1,18:4,37х1,1=300,03
	6,12

	 
	 
	м3
	 

	115
	27-06-020-1 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	0,03

	 
	 
	1000 м2
	 

	116
	27-06-026-1 
	Розлив вяжущих материалов расход 0,3кг/м2 V=30х0,3=9
	0,009

	 
	 
	т
	 

	117
	27-06-020-6 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	0,03

	 
	 
	1000 м2
	 

	118
	27-06-021-6 
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-6 - до толщины 8 см
	0,03

	 
	 
	1000 м2
	 


Малые архитектурные формы

	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	07-05-035-5           
	Установка скамеек, урн и вазонов
	0,24

	 
	 
	100 шт.
	 

	2
	Прайс-лист                         
	Скамейка   Ст=4076,5:1,18:4,37х1,03=814,26
	8

	 
	 
	шт.
	 

	3
	Прайс-лист
	Урна   Ст=3546,5:1,18:4,37х1,03=708,39
	4

	 
	 
	шт.
	 

	4
	Прайс-лист
	Вазон 970х970   Ст=3322:1,18:4,37х1,03=663,55
	4

	 
	 
	шт.
	 

	5
	Прайс-лист
	Вазон  560х560  Ст=2824:1,18:4,37х1,03=564,08
	8

	 
	 
	шт.
	 


2 этап:
Озеленение 

	№ п.п.
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	Озеленение

	По проекту ландшафтной студии "Частный сад"

	1
	01-02-057-2           
	Снятие дерна вручную  V=367,6х0,15=55,14
	0,5514

	 
	 
	100 м3
	 

	2
	ПРР-7-1                         
	Погрузка                                        V=55,14x1,75=96,5
	96,5

	 
	 
	т
	 

	3
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	96,5

	 
	 
	т
	 

	4
	07-05-001-2           
	Установка крупногабаритных камней
	0,15

	 
	 
	100 шт.
	 

	5
	47-01-001-2 
	Планировка участка: вручную
	3,676

	 
	 
	100 м2
	 

	6
	01-02-005-1 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
	0,3676

	 
	 
	100 м3
	 

	7
	47-01-048-2 
	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную
	0,259

	 
	 
	100 м2
	 

	9
	ПРР-7-1                         
	Погрузка                                        V=6,48x1,75=11,34
	11,34

	 
	 
	т
	 

	10
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	11,34

	 
	 
	т
	 

	11
	47-01-049-1 
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
	0,259

	 
	 
	100 м2
	 

	12
	47-01-049-2 
	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-1 - до 25 см
	0,259

	 
	 
	100 м2
	 

	13
	Прайс-лист
	Плодородный грунт    V=25,9х0,25=6,48   Ст=2100:1,18:4,37х1,03=419,46
	6,48

	 
	 
	м3
	 

	14
	47-01-050-1 
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов
	0,259

	 
	 
	100 м2
	 

	16
	47-01-031-20 
	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли : до 100%
	8,54

	 
	 
	10 м
	 

	17
	Прайс-лист
	Плодородный грунт Ст=2100:1,18:4,37х1,03=419,46
	29,89

	 
	 
	м3
	 

	18
	ПРР-7-1                         
	Погрузка                                        V=29,89x1,75=52,31
	52,31

	 
	 
	т
	 

	19
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	52,31

	 
	 
	т
	 

	20
	47-01-033-2 
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную
	8,54

	 
	 
	10 м
	 

	22
	47-01-006-3 
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,2*0,15 м и 0,25*0,2 м вручную с добавлением растительной земли: до 50%
	38,4

	 
	 
	10 шт.
	 

	23
	Прайс-лист
	Плодородный грунт Ст=2100:1,18:4,37х1,03=419,46
	44,16

	 
	 
	м3
	 

	24
	ПРР-7-1                         
	Погрузка                                        V=44,16x1,75=77,28
	77,28

	 
	 
	т
	 

	25
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	77,28

	 
	 
	т
	 

	26
	01-02-061-1 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - песком
	0,0625

	 
	 
	100 м3
	 

	27
	47-01-009-1 
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2*0,15 м и 0,25*0,2 м
	38,4

	 
	 
	10 шт.
	 

	29
	47-01-039-2 
	Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников: для деревьев или кустарников с комом в естественный грунт
	1,2

	 
	 
	10 м3 ям
	 

	30
	01-02-061-1прим. 
	Устройство гравийной отсыпки и отсыпка корой
	0,0667

	 
	 
	100 м3
	 

	31
	47-01-052-1 
	Устройство альпинариев и рокариев
	0,425

	 
	 
	100 м2
	 

	35
	Прайс-лист
	Плодородный грунт Ст=2100:1,18:4,37х1,03=419,46
	2,975

	 
	 
	м3
	 

	36
	47-01-046-2 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную
	1,566

	 
	 
	100 м2
	 

	37
	01-02-005-1 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
	0,0783

	 
	 
	100 м3
	 

	38
	01-02-006-1 
	Полив водой уплотняемого грунта
	0,0078

	 
	 
	1000 м3
	 

	39
	47-01-051-1 
	Укладка рулонной дернины
	3,92

	 
	 
	100 м
	 

	41
	01-02-005-1 
	Прикатывание дернины
	0,02

	 
	 
	100 м3
	 

	42
	11-01-040-1           
	Устройство разделительной ленты
	1,8

	 
	 
	100 м
	 

	43
	27-04-016-2 
	Устройство прослойки из синтетического материала
	0,06

	 
	 
	1000 м2
	 

	 
	 
	По черт. №427290 л.4

	44
	01-02-057-2           
	Снятие дерна вручную
	0,116

	 
	 
	100 м3
	 

	45
	ПРР-7-1                         
	Погрузка                                        V=11,6x1,75=20,3
	20,3

	 
	 
	т
	 

	46
	1-1-400051-35                         
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т 35 км, отвозка
	20,3

	 
	 
	т
	 

	47
	47-01-046-4 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	1,16

	 
	 
	100 м2
	 

	49
	Прайс-лист
	Плодородный грунт Ст=2100:1,18:4,37х1,03=419,46
	11,6

	 
	 
	м3
	 

	50
	47-01-046-6 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	1,16

	 
	 
	100 м2
	 

	 
	 
	Материалы не учтенные сборниками

	51
	Прайс-лист 
	Рулонный газон (рулон 2,0х0,4м)    Ст=150:1,18:4,37х1,03=29,96
	200

	 
	 
	шт.
	 

	52
	Прайс-лист 
	Кора    Ст=450:4,37х1,03=106,06
	65

	 
	 
	шт.
	 

	53
	Прайс-лист                          
	Разделительная лента   Ст=64,4:4,37х1,03=15,18
	180

	 
	 
	м
	 

	54
	Прайс-лист  
	Гравийная крошка  Микс  Ст=19000:4,37х1,03=4478,26
	4

	 
	 
	т
	 

	55
	Прайс-лист 
	Песок фасованный   Ст=900:1,18:4,37х1,03=179,77
	10

	 
	 
	т
	 

	56
	Прайс-лист 
	Камень природный (композиция)     Ст=5000:4,37х1,03=1178,49
	6

	 
	 
	т
	 

	57
	Прайс-лист 
	Полотно нетканое ГТС350    Ст=44,27:4,37х1,03=10,44
	60

	 
	 
	м2
	 

	58
	Прайс-лист 
	Удобрение осеннее под цветники  Ст=80:1,18:4,37х1,03=15,98
	10

	 
	 
	кг
	 

	 
	 
	Посадочный материал

	59
	Прайс-лист 
	Боярышник настоящий Ст=1800:4,37х1,03=424,26
	342

	 
	 
	шт.
	 

	60
	Прайс-лист 
	Стефанандра надрезанолистная Ст=100:4,37х1,03=23,57
	20

	 
	 
	шт.
	 

	61
	Прайс-лист                  
	Магнолия падуболистная Ст=250:4,37х1,03=58,94
	80

	 
	 
	шт.
	 

	62
	Прайс-лист 
	Барбарис Тунберга "Ауреа"   Ст=1000:4,37х1,03=235,7
	259

	 
	 
	шт.
	 

	63
	Прайс-лист                          
	Спирея серая   Ст=450:4,37х1,03=106,06
	3

	 
	 
	шт.
	 

	64
	Прайс-лист 
	Лапчатка кустарниковая  "Глдфингер"  Ст=350:4,37х1,03=82,49
	12

	 
	 
	шт.
	 

	65
	Прайс-лист 
	Кизильник горизонтальный Ст=250:4,37х1,03=58,94
	4

	 
	 
	шт.
	 

	66
	Прайс-лист 
	Можевельник Пфитцера  Ст=700:4,37х1,03=164,99
	6

	 
	 
	шт.
	 

	67
	Прайс-лист 
	Пахизандра верхушечная  Ст=450:4,37х1,03=106,06
	24

	 
	 
	шт.
	 

	68
	Прайс-лист 
	Хоста Форчуна  Ст=350:4,37х1,03=82,49
	64

	 
	 
	шт.
	 

	69
	Прайс-лист 
	Гравилат чилийский  Ст=90:4,37х1,03=21,21
	110

	 
	 
	шт.
	 

	70
	Прайс-лист                 
	Нарцисы    Ст=15:4,37х1,03=3,54
	300

	 
	 
	шт.
	 

	71
	Прайс-лист 
	Мускари    Ст=5,2:4,37х1,03=1,23
	350

	 
	 
	шт.
	 

	72
	Прайс-лист 
	Тиарелла сердцелистная     Ст=200:4,37х1,03=47,14
	100

	 
	 
	шт.
	 

	73
	Прайс-лист                         
	Вербейник монетчатый     Ст=80:4,37х1,03=18,86
	120

	 
	 
	шт.
	 

	74
	Прайс-лист 
	Хоста Зибольда  Ст=400:4,37х1,03=94,28
	7

	 
	 
	шт.
	 

	75
	Прайс-лист                   
	Очиток белый "Максима"  Ст=70:4,37х1,03=16,5
	100

	 
	 
	шт.
	 

	76
	Прайс-лист 
	Очиток гибридный  Ст=80:4,37х1,03=18,86
	50

	 
	 
	шт.
	 

	77
	Прайс-лист 
	Очиток отогнутый "Кристатум"  Ст=118:4,37х1,03=23,57
	50

	 
	 
	шт.
	 

	78
	Прайс-лист 
	Очиток гибридный "Рэд Каул"  Ст=150:4,37х1,03=35,35
	150

	 
	 
	шт.
	 

	79
	Прайс-лист 
	Герань кроваво-красная "Альбум"  Ст=200:4,37х1,03=47,14
	250

	 
	 
	шт.
	 

	80
	Прайс-лист                    
	Герань кроваво-красная "Стратум"  Ст=150:4,37х1,03=35,35
	250

	 
	 
	шт.
	 




