Том 2

Техническая часть
Предмет закупки: Право заключения договора на поставку комплекта оборудования высокоскоростного, широкополосного, мобильного спутникового канала связи
Снежинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1.   Наименование

Подраздел 1.2.   Сведения о новизне

Подраздел 1.3.    Код ОКП

РАЗДЕЛ 2.    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3.    УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4.    ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1.   Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2.   Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3.   Требования по надежности

Подраздел 4.4.   Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5.   Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6.   Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7.   Требования к электропитанию

Подраздел 4.8.   Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9.   Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5.   ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1.    Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2    Требования по передаче заказчику технических и иных
                             документов при поставке стандартного промышленного
                             оборудования

РАЗДЕЛ 6.   ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7.   ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8.   ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
                       ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9.   ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ
                      ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

                      ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

                      ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект оборудования высокоскоростного, широкополосного, мобильного спутникового канала связи Thrane&Thrane Explorer 727 BGAN (Inmarsat) (далее – «оборудование») (или эквивалент), в количестве 1 комплекта. 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации (хранении), не восстановленным, не являться выставочным образцом, экспериментальной партией, а также не должно быть собрано из восстановленных узлов и агрегатов, свободным от  прав третьих лиц.

Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации, находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
Год выпуска не ранее 2014 года.

	Подраздел 1.3. Код ОКП

	657150


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Организация спутникового канала связи во время движения на автомобиле со скоростью до 100 км/ч включительно.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Рабочие температуры: от -25оС до +55оС.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

	Функциональные возможности

Глобальное спутниковое покрытие обеспечивает обслуживание терминала в любой точке зоны охвата сети BGAN. Доступ и управление связью с BGAN осуществляются с помощью IP трубки или встроенного в терминал WEB – интерфейса.

В том числе функциональные возможности терминала включают:

- дистанционный доступ – высокоскоростной доступ к корпоративной сети,  позволяющий использовать внутреннюю и клиентскую информацию;

- доступ в Интернет – доступ в Интернет со скоростью до 492 кбит/сек. (в общем канале);

- электронная почта – прием и передача электронной почты через средства Интернета или провайдеров услуг электронной почты;

- телефонная связь – возможность осуществления телефонного вызова с периферийной микротелефонной трубки одновременно с использованием средств передачи данных;

- передача данных: на прием - 492 кбит/с (общий канал), на передачу 492 кбит/с (общий канал), с гарантированным качеством QoS - 32, 64, 128, 256 кбит/с, ISDN данные- 64 кбит/с;

- возможность одновременной речевой связи и передачи данных позволяет осуществлять доступ к средствам передачи данных и одновременно разговарить по телефону с помощью гарнитуры IP трубки или обыкновенного телефонного аппарата (RJ – 11). Обеспечивает поддержку потоковых данных по протоколу IP  при скоростях (по запросу) не менее 256 кбит/сек и по сети ISDN не менее 64 кбит/сек;

- высокая гибкость в использовании – функция поддержки многих пользователей позволяет всем использовать один терминал, который образует широкополосную локальную сеть. Поддерживает как передачу данных по сети с коммутацией каналов, так и IP - пакетов через четыре порта Ethernet;

- станция должна иметь автомобильное исполнение

Технические характеристики

1. Передача данных:

- на прием - 492 кбит/сек (общий канал);
- на передачу - 492 кбит/сек (общий канал);
- с гарантированным качеством QoS не менее 32, 64, 128, 256 кбит/сек;

- ISDN данные не менее 64 кбит/сек.

2. Интерфейсы:

- Ethernet х 4 RJ45 – не менее 10/100 Мбит/с;

- ISDN RJ45 – не менее 64 кбит/с;

- RJ – 11 – Телефон/факс (600 Ом) х2 2 устройства (ТА, Факс, Модем).

3. Ведение истории звонков - исходящих, принятых и пропущенных.

4. Настраиваемый счетчик стоимости звонков.

5. Запрет звонков ("черный список").

6. Порт вход/выход - 5 портов с возможностью конфигурации: входящий вызов, ошибка, приглушить звук, радио молчание, зажигание.

7. Переадресация вызова.

8. Предустановленные международные коды для программирования быстрого набора.

9. Идентификация вызова.

10. Ожидание вызова.

11. Отложенный вызов.

12. Блокировка клавиатуры.

13. Быстрый вызов (One-Touch Dialing).

14. 10 настраиваемых кнопок быстрого доступа.

15. Набор последних 10 номеров.

16. Отображение не принятых звонков.
17. Голосовой почтовый ящик и ящик для алфавитно-цифровых сообщений.
18. Класс защиты (терминал/антенна) IP31/IP56.
19. Питание постоянным током: от 10 В до 32 В.
20. Потребляемый ток: от 5,5 А до 14 А.

21. Частота передачи: от 1626,5 МГц до 1660,5 МГц.

22. Частота приема: от 1525,0 МГц до 1559,0 МГц.

23. GPS 1575,42 МГц.

24. Рабочие температуры: от -25о С до +55оС.

25. Вес: 6 кг (антенна) + 2,4 кг (трансивер).

26. Размеры антенны: 160 х ( 476,5 (мм ).

      Размеры трансивера:  42,5 х 247 х 270 (мм ).

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели.

	Чрезвычайно прочная конструкция: конструкция антенны специально рассчитана на использование в экстремальных окружающих условиях, работоспособность терминала на скоростях движения автомобиля до 100 км/ч включительно.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности.

	Назначенный срок службы оборудования  должен быть не менее 10 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования.

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования.

	Поставщик должен гарантировать, что при изготовлении оборудования были применены высококачественные материалы и  обеспечены высококлассная сборка и техническое исполнение оборудования.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров

при воздействии факторов внешней среды.

	Технические параметры и эксплуатационные показатели системы должны сохраняться при температуре окружающей среды от минус 25ºС до плюс 55ºС и относительной влажности воздуха не более 95% без конденсации при температуре плюс 40ºС.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию.

	Питание постоянным током: от 10 В до 32 В.
Потребляемый ток: 5,5 А – 14 А.

	Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике.

	Требования не предъявляются.

	Подраздел 4.9. Требования к комплектности.

	Стандартная комплектация Explorer 727:
1. Трансивер EXPLORER 727.

2. Антенна EXPLORER 727 Tracking Antenna.

3. Антенный кабель и коаксиальный кабель с TNC разъемом (2.7 м и 8 м).

4. Ethernet кабель 5 м.

5. Сетевой кабель 24 В длиной 6 м.

6. Управляющая трубка Thrane IP с кабелем.

7. Набор для установки и крепления антенны.

8. Программное обеспечение, драйвера (CD-R).

 9. Инструкции на русском языке.
Дополнительные опции к Explorer 727:
1. Термочехол 24В для антенны Explorer 727 – 2шт.

2. Телефонная двухпроводная трубка ТТ-3625В  с кабелем-удлинителем 5м – 2 компл.

	Подраздел 4.10. Требования к маркировке.

	Поставляемое оборудование должно быть промаркировано в соответствии с технической документацией фирмы изготовителя.

	Подраздел 4.11. Требования к упаковке.

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения в условиях, оговоренных в разделе  7. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования. 

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется покупателем с учетом соответствия наименования, количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на месте поставки.

Приемка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). 

По факту приемки оборудования соответствующего по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям договора, уполномоченный представитель покупателя подписывает товарную накладную (по форме ТОРГ-12) и заверяет ее печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических

и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования поставщик предоставляет покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) полный комплект технической документации, в том числе технический паспорт на оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудования на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске. Программное обеспечение на CD-диске. В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации, установленный изготовителем. В случае, если оборудование состоит из отдельных покупных изделий, то в комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации должно иметь сертификат соответствия;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;

г) счет, счет-фактуру;

д) товарную накладную (по форме ТОРГ-12) в 2-х экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика);

е) транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставка оборудования осуществляется поставщиком на условиях доставки оборудования покупателю по адресу: г. Снежинск, Челябинской области.

Поставщик поставляет оборудование собственным транспортом, или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или за его счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение оборудования должно производиться в закрытых, сухих складских помещениях при температуре от минус 250С до плюс 550С и относительной влажности воздуха не более 95% без конденсации при температуре плюс 40ºС.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставленное оборудование составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Гарантийное и сервисное обслуживание оборудования должно быть доступно на территории РФ.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Запасные, расходные части и элементы должны быть коммерчески доступны на территории РФ.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Воздействие на окружающую среду должно не превышать значений, установленных действующими нормативными документами РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов соответствия, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Не допускается поставка оборудования с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставщик обязуется оказывать техническую поддержку по монтажу и инсталляции поставленного оборудования на срок гарантийного обслуживания.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Применяемые в «Техническом задании» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия, в состав которой должен входить представитель заказчика, не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

Обязательные требования к поставщику
1. Поставщик должен обладать необходимыми лицензиями, либо сертификатами соответствия на право поставки, технического обслуживания оборудования, являющегося предметом закупки;
2. Поставщик должен обладать необходимыми лицензиями, либо сертификатами соответствия на право предоставления услуг связи на оборудовании, являющимся предметом закупки, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в соответствии с ФЗ от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи»);
3. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:
- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена;
- не иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);
- обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции;
- поставщик не должен быть признанным в качестве недобросовестного, согласно реестра недобросовестных поставщиков.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И

СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Комплект оборудования высокоскоростного, широкополосного, мобильного спутникового канала связи Thrane&Thrane Explorer 727 BGAN (Inmarsat) (или эквивалент) в количестве 1 комплекта. 

Поставка оборудования осуществляется в срок: с момента заключения договора поставки до 31.08.2015г. включительно, поставка одной партией.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	      Техническая документация предоставляется в полном объеме на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	нет
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. № 3297-1, и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки на условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в  г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


