Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке лебедок шахтных ШВА-18000х0,25П

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.   Лебедки шахтные ШВА-18000х0,25П

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 3 (трех) лебедок шахтных ШВА-18000х0,25П в комплекте     с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице.

Лебедка шахтная ШВА-18000х0,25П.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  | Параметры |
| --- | --- |
| Тяговое усилие, N, не менее: |  |
| на последнем ряду навивки | 24000 |
| на среднем ряду навивки | 31500 |
| на первом ряду навивки | 39000 |
| Скорость каната на среднем радиусе барабана, м/с | 0,25+/-0,01 |
| Диаметр каната, мм | 15 |
| Канатоемкость барабана, м, не более | 153 |
| Установленная мощность, кВт | 12 |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| длина | 1075 |
| ширина | 660 |
| высота | 688 |
| Масса без каната и рабочих жидкостей, кг, не более | 575 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее января 2012г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования , в течении гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.