Приложение №4

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________2012г.

Техническое задание

на поставку  пресса лабораторного ИП6083-500.0 для испытания бетона, кирпича

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка  пресса   лабораторного   ИП6083 -500.0  для испытания бетона, кирпича по ГОСТ 28840-90 Согласно п. 12.2.2 (в) ЕОСЗ эквивалент не допускается.

2. Описание продукции  (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Оборудование для статических испытаний на сжатие стандартных образцов бетона, кирпича  по ГОСТ 10108, при проверке закладочной смеси на горно- закладочных комплексах УГРУ.

Техническая характеристика

| Наименования показателей | значения |  |
| --- | --- | --- |
| Наибольшая предельная нагрузка, кН | 500 |  |
| Диапазоны измерения нагрузки, кН | 20…200 50…500 |  |
| Цена единицы наименьшего разряда по диапазонам, кН | 0,4; 1 |  |
| Пределы допускаемой погрешности измерения нагрузки | ± 1 |  |
| Пределы допускаемой погрешности поддержания скорости нагружения начиная с 0,2 наибольшей предельной нагрузки пресса до разрушающей нагрузки образца | ± 20 |  |
| Высота рабочего пространства, мм | 360 |  |
| Ширина рабочего пространства, мм | 240 |  |
| Ход поршня рабочего цилиндра, мм | 100 |  |
| Наибольшая скорость перемещения поршня рабочего цилиндра вверх без нагрузки, мм/мин | 240 |  |
| Размер опорных плит, мм | 320 х 320 |  |
| Диапазон скоростей нагружения, кН/с | от 0,5 до 25 |  |
| Емкость масляного бака, л | 50 |  |
| Габаритные размеры, мм | 1160х605х1620 |  |
| Параметры питания | 380 В, 50 Гц. |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |  |
| Масса , кг | 710 |  |

3. Требования к потенциальному участнику: Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее2 (двух) лет.( с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера)

4.Требования к техническим характеристикам и качеству товара, работ, услуг

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям:

-    пресса  лабораторного    ИП6083 -500.0  для испытания бетона, кирпича по ГОСТ 28840-90                                                                                                                           -  оборудование должно соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение                                                                                                                              9. Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Продукция должна иметь сертификат качества,  технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации, а также действующим в РФ ГОСТ 28840-90 Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7

10. Требования к результатам работ.

Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

| . Директора УГРУ Главный механик УГРУ Согласовано: Главный механик ОАО «ППГХО» | А.А. Бурксер И.В. Мерескин А.Т. Зинкевич |
| --- | --- |