# Приложение к Спецификации

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| А.В. Шмаков |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Техническое задание

на поставку компрессора КР-2 или эквивалент

| Наименование работ, услуг: | Поставка компрессора КР-2 или эквивалент |
| --- | --- |
| Место поставки: | 672018, Забайкальский Край, г. Чита, поселок Рудник Кадала, ул. Дворцовский тракт 50, Центральная база МТС ОАО «Хиагда» |
| Время выполнения работ: | август 2013 года. |
| Технические характеристики | Компрессор КР-2 давление конечное 150 кг/см2, производительность по условиям всасывания м3/мин -0,3; производительность по сжатому воздуху л/мин – 1,8; потребляемая мощность кВт – 7,5; наличие системы автоматического управления и защиты установки: пуск при понижении давления в системе до 80 кгс/см2; остановку при достижении давления в системе 150 кгс/см2; аварийную остановку при превышении температуры воздуха; повышении давления воздуха в системе до 170 кгс/см2; понижении давления воздуха в системе до 60 кгс/см2; падении давления масла ниже допустимой величины. |
| Комплектация оборудования | - Компрессор с электродвигателем. - Пускатель магнитный. - Комплект ЗИП. - Комплект документации. |
| Требования к оборудованию | наличие сертификата соответствия поставляемой продукции на момент поставки. поставляемое оборудование должно быть изготовлено с соблюдением требований по качеству, другим специальным требованиям, указанным в спецификации, технических требованиях и характеристиках на оборудование приведенные в данном техническом задании. поставляемое оборудование должно быть новым гарантийный срок не менее 12 месяцев. |

- Наименование Оборудования:

Компрессора КР-2  или эквивалент

2. Требования к обслуживанию Оборудования

2.1. Поставщик устраняет недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока, несёт Поставщик.

3. Требования к качеству Оборудования

3.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Оборудования в стране производителя, а также действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

4. Требования к безопасности поставляемого Оборудования

4.1. Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории Российской Федерации.

5. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества Оборудования, к обслуживанию Оборудования, к расходам на эксплуатацию Оборудования

5.1. В стоимость компрессора КР-2  или эквивалента включена доставка до 672018 Забайкальский край г. Чита п. Рудник Кадала ул. Дворцовский тракт 50 ЦБ МТС ОАО «Хиагда», предпродажная подготовка.

5.2. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.