
Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку станка для изготовления обмоток плёночных конденсаторов СНПК-14 (или аналог)
Снежинск
2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Станок намоточный СНПК – 14 с комплектующими (или аналог)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Оборудование комплектно и обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Поставляемое оборудование готово к эксплуатации.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	344700


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Станок предназначен для изготовления обмоток пленочных конденсаторов потребляемой мощностью 3 кВт


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Нормы безопасности для намоточного станка описаны в ГОСТе 12.2.003-91


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Общие технические характеристики:

1. Максимальные Габаритные размеры станка, мм: не более 3330*1210*2000;
2. Максимальный вес станка, кг:не более 750;

3. Напряжение, частота питания: 220±10% В, 50±2% Гц;

4. Потребляемая мощность, не более кВт: 3;

5. Количество операторов для работы на станке: 1
Изоляционная пленка:
1. Максимальный внешний диаметр втулки с намотанной пленкой, мм: не более 240;

2. Внутренний диаметр втулки с пленкой, мм: не менее76;

3. Ширина наматываемой пленки должна быть в диапазоне, мм: 40-290;
4. Толщина изоляционной пленки должна быть в диапазоне, мкм: 4-12;

5. Вес втулки с пленкой, кг: не более 13;

Фольга:
1. Максимальный внешний диаметр втулки с фольгой, мм: не более 200;
2. Внутренний диаметр втулки с фольгой, мм: не менее76;

3. Ширина фольги должна быть в диапазоне, мм: 35-260;

4. Толщина фольги должна быть в диапазоне, мкм: 4-12;

5. Вес втулки с фольгой, кг: не более 18;

Механизм смотки:
1. Количество смоточных модулей: 14;
2. Габаритные размеры одного модуля, мм: не более 925*255*475;

3. Вес одного модуля, кг: не более 27

4. Усилие торможения после остановки станка, г: 50-1000;

Механизм намотки:
1. Внешний диаметр приемной втулки, мм: 40; 60; 83; 127; 175;
2. Номинальная скорость вала намотки, об/мин.: 95±1;

3. Номинальный крутящий момент вала намотки, кг*м: 50±1;

4. Мощность привода вала намотки, кВт: 0,37±0,01;

5. Номинальная линейная скорость перемещения механизма намотки, м/мин.: не менее 7;

Комплектность:
1. Рама смоточного узла – 1шт.;
2. Смоточный модуль – 14шт.;

3. Направляющий узел – 1шт.;

4. Блок управления – 1шт.;

5. Намоточный узел I – 1шт.;

6. Намоточный узел II – 1шт.;

7. Раскладчик – 1шт.;

8. Стол – 1шт.;

9. Педаль “пуск общий” – 1шт.;

10. Педаль “заправки” – 1шт.;

11. Паспорт – 1шт.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	- обязательно должна проводиться предпродажная подготовка и заводская упаковка;

- упаковка для хранения на производстве должна состоять из жесткого (деревянного или фанерного ящика и поддона);

-  приемка оборудования на соответствие заявленным требованиям осуществляется на территории покупателя. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Продукция должна быть обеспечена комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, методику поверки, свидетельство о первичной поверке и другую документацию, поставляемую фирмой  производителем.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Станок поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, которая обеспечивает полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Станок поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, которая обеспечивает полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантия на поставляемый станок должна быть не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	нет


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	нет


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нормы безопасности для намоточного станка по ГОСТу 12.2.003-91


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	нет 


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	нет 


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	нет


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Станок в комплекте – 1 шт.

Срок поставки – не позднее 31 декабря 2015г.

Место поставки – г.Снежинск, Челябинская обл., ул. Васильева, 13


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	нет 


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	нет


РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


