|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» июня 2015 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт помещений №402,403,405а,406,406а 4 этажа в корпусе 9А и склада химических материалов корпуса 9 ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На выполнение работ по ремонту помещений №402,403,405а,406,406а

4 этажа в корпусе 9А и склада химических материалов корпуса 9 ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1. Помещение № 402.

Потолок.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>  – 34,7 м2.

Стены.

- Пробивка проема  - 0,252 м3.

- Заделка проема кирпичом – 0,252 м3.

- Облицовка стен  по металлическому каркасу гипсокартонными листами с изоляцией – 27 м2.

- Штукатурка поверхностей стен цементно-известковым раствором – 2,1 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 21,09 м2.

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 72,4 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 72,4 м2.

- Оклейка виниловыми обоями стен с последующей окраской – 99,4 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов – 22,6 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 34,7 м2.

- Устройство полов полимерцементных толщиной 8 мм– 34,7 м2.

- Устройство полов из досок ламинированных на подложке  – 34,7 м2.

- Устройство плинтусов пвх на винтах самонарезающих – 22,6 м.

Дверные проемы.

- Усиление проемов металлом – 40,384 кг.

- Огрунтовка металлических конструкций – 0,92 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка блоков дверных деревянных из массива – 6,3 м2.

- Установка замков дверных – 3 шт.

- Установка наличников – 34,02 м.

Оконные проемы.

- Демонтаж оконных коробок со снятием оконных переплетов – 1 шт.

- Установка оконных блоков из ПВХ профилей с тонированием MATTE SILVER 30  - 6,72 м2.

- Смена сливов из оцинкованной стали – 5,6 м.

- Установка подоконных досок шириной 350 мм – 5,6 м.

- Облицовка оконных откосов  сендвич-панелями – 1,68 м2.

- Установка уголков ПВХ на клее – 5,6 м.

2. Помещение № 403 и приемная.

Потолок.

- Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> - 15 м2.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>  – 17,5 м2. м2.

Стены.

- Пробивка проемов в конструкциях из кирпича – 0,252 м3.

- Разборка кирпичных перегородок – 29,1 м2.

- Заделка проема кирпичом – 0,252 м3.

- Снятие обоев  - 86,53 м2.

- Устройство перегородок из гипсокартонных листов в 2 слоя с изоляцией – 53,96 м2.

- Штукатурка поверхностей стен цементно-известковым раствором – 2,1 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 27,51 м2.

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 93,8 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 152,4 м2.

- Оклейка виниловыми обоями стен с последующей окраской– 152,4 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов – 22,6 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 33,8 м2.

- Устройство полов полимерцементных толщиной 8 мм– 35,4 м2.

- Устройство полов из досок ламинированных на подложке  – 35,4 м2.

- Устройство плинтусов пвх на винтах самонарезающих – 32,4 м.

Дверные проемы.

- Усиление проемов металлом – 40,384 кг.

- Огрунтовка металлических конструкций – 0,92 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка блоков дверных деревянных из массива – 4,2 м2.

- Установка замков дверных – 2 шт.

- Установка наличников – 22,68 м.

Оконные проемы.

- Демонтаж оконных коробок со снятием оконных переплетов – 1 шт.

- Установка оконных блоков из ПВХ профилей с тонированием MATTE SILVER 30  - 6,72 м2.

- Смена сливов из оцинкованной стали – 5,6 м.

- Установка подоконных досок шириной 350 мм – 5,6 м.

- Облицовка оконных откосов  сендвич-панелями – 1,68 м2.

- Установка уголков ПВХ на клее – 5,6 м.

3. Помещение № 405а.

Потолок.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>  – 48,5 м2.

Стены.

- Заделка проема кирпичом – 0,252 м3.

- Штукатурка поверхностей стен цементно-известковым раствором – 2,1 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 33,99 м2.

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 113,3 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 113,3 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионной краской – 113,3 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов – 26 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 48,5 м2.

- Устройство полов полимерцементных толщиной 8 мм– 48,5 м2.

- Устройство противоусадочной сетки, ячейкой100х100 мм – 48,5 м2.

- Покрытие полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  - 48,5 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных – 48,5 м2.

- Устройство плинтусов пвх на винтах самонарезающих – 27 м.

Дверные проемы.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 3 шт.

- Установка блоков дверных деревянных из массива – 4,2 м2.

- Установка замков дверных – 2 шт.

- Установка наличников – 22,68 м.

4. Помещение № 406 с тамбуром.

Потолок.

- Демонтаж диффузоров – 4 шт.

- Разборка потолков из алюминиевых плит – 48,3 м2.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>  – 48,3 м2.

Стены.

- Устройство перегородок из гипсокартонных листов в 2 слоя с изоляцией – 24,3 м3.

- Заделка проемов – 0,42 м3.

- Пробивка проемов в конструкциях из кирпича – 0,252 м3.

- Штукатурка поверхностей стен цементно-известковым раствором – 3,5 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 33,69 м2.

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 112,3 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 112,3 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионной краской – 160,9 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов – 25,2 м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 48,3 м2.

- Устройство противоусадочной сетки, ячейкой100х100 мм – 48,3 м2.

- Покрытие полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  - 48,3 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных – 48,3 м2.

- Устройство плинтусов пвх на винтах самонарезающих – 26,7 м.

Дверные проемы.

- Зашивка над дверью гипсокартонном с изоляцией – 0,56 м2.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка блоков дверных деревянных из массива двухпольных – 2,94 м2.

- Установка блоков дверных деревянных из массива однопольных – 2,1 м2.

- Установка замков дверных – 2 шт.

- Установка наличников – 27,22 м.

5. Помещение № 406а.

Потолок.

- Демонтаж диффузоров – 9 шт.

- Разборка потолков из алюминиевых плит – 44,4 м2.

- Устройство подвесных потолков типа <Армстронг>  – 44,4 м2.

Стены.

- Штукатурка поверхностей стен цементно-известковым раствором – 3,5 м2.

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 32,4 м2.

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 108 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен – 108 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионной краской – 108 м2.

Полы.

- Разборка плинтусов – 25,8 м.

- Демонтаж фальшполов металлических – 44,4 м2.

- Устройство противоусадочной сетки, ячейкой100х100 мм – 44,4 м2.

- Покрытие полов грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  - 44,4 м2.

- Устройство покрытий из плит керамогранитных – 44,4 м2.

- Устройство плинтусов пвх на винтах самонарезающих – 25,8 м.

Дверные проемы.

- Демонтаж дверных коробок со снятием полотен – 1 шт.

- Установка блоков дверных деревянных из массива однопольных – 2,1 м2.

- Установка замков дверных – 1 шт.

- Установка наличников – 11,34 м.

Электромонтажные работы.

- Демонтаж выключателей, розеток – 36 шт.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 34 шт.

- Демонтаж кабеля – 350 м.

- Демонтаж щитов – 2 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 мм2 – 340 м.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*5,5 мм2 – 260 м.

- Прокладка кабеля радиочастотного ПРППМ 1х2х0,9 – 100 м.

- Прокладка кабеля телефонного UTR 2х2х0,5  - 200 м.

- Установка коробок ответвительных 80х80х40 – 60 шт.

- Установка коробок установочных – 30шт.

- Прокладка трубы гофрированной d=16 мм – 550 м.

- Установка мини-канала 40х25 -  20 м.

- Установка мини-канала 20х10 – 100 м.

- Установка выключателя 1-кл., с/у, 10А – 1 шт.

- Установка выключателя 2-кл., с/у, 10А – 6 шт.

- Установка светильников с люминесцентными лампами, встраиваемый,                              мощностью 4х18 Вт, ЭПРА– 56 шт.

- Установка соединительной клеммы WAGO 773-304 – 200 шт.

- Установка радиорозеток – 6 шт.

- Установка телефонных розеток  - 20 шт.

- Розетка 2-местная, с/у, 10А – 53 шт.

Отопление.

- Демонтаж радиаторов – 10 шт.

- Разборка трубопроводов диаметром 15 мм – 95 м.

- Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб 15 мм – 90 м.

- Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб 20 мм – 5 м.

- Установка тройников диаметром 15 мм – 20 шт.

- Установка кранов шаровых – 20 шт.

- Установка радиаторов по 10 секций – 10 шт.

- Установка кронштейнов радиаторных – 40 шт.

- Установка пробок радиаторных – 10 шт.

- Установка кранов воздушных – 10 шт.

- Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления  - 20 шт.

- Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления – 95 м.

Прочие работы.

- Установка и разборка инвентарных лесов трубчатых – 634 м2.

- Затаривание строительного мусора в мешки – 10,35 т.

- Погрузка и перевозка строительного мусора – 10,35 т.

Склад химических материалов

Демонтаж

- Демонтаж выключателей – 3 шт.

- Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 15 шт.

- Демонтаж кабеля – 150 м.

Монтаж

- Прокладка кабеля ВВГнг 3*1,5 мм2 – 150 м.

- Установка коробок ответвительных 100х100х50 – 20 шт.

- Прокладка трубы гофрированной d=16 мм – 100 м.

- Прокладка трубы гофрированной d=20 мм – 20 м.

- Муфта «труба-труба» d=16 мм – 51 шт.

- Муфта «труба-труба» d=20 мм – 15 шт.

- Муфта «труба-коробка» d=16 мм – 45 шт.

- Муфта «труба-коробка» d=20 мм – 3 шт.

- Установка светильников промышленных потолочных с люминесцентными

лампами 2х36 Вт, G13, стойкий к хим. акт. средам – 15 шт.

- Установка выключателей одноклавишных – 3 шт.

- Установка соединительной клеммы WAGO 773 – 50 шт.

Техническое  задание составлено на основании утвержденных  главным инженером дефектных ведомостей : -№ 08/15  от  03.04.2015г., № 08.1/15 от 03.04.2015г.