ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № Энц-889

Объект: Теплообменники третьей группы зд…, монтаж и обвязка инв №626272

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменник водоводяной, производительность, т/ч 400(10х480) | т | 4,8 |  |
| 2 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до0,5т | т | 0,262 |  |
| 3 | Опорные стойки (надколонники) ферм ГОСТ 23118-99 Составного сечения из листовой стали | т | 0,262 |  |
| 4 | Обрезка отводов, подготовка фасок, сборка и сварка калачей с фланцами Ф 325 | шт | 10 |  |
| 5 | Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм 200 (1 соединение) | шт | 4 |  |
| 6 | Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм 250(1 соединение) | шт | 12 |  |
| 7 | Разборка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром, мм 300(1 соединение) | шт | 20 |  |
| 8 | Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.из труб легированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5МПа. Диаметр трубопровода наружный 325 мм (981,6+28,58+28+878=2440кг; 2440/52,6=46,39) | М трубопровода | 46,39 |  |
| 9 | Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы мм 57 | врезка | 4 |  |
| 10 | Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали. Диаметр наружный присоединяемой трубы, мм 219 | шт | 4 |  |
| 11 | Установка электролебедки с подъёмом на высоту до 3 м, тяговое усилие12,5 кН(1,25тс) | шт | 1 |  |
| 12 | Установка электролебедки без подъёма, тяговое усилие 32 кН(3,2тс) | шт | 1 |  |
| 13 | Снятие электролебедки, тяговое усилие 32 кН(3,2тс) | шт | 1 |  |
| 14 | Установка полиспасных блоков | 10шт | 0,4 |  |
| 15 | Снятие полиспасных блоков | 10шт | 0,4 |  |