Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентратор центральный Типа КЦ-М4 или эквивалент | Назначение: Сбор данных и управление периферийными устройствами за счет постоянного программно-управляемого обмена информацией с серверами реального времени и периферийными устройствами по интерфейсным каналам связи RS-485 и RS-232. Характеристики: - Длина линии связи канала RS-485 – до 5 км; - Длина линии связи канала RS-232 – до 15 км; - Количество периферийных устройств, подклю-чаемых к одному каналу RS-485 – до 60 шт; - Программно-управляемый обмен информацией: а) с периферийными устройствами по каналам RS-485 – до 4 шт; -б) с серверами реального времени по каналам RS-232 – 2 шт: - Напряжение питания – от 20В до 30Впост.тока; - Потребляемый ток, - не более 0,2А; - Габаритные размеры – ( 120х160х70 мм) ±5мм ; - Диапазон рабочих температур – от+5° до +40°С; - Срок службы – не менее 10 лет; - Внутренняя установка, непрерывный режим работы Работа в составе СУДОС «Цирконий-М» Комплект запасных частей: вставка плавкая ВП1-1В-1,0А-250В – 2шт. Комплект монтажных частей в составе: корпус DPC-9C-2шт.; розетка DB-9F-2шт. | - | - Концентратор центральный КЦ-М4– 1 шт.; - Комплект запасных частей – 1 компл.; - Комплект монтажных частей – 1 компл.; - Руководство по эксплуатации; - Паспорт; - Упаковка | шт. |  | 1 | В соотвестствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1,5 лет; Гарантийный срок хранения – не менее 3-х лет |
| 2 | Концентратор датчиков Типа КД4М.1 или эквивалент | Назначение: Управление техническими средствами обнаружения (датчиками) Особенности: Обмен данными по каналу RS -485, Контроль состояния (обрыв, норма, замыкание) до 16 средств охранной сигнализации и датчика вскрытия, Возможность коммутации внешних цепей управления, Наличие датчика вскрытия, Внутренняя установка, Непрерывный режим работы. Характеристики: - Коммутация внешних цепей управления с помощью: а) реле - до 8 шт.; б) оптронов - до 8 шт.; - Контроль состояния (обрыв, норма, замыкание) до 16 СО, имеющих контактный выход; - Обмен данными по каналу RS-485; - Напряжение питания - от 20В до 30Впост.тока; - Потребляемый ток - не более 70 мА; - Масса – не более 1,5 кг; - Габаритные размеры - 185x95x295 мм; - Диапазон рабочих температур, - от +5 до +40°С; - Влажность воздуха не более 80% при температуре 25°С - Срок службы - не менее 10 лет - Внутренняя установка, непрерывный режим работы Работа в составе СУДОС «Цирконий-М» Комплект запасных частей: предохранители импортные H520-1A/250В – 2шт.; H520-3A/250В – 4шт. Комплект установочный: Винт 4х1,5х30.35.019 – 4шт; Шайба 4.01.0115 – 4шт.; Дюбель У656 УЗ – 4шт. | - | - Концентратор датчиков КД4М.1 – 1 шт.; - Комплект запасных частей – 1 компл.; - Комплект установочный – 1 компл.; - Руководство по эксплуатации (не менее 1 экз. на партию до 5 изделий); - Формуляр; - Упаковка | шт. |  | 10 | В соотвестствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1,5 лет; Гарантийный срок хранения – не менее 3-х лет |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Требования к маркировке изделия: - Обозначение изделия; - Заводской номер; - Дата изготовления – квартал и год изготовления. Требования к маркировке упаковки: - Наименование изделия; - Заводской номер изделия с указанием шифра тары; - Дата изготовления – квартал и год изготовления; - Масса тары и изделия (брутто); - Надпись «С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ»; - Манипуляционный знак. Пломбирование: знак ОТК на таре.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка выполнена в соответствии с упаковочным чертежом на изделие. В тару упакованы: - Изделие, обернутое в пленку и скотч упаковочный; - Вложенные в пакет комплект установочный, Комплект запасных частей, комплект монтажных частей (в зависимости от комплектации); - Вложенные в пакет эксплуатационные документы (в зависимости от комплектации).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Верификация поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Проверяется целостность заводской маркировки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Оборудование должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, необходимой для правильной эксплуатации и ремонта. Обязательное наличие сопроводительной документации: счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование изделия должно переводиться в упакованном виде при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – воздушных транспортом в герметизированных отапливаемых (при необходимости) отсеках, железнодорожном или автомобильным транспортом в крытых отапливаемых (при необходимости) вагонах, кузовах. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать её устойчивое положение и не должны допускать её перемещений относительно транспортных средств во время перевозки. Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 50 °С.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Изделия до момента проведения установочных и монтажных работ должны храниться в упакованном виде при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха до 80% при 25°С в отапливаемых (при необходимости) хранилищах. Воздействие атмосферных осадков, агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация на изделия должна быть представлена в печатном виде на русском языке.