«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от здания 125 до здания 75 и площадки между зданиями 120 и 120а на ПП-2.

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от здания 125 до здания 75 и площадки между зданиями 120 и 120а на ПП-2.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы осуществлять в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса, в т. ч.: СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПП-2. Ремонт автомобильной дороги от здания 125 до здания 75. |  |  |  |
| Раздел: Здание 114,125.Территория внутри ограждения. |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных (97,8+15=112,8м2) | 100 м3 конструкций | 0,203 |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,025 |
| 3 | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,048 |
| 4 | Погрузка и вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 41,72 |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,165 |
| 6 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 16,5 |
| 7 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | 100 м3 уплотненного грунта | 0,165 |
| 8 | Монтаж отбойного металлического швеллера №12 вдоль рельсового пути | 100 м | 0,14 |
| 9 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс | т | 0,1456 |
| 10 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами | т | 0,005 |
| 11 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,1488 |
| 12 | Арматура | т | 0 |
| 13 | Демонтаж лотков, решеток на водоотводящих лотках | 1 т конструкций | 0,2937 |
| 14 | Разборка стенок водоотводящих лотков в местах обрушений | 100 м3 конструкций | 0,0255 |
| 15 | Бетонирование стенок водоотводных лотков с укладкой арматурной сетки из проволоки 4-5мм, с устройством и разборкой опалубки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0255 |
| 16 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2,601 |
| 17 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0,035 |
| 18 | Засыпка песком пазух траншей | 1 м3 основания | 1,5 |
| 19 | Установка металлических решеток на водоотводящих лотках с их изготовлением | 1 т металлических изделий | 0,2937 |
| 20 | Сталь угловая 65х65 мм | т | 0,0962 |
| 21 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 25 мм | т | 0,1975 |
| 22 | Снятие слоя деформированных асфальтобетонных покрытий до 50 мм | 1000 м2 покрытия | 0,406 |
| 23 | Лом асфальтобетона | т | 40,194 |
| 24 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0,415 |
| 25 | Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0 |
| 26 | Розлив вяжущих материалов | 1 Т | 0,5 |
| 27 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 0,495 |
| 28 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т | Весь |
| Раздел: Здание 114 (внутренний проезд). (северо-восточная сторона- за ограждением) |  |  |  |
| 29 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья при густой поросли | 100 м2 | 0,4 |
| 30 | Снятие почвенно-растительного слоя глубиной 40см | 100 м2 корыта | 0,4 |
| 31 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,014 |
| 32 | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 42 |
| 33 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,06 |
| 34 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 6 |
| 35 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0,15 |
| 36 | Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 10 |
| 37 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | 100 м3 уплотненного грунта | 0,06 |
| 38 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,04 |
| 39 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0,08 |
| 40 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,04 |
| Раздел: Ремонт проезда в местах перекопа (2 места возле подст.115 РТ) |  |  |  |
| 41 | Разработка грунта, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,01 |
| 42 | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,019 |
| 43 | Погрузка и вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 16,6 |
| 44 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,051 |
| 45 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 5,1 |
| 46 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | 100 м3 уплотненного грунта | 0,051 |
| 47 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,034 |
| Раздел: Здание 75(южная сторона). Расширение внутреннего проезда и площадки для автоприцепов |  |  |  |
| 48 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья | 100 м2 | 0,65 |
| 49 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,072 |
| 50 | Доработка грунта, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,09 |
| 51 | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 113,4 |
| 52 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.150мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,3 |
| 53 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 30 |
| 54 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | 100 м3 уплотненного грунта | 0,3 |
| 55 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,2 |
| 56 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0,4 |
| 57 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,2 |
| Раздел: Асфальтирование внутреннего проезда от зд.114 до зд.75 |  |  |  |
| Подраздел: Асфальтирование |  |  |  |
| 58 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 4,03 |
| 59 | Снятие слоя деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм | 1000 м2 покрытия | 1,901 |
| 60 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,057 |
| 61 | Розлив вяжущих материалов | 1 Т | 2,7 |
| 62 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 2,255 |
| 63 | Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,873 |
| 64 | Торф | м3 | 26,00000028 |
| 65 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | 10 |
| Подраздел: Установка бортовых камней ( внутренний проезд между ж/д путями у зд.114 и зд.125) |  |  |  |
| 66 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,08 |
| 67 | Разработка грунта, группа грунтов 2 (под установку бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,025 |
| 68 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01 |
| 69 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 1 |
| 70 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,15 |
| 71 | Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 10 |
| Подраздел: Установка бортовых камней (поворот внутреннего проезда к зданию спецпрачечной) |  |  |  |
| 72 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0,2 |
| 73 | Разработка грунта группа грунтов 2 (под установку бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,075 |
| 74 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 150мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,035 |
| 75 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 3,5 |
| 76 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,4 |
| 77 | Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 27 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПП-2. Ремонт площадки между зданиями 120 и 120а. |  |  |  |
| Раздел: Рампа |  |  |  |
| Подраздел: Демонтажные работы |  |  |  |
| 78 | Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 1,04 |
| 79 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,505 |
| 80 | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 707 |
| 81 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |
| Подраздел: Устройство подпорной стенки |  |  |  |
| 82 | Разработка грунта в траншеях, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,019 |
| 83 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,04 |
| 84 | Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 Т ГРУЗА | 32,2 |
| 85 | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 32,2 |
| 86 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 м3 основания | 4 |
| 87 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,18 |
| 88 | Кладка подпорной стенки из блоков ФБС 24.4.6 | 1 м3 кладки блоков | 18 |
| 89 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6 | м3 | 16,74 |
| 90 | Засыпка песком пазух с внутренней стороны после кладки подпорной стенки | 1 м3 основания | 30 |
| 91 | Очистка вручную вертикальной поверхности подпорной стенки эстакады рампы (о стороны ж/д путей) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,1 |
| 92 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,1 |
| 93 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| Подраздел: Бетонирование площадки |  |  |  |
| 94 | Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2 на глубину до 0,6м | 1000 м3 грунта | 0,26 |
| 95 | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,05 |
| 96 | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 371 |
| 97 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,87 |
| 98 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 87 |
| 99 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,87 |
| 100 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм | м3 | 87 |
| 101 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,435 |
| Раздел: Лестница |  |  |  |
| 102 | Разборка покрытий и оснований бетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,008 |
| 103 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,05 |
| 104 | Погрузка грунта | 1 Т ГРУЗА | 7 |
| 105 | Вывоз грунта | 1 Т ГРУЗА | 7 |
| 106 | Устройство основания под лестничный марш песчаного | 1 м3 основания | 5 |
| 107 | Устройство бетонной подготовки под лестничный марш с армированием | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0072 |
| 108 | Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие | 1000 м2 покрытия | 0,004 |
| 109 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0,008 |
| 110 | Устройство бетонных ступеней из бетона В15 (М200) с укладкой арматурной сетки, установкой и обратной разборкой опалубки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 |
| 111 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,51 |
| 112 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм | т | 0,0079 |
| Раздел: Асфальтирование площадки |  |  |  |
| 113 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной слоя до 50 мм | 1000 м2 покрытия | 1,43 |
| 114 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | 141,57 |
| 115 | Уплотнение песка пневматическими трамбовками | 100 м3 уплотненного грунта | 0,03 |
| 116 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.100мм из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,27 |
| 117 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм | м3 | 27 |
| 118 | Розлив вяжущих материалов | 1 Т | 1,97 |
| 119 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | 1000 м2 покрытия | 1,97 |

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 27.04.2015 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 25.09.2015 г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.